| 南港高工 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命題 教師 |  | 班級 |  | 座號 |  | 姓名 |  |

◎ 選擇題，共300題，每題0分

(    ) 1.	有關自由電子的敘述下列何者錯誤？　 (A) 最外層軌道上的電子   (B) 不易受到外力的影響   (C) 銅的自由電子為1   (D) 又稱為價電子

(    ) 2.	電容 4.7 × 10-6法拉，等於　 (A) 4.7MF (B) 4.7nF    (C) 4.7pF    (D) 4.7μF

(    ) 3.	若有一個2 × 10-6庫侖之正電荷，自B點移至A點需作功20 焦耳，則VAB為　 (A) 10 × 106 　 (B) 0 (C) 20 × 106 　 (D) －10 × 106 　(伏)

(    ) 4.	有一馬達效率為80%，輸入功率為1760瓦特，則其輸出馬力為   (A) 2.36    (B) 1760 (C) 1.89   (D) 1408

(    ) 5.	在2分鐘內若有600庫侖的電子從導體的一端進入該導體，並有600庫侖的電子從另一端移出，則導體內的平均電流之大小為多少安培？　 (A) 5 (B) 300    (C) 600   (D) 50

(    ) 6.	就電子分布而言，分為K、L、M、N…各層，設n表示層別，第n層的電子數最多為   (A) 2 × 2n   (B) 2n (C) 2 × n2   (D) n2

(    ) 7.	1個電子的荷電量為多少庫侖？　 (A) 6.24 × 10-18   (B) 1.6 × 10-19 (C) 1.8 × 10-18   (D) 6.24 × 10-19

(    ) 8.	設有一電荷載有2.5×1016個電子，則該電荷帶有多少庫侖的電量？　 (A) 4 × 10-3   (B) 4   (C) 1.6 × 10-3    (D) 2.5 × 1016

(    ) 9.	用來將電能轉變成機械能的機器是　 (A) 電動機    (B) 電暖器    (C) 發電機    (D) 喇叭

(    )10.	價電子等於4的物質，屬於 (A) 導體    (B) 絕緣體 (C) 半導體 (D) 超導體

(    )11.	國際單位系統中，有關電的單位下列何者正確？　 (A) 電功率：焦耳    (B) 電荷：法拉    (C) 電能：電子伏特    (D) 電流：庫侖

(    )12.	兩點的電位差VAB之值為正時，下列何者正確？　 (A) VBA ＝－VAB   (B) 表示A點的電位高於B點的電位   (C) 以上都對 (D) 電流由A點流向B點

(    )13.	通常定義1伏特，是指移動1庫侖電荷需作多少焦耳的功？　 (A) 0 (B) 100　 (C) 1　 (D) 10

(    )14.	每1秒鐘流過1庫侖的電量，稱為　 (A) 1伏特 (B) 1瓦特   (C) 1安培   (D) 1庫侖

(    )15.	有關電荷的敘述下列何者錯誤？   (A) 當原子失去電子，則該原子為帶有正電荷    (B) 1庫侖＝6.24 × 108個電子    (C) 電荷可視為最小的帶電粒子    (D) 電荷的數量稱為電量，以符號Q表示

(    )16.	電壓345000V，等於   (A) 345KV    (B) 3.45KV   (C) 3.45MV (D) 345MV

(    )17.	若某一原子內電子游離後，帶有2個電子，5個質子，則該原子帶有多少電量？   (A) –4.8 × 10－19 庫侖   (B) –3.2 × 10－19 庫侖   (C) 3.2 × 10－19 庫侖         (D) 4.8 × 10－19 庫侖

(    )18.	移動1庫侖電荷，產生1伏特電壓所需之能量為若干焦耳？　 (A) 10    (B) 0.1   (C) 1   (D) 100

(    )19.	將3庫侖之電荷由A點移至B點，需作功18焦耳，則A點與B點間之電位差為幾伏特？   (A) 12   (B) 54 (C) 6   (D) 18

(    )20.	有一銅線，其截面積為0.02平方公分，電子密度為1029個自由電子數／m3，線路電流為16安培，求電子在銅線內的平均速率為多少公尺／秒？　 (A) 5×10－4    (B) 5×10－5    (C) 5×10－3   (D) 5×10－6

(    )21.	有關電阻的規格，下列那一項是最不需要的？　 (A) 誤差值 (B) 廠牌   (C) 額定功率   (D) 電阻值

(    )22.	某電阻器之電阻標示為10GΩ，若將之換算為mΩ，應為多少？　 (A) 10-6mΩ   (B) 10-5mΩ    (C) 1012mΩ (D) 1013mΩ

(    )23.	某電阻色碼為棕、黑、紅、銀，則該電阻器可能之最高電阻值為　 (A) 1000Ω    (B) 1100Ω    (C) 1200Ω (D) 900Ω

(    )24.	A、B兩導體以相同材料製成，導體A的截面積為B的兩倍，導體A的長度為B的一半，若A的電阻為5Ω，則導體B的電阻為　 (A) 10Ω   (B) 80Ω (C) 20Ω    (D) 40Ω

(    )25.	一色碼電阻為100Ω±5%，則其範圍值在　 (A) 99～101   (B) 99～100.5  Ω之間 (C) 90～110   (D) 95～105

(    )26.	以色碼來表示電阻值的電阻，通常為　 (A) 碳膜電阻 (B) 水泥電阻   (C) 線繞電阻   (D) 金屬膜電阻

(    )27.	使1公克的水溫度升高1°C，需電能多少焦耳？　 (A) 3.6×106 (B) 4.2   (C) 0.24   (D) 1

(    )28.	下列何者導電最佳？   (A) 鋁 (B) 金   (C) 銅   (D) 銀

(    )29.	承上題，有另一B導體其長、寬均為A導體的兩倍，則B導體的電阻變為　 (A) 1.5×10-3Ω   (B) 3×10-3Ω   (C) 0.75×10-3Ω   (D) 0.375Ω×10-3Ω

(    )30.	某電線若其線徑由3.2mm降為1.6mm，長度不變，則其電阻值應為原來的　 (A) 1/4倍   (B) 4倍 (C) 2倍   (D) 1/2倍

(    )31.	某電阻色碼之電阻範圍為950Ω至1050Ω之間，則其色環依序為　 (A) 棕黑黑白 (B) 白綠黑金   (C) 棕黑黑銀   (D) 棕黑紅金

(    )32.	通常稱為V.R.的是？　 (A) 光敏電阻 (B) 水泥電阻   (C) 可變電阻   (D) 固定電阻

(    )33.	有一電燈泡的鎢絲，在室溫20°C時之電阻為10Ω，通電其電阻值變為100Ω，求此時燈絲溫度為多少°C？（已知鎢絲的絕對溫度－202°C）　 (A) 2018   (B) 101   (C) 202   (D) 1018

(    )34.	某導體在100°C時之電阻為15Ω，在20°C時之電阻為5Ω，則該導體在20°C時的電阻為溫度係數為　 (A) 0.25   (B) 0.05   (C) 0.025 (D) 0.005

(    )35.	均勻導線的截面積與其電阻值之關係為　 (A) 無關   (B) 平方反比 (C) 反比   (D) 正比

(    )36.	有一電動機內部銅線繞阻，20°C測得電阻為10Ω，運轉一段時間後，電阻變成12Ω，求此時線圈之溫度上升了幾°C？　 (A) 70.9   (B) 60.9   (C) 40.9 (D) 50.9

(    )37.	設電鍋的電阻為5Ω，通以10A之電流，試問電鍋每秒產生之熱量為何？　 (A) 250卡   (B) 500卡 (C) 50卡   (D) 120卡

(    )38.	以硫化鎘Cds作成的特殊電阻元件是？　 (A) 熱敏電阻   (B) 壓敏電阻   (C) 光敏電阻 (D) 水泥電阻

(    )39.	均勻導線將長度加倍，直徑減半，則該導線的電阻值為原來的幾倍？　 (A) 8   (B) 14 (C) 4   (D) 18

(    )40.	有一A導線其截面積為20mm2、長100公尺，若其電阻係數為1.5 ×10-10(Ω-m)，則電阻值為   (A) 6 ×10-3Ω   (B) 0.75 ×10-3Ω   (C) 1.5 ×10-3Ω (D) 0.375Ω ×10-3Ω

(    )41.	兩個電阻R1及R2的電阻值比為2：4，若將其串聯接於電源，已知R1上的電壓為10V，R2上的消耗功率為25W，求R2＝？Ω　 (A) 16   (B) 17   (C) 18 (D) 15

(    )42.	110V、100W之燈泡兩個，將其串聯接於110V電源時，每個燈泡所消耗的電功率為？　 (A) 200W   (註：燈泡材質相同) (B) 50W   (C) 100W   (D) 25W

(    )43.	110V、100W和110V、60W之燈泡兩個，將其串聯接於110V電源時，那一個燈泡所消耗的電功率較大？　 (A) 無法比較  (註：燈泡材質相同) (B) 兩者都一樣   (C) 110V、60W    (D) 110V、100W

(    )44.	如圖所示，總電流為？　 (A) 1A (B) 3A   (C) 2A   (D) 4A

(    )45.	將二只額定功率分別為10W、50W的10Ω電阻串聯在一起，則串聯後所承受的最大額定功率為？　 (A) 10W   (B) 20W   (C) 100W   (D) 120W

(    )46.	克希荷夫定律表示，封閉迴路中的電勢與該迴路電阻壓降之和為？　 (A) 0   (B) 1   (C) 無限大   (D) 任意值

(    )47.	三個電阻分別為3Ω、10Ω、2Ω，若將三個電阻串聯後接上電壓為30伏特的電源，則線路電流為？　 (A) 5   (B) 15  安培 (C) 1   (D) 2

(    )48.	如圖所示 ，S打開時Vab＝12V，S閉合時，I＝2A，則當a，c短路時，I＝？　 (A) 6A (B) 2A   (C) 3A   (D) 4A

(    )49.	110V、100W之燈泡兩個，將其串聯接於220V電源時，每個燈泡所消耗的電功率為？　 (A) 50W   (B) 200W   (註：燈泡材質相同) (C) 25W   (D) 100W

(    )50.	伏特計內阻M，串聯一倍增器N後，則其放大倍率為　 (A) (M＋N)／M     (B) (M－N)／M (C) (M＋N)／N    (D) (M＋N)／N

(    )51.	在串聯電路中，電阻大者消耗之功率較電阻小者為？　 (A) 無法比較 (B) 相等   (C) 大   (D) 小

(    )52.	如圖所示，總電阻為？　 (A) 15Ω (B) 3Ω　 (C) 7Ω　 (D) 5Ω

(    )53.	如圖所示，短路電流為正常電流的幾倍？　 (A) 6   (B) 5 (C) 8   (D) 10

(    )54.	如圖所示，總電壓為？　 (A) 30V   (B) 42V (C) 12V   (D) 24V

(    )55.	R1＝100Ω，R2＝150Ω兩者串聯接於100V電源上，問R1兩端之電壓為？　 (A) 20V   (B) 60V (C) 30V   (D) 40V

(    )56.	如圖所示 ，求Rab值為多少？　 (A) 6Ω   (B) 10Ω   (C) 12Ω (D) 8Ω

(    )57.	如圖所示之電路，電流I值應為？　 (A) 0A   (B) －2A (C) 1A   (D) －1A

(    )58.	如圖所示 為多範圍電流表，若電流表Im＝1mA，Rm＝900Ω，，欲使電流標分別量測5mA及10mA，則R1及R2各約為多少？　 (A) R1＝225Ω，R2＝100Ω   (B) R1＝225Ω，R2＝25Ω (C) R1＝450Ω，R2＝50Ω    (D) R1＝450Ω，R2＝200Ω

(    )59.	續上題，如果將R的電阻值由100Ω換為150Ω，其餘電路不變，則與原電路相比較　 (A) 電壓源所提供的功率增加　 (B) 通過電阻R的電流增加　 (C) 電阻R所消耗的功率增加 (D) 每個電阻所消耗的功率均減少

(    )60.	如圖，流經3Ω的電流為多少？　 (A) 3A   (B) 4A (C) 1A   (D) 2A

(    )61.	已知圖中之I1＝2A，I2＝－1A，I3＝3A，則I4為？　 (A) 6A (B) 2A   (C) 0A   (D) 4A

(    )62.	如圖所示，則a、b兩點之電壓為？　 (A) 24V (B) 12V   (C) 3V   (D) 6V

(    )63.	如圖 所示電路中，如果希望電阻R不要燒毀，則其額定功率最少要選多少W ？ (A) 1/4   (B) 1/2   (C) 1/8   (D) 1

(    )64.	續上題電路中，若電流表之讀值為5A，則ab間的電壓為？　 (A) 90V   (B) 150V   (C) 72V   (D) 210V

(    )65.	如圖所示之電路中，若電流表之讀值為2A，則流過4Ω 的電流為　 (A) 2   (B) 9   (C) 12 安培 (D) 3

(    )66.	電阻器R1與R2並聯，已知流過兩電阻器之電流分別為IR1＝2A，IR2＝1A，且R1＝2Ω，則R2的電阻為多少？ (A) 4Ω   (B) 2Ω   (C) 1Ω   (D) 8Ω

(    )67.	兩電阻器分別為a即b歐姆，在同一電壓源下，接成串聯與改接成並聯時，所消耗功率之比為　 (A) (a＋b)／ab (B) ab／(a＋b)2   (C) ab／(a＋b)   (D) 1／(a＋b)

(    )68.	如圖所示，電阻R3的電阻值應該為？ 　 (A) 4Ω    (B) 8Ω (C) 1Ω 　 (D) 2Ω

(    )69.	有一串並聯電路，其電流路徑如圖所示，其中A1及A2為電流表，此時A1及A2之指示值各為何？　 (A) A1＝6A，A2＝9A (B) A1＝0A，A2＝9A   (C) A1＝1A，A2＝3A   (D) A1＝2A，A2＝2A

(    )70.	一大一小兩電阻器並聯時，總電阻值？ (A) 等於小電阻 (B) 介於大電阻與小電阻之間   (C) 小於小電阻   (D) 大於大電阻

(    )71.	如圖  的Y-轉換中，Rc＝　 (A) 12Ω (B) 3Ω   (C) 1Ω   (D) 6Ω

(    )72.	續上題，I＝　 (A) 1A (B) 4A   (C) 2A   (D) 3A

(    )73.	如圖所示，電勢E為多少伏特？   (A) 42   (B) 23   (C) 73   (D) 77

(    )74.	如圖所示，電路中V及I之值下列何者正確？　 (A) I＝257安培 (B) V＝257伏特   (C) I＝57安培   (D) V＝57伏特

(    )75.	如圖所示，假設各迴路電壓方程式如下：
A1I1＋A2I2＋A3I3＝12，
B1I1＋B2I2＋B3I3＝6，
C1I1＋C2I2＋C3I3＝0，
則A1＋B1＋C1＝？　 (A) －7   (B) 18   (C) 5   (D) －5

(    )76.	理想電壓源的特性為　 (A) 輸出呈電感性 (B) 電路內阻等於零　 (C) 電路內阻無限大　 (D) 電流保持恆定值

(    )77.	如圖所示，若I等於零，則R為若干歐姆？　 (A) 9 (B) 3   (C) 2   (D) 6

(    )78.	圖電路中，Rab為多少Ω？   (A) 90   (B) 100   (C) 60   (D) 150

(    )79.	如圖所示，I ＝？A    (A) 0.25   (B) －2.5   (C) 2.5   (D) －0.25

(    )80.	圖電路中，總電阻RT為多少Ω？ (A) 6   (B) 9   (C) 12   (D) 18

(    )81.	如圖電路，求電流I為多少安培？　 (A) 808 (B) 8010   (C) 8012 (D) 806

(    )82.	續上題，V1＝ (A) 20V   (B) 10V   (C) 30V   (D) 5V

(    )83.	如圖所示，各迴路的電壓方程式，下列何者正確？　 (A) 2I1＋I2＝6   (B) 4I1＋6I2＝8    (C) 2I1＋3I2＝12 (D) I1＋2I2＝6

(    )84.	如圖所示，6Ω電阻兩端的電壓降為？　 (A) 12V (B) 6V   (C) 0V   (D) 2V

(    )85.	以迴路電流法解電路時，是利用何種方程式解電路？   (A) 戴維寧定理   (B) 克希荷夫電壓定理   (C) 克希荷夫電流定理   (D) 高斯定理

(    )86.	如圖  的Y-轉換中，R1＝　 (A) 1Ω   (B) 6Ω   (C) 3Ω   (D) 12Ω

(    )87.	使用節點電壓法分析電路的第一步驟是　 (A) 將所有電流源斷路 (B) 將所有電壓源短路   (C) 假設參考點(或稱接地點)   (D) 假設每一網目的電流方向

(    )88.	如圖所示，下列何者正確？　 (A) i1＝2A   (B) VAB＝18V    (C) i3＝0A   (D) VCD＝18V

(    )89.	如圖電路中，應調整RL為下列何值時，始可獲得最大功率輸出？　 (A) 12Ω   (B) 5Ω   (C) 6Ω   (D) 4Ω

(    )90.	一電源供給RL負載功率，當RL等於內阻時可得最大功率，此時效率為　 (A) 25　 (B) 100 (C) 50　 (D) 75

(    )91.	如圖電路中，RL消耗的最大功率為？   (A) 45.67W (B) 35.32W   (C) 20.89W   (D) 18.75W

(    )92.	將一複雜網路簡化成電壓源串聯電阻為　 (A) 重疊定理 (B) 戴維寧定理　 (C) 諾頓定律　 (D) 克希荷夫電壓定律

(    )93.	欲計算諾頓等效電流時，係將移去之元件兩端　 (A) 短路　 (B) 開路　 (C) 元件移回　 (D) 視元件而定

(    )94.	如圖電路中，若功率為最大時，則   (A) RL＞RTh   (B) RL＜＞RTh (C) RL＜RTh   (D) RL＝RTh

(    )95.	如圖電路中，等效電壓ETH之值為？   (A) 8   (B) 6  伏特 (C) 10   (D) 4

(    )96.	如圖電路中，I之值為？   (A) 1A   (B) －2A (C) 0A   (D) －1A

(    )97.	圖電路中，求等值電阻RT為多少Ω？   (A) 4   (B) 6   (C) 5   (D) 3

(    )98.	圖電路中，a、b兩端的戴維寧等效電壓ETh、等效電阻RTh分別為多少？　 (A) 4V與2Ω    (B) 3V與5Ω (C) 6V與1Ω   (D) 3V與2Ω

(    )99.	真空中1000μC的電荷產生28.2牛頓的作用力，則此電荷所在位置的電場強度是？   (A) 7050   (B) 56400  牛頓／庫侖 (C) 14100   (D) 28200

(    )100.	電容器的電容量計算，下列何者為錯？　 (A) 與平行板距離成反比   (B) 與材料的介質常數成正比   (C) 與平行板距離成平方反比 (D) 與平行板面積成正比

(    )101.	如圖電路中，電容C之值為？ (A) 18μF   (B) 20μF   (C) 12μF   (D) 36μF

(    )102.	空氣中有兩點電荷Q1＝30μC，Q2＝60μC，相距3m，則其作用力為？   (A) 18   (B) 36牛頓 (C) 1.8   (D) 3.6

(    )103.	旋轉動片形的可變電容是調整下列何者來改變電容值？   (A) 極板的電阻係數 (B) 平行極板間的距離   (C) 介質的介電常數     (D) 平行極板的有效面積

(    )104.	二點電荷之吸引力與排斥力，與二點電荷的乘積成正比，而與二者間距離平方成反比，此謂之？   (A) 庫侖  定理 (B) 安培   (C) 歐姆   (D) 高斯

(    )105.	空氣的介電係數εo為多少F/m？　 (A) 1   (B) 9×109   (C) 0   (D) 8.85×10-12

(    )106.	有一厚2mm之介質可耐最高電壓為100kV，則該介質之介質強度為？   (A) 50×10-5Vm   (B) 50Vm (C) 50MVm   (D) 50×10-2Vm

(    )107.	有一電容器之電容量為100μF，其兩極板電位差為100V，試求兩極板儲存之電荷量為多少庫侖？   (A) 0.5 (B) 104   (C) 1   (D) 10-2

(    )108.	兩個電容C1及C2，其中，C1＞C2，若C為兩者的等效串聯電容，則　 (A) C＞C1＞C2　　 (B) C1＞C2＞C   (C) C1＞C＞C2   (D) C＝C1＝C2

(    )109.	電場強度之定義為？   (A) 二點間的電位差   (B) 單位電荷的能量   (C) 二電荷間所受之力   (D) 單位電荷所受之力

(    )110.	電容器充電後，接電池正極的極板帶？ (A) 不一定 (B) 負電荷   (C) 正電荷   (D) 不帶電

(    )111.	A、B兩電容器，充以相同的電荷以後，測得A的電壓為B的電壓的5倍，則A的靜電容量為B的幾倍？   (A) 125 (B) 5   (C) 25   (D) 15

(    )112.	有關電位的敘述，何者為誤？   (A) 具有大小     (B) 愈靠近正電荷處電位愈高 (C) 具有方向   (D) 距電場無窮遠處之電位為零

(    )113.	C1＝2μF，C2＝4μF電容器串聯後，接於120V電源時，在C1兩端的電壓為？   (A) 120   (B) 80   (C) 40 (D) 60  V

(    )114.	有一多層式電容器如圖所示，設各極板面積均為200cm2，每極板間距離為5mm，介質為空氣，求Cab＝pF？  
 (A) 8.85   (B) 177   (C) 35.4   (D) 354

(    )115.	設電容C1＝3μF可耐壓500V，而電容C2＝6μF可耐壓200V，試求將C1和C2串聯，其耐壓變為多少伏特？   (A) 200   (B) 500   (C) 600 (D) 450

(    )116.	如圖所示，3μF兩端之壓降為VAB為？   (A) 2 (B) 27/17   (C) 3/17   (D) 1

(    )117.	電容器的電容量以什麼為單位？ (A) C   (B) W   (C) Q   (D) F

(    )118.	在真空中有Q1及Q2兩點電荷相距3米，若Q1＝9×10-4C，Q2＝1×10-5C，則Q1及Q2間作用力大小為？   (A) 90  牛頓 (B) 1   (C) 9   (D) 10

(    )119.	一電容器之電容為20微法拉，接於50伏特電源上，經常保持0.1安培的充電電流，則此電容器充電充滿的時間為？   (A) 1分   (B) 1秒   (C) 0.01分   (D) 0.01秒

(    )120.	續上題，該電容器儲存的能量為多少焦耳？　 (A) 2 (B) 0.5   (C) 5×103   (D) 5×10-2

(    )121.	如圖所示，若將可變電阻R調小，則A、B間之電位高低為　 (A) VA＞VB　　 (B) VA＜VB　　 (C) VA比VB電位先高後低 (D) VA＝VB

(    )122.	二線圈其自感分別為3亨利及12亨利，兩線圈相串聯，其耦合係數為0.8，則此二線圈間之互感為　 (A) 4.8　 (B) 15　 (C) 9　 (D) 12亨利

(    )123.	如右圖 ，L1電感量為5亨利， L2為2亨利，兩線圈之互感為3亨利，則AB兩端之總感應LAB為   (A) 26   (B) 52  亨利 (C) 13   (D) 39

(    )124.	兩磁極在真空中之作用力為4牛頓，若改置於另介質A中其作用力變為2牛頓，則A之相對導磁係數為　 (A) 4  (亨利/公尺) (B) 1/4   (C) 2   (D) 1/2

(    )125.	在MKS制中，介質為空氣之B與H的比值約為　 (A) 4π×10-7   (B) 6.33×104 (C) 9×109 　 (D) 8.85×10-12

(    )126.	根據法拉第感應定律，平均感應電勢和下列那項成正比？   (A) 線圈匝數的平方　 (B) 通過線圈磁通的變化率　 (C) 通過線圈磁通變化率的平方　 (D) 線圈匝數的平方根

(    )127.	一線圈之磁通量若直線增加時，線圈兩端感應之電勢　 (A) 隨著磁通量之增加而減少   (B) 不變 (C) 增大   (D) 不感應電勢

(    )128.	三線圈串聯如圖所示，設L1＝10亨利，L2＝15亨利，L3＝12亨利，M12＝5亨利，M23＝3亨利，M31＝1亨利，則其等效總電感為　 (A) 19　 (B) 34　 (C) 46  亨利 (D) 39

(    )129.	並聯互消之L1及L2兩線圈，若將其耦合係數K逐漸升高時，其總電感量將   (A) 減少   (B) 增大   (C) 先增大後減少   (D) 先減少後增大

(    )130.	有1亨利之線圈通電流，在0.1秒內，由0安培線性上升至2安培，則線圈兩端之感應電壓為　 (A) 100伏特 (B) 2　 (C) 10　 (D) 20

(    )131.	兩磁極間相互作用之吸引或排斥力，與兩磁極間之　 (A) 距離平方成反比 (B) 距離成反比　 (C) 距離成正比　 (D) 距離平方成正比

(    )132.	以1.0mm線徑之漆包線，繞成長度為10cm之螺線管，若改用2.0mm線徑之漆包線，繞成相同管徑及長度之螺線管，其電感變為原來的　 (A) 4 (B) 1/2　 (C) 1/4　 (D) 2　倍

(    )133.	安培右手定則中，若姆指方向表示導線電流方向則其餘四指之方向為　 (A) 電功率 (B) 萬有引力　 (C) 電場　 (D) 電流所產生磁場　之方向

(    )134.	有一200匝的線圈，當1安培的電流通過時，產生4 × 10-4韋伯的磁通，則線圈的自感是　 (A) 0.16 (B) 0.08　 (C) 0.04　 (D) 0.02　亨利

(    )135.	下列何者不是磁通(φ)的單位？　 (A) 高斯   (B) 馬克士威 (C) 韋伯   (D) 線

(    )136.	如右圖所示電路中，Lab為多少亨利(H)？　 (A) 2.8     (B) 11 (C) 6     (D) 4

(    )137.	螺管線圈之電感量與　 (A) 通過之電流成正比　 (B) 導線直徑成正比　 (C) 線圈匝數平方成正比 (D) 所加電壓成正比

(    )138.	二磁極均為N極，分別為400及200靜磁單位，於空氣中相距10公分，若將其兩磁極置於某物質(μr=5)中，距離不變，則其間之作用力變為　 (A) 120  達因 (B) 160   (C) 200   (D) 180

(    )139.	安匝是　 (A) 磁通密度　 (B) 磁通量　 (C) 磁動勢的單位 (D) 磁阻

(    )140.	如圖所示 ，當磁場強度H為100安匝/米時，導磁係數為若干韋伯／(安匝-米)　 (A) 100　 (B) 0.006 (C) 60　 (D) 0.6

(    )141.	載有同方向電流之兩相鄰平行直導線間的磁作用力為　 (A) 相斥　 (B) 相吸　 (C) 零 (D) 扭轉

(    )142.	下列公式中，何者為錯誤？　 (A) F＝KQ1Q2r2　 (B) H＝μB　 (C) R=ρℓA (D) μr=μμ0

(    )143.	一單位磁極在磁場內某點所受之力，稱為該點之　 (A) 電通密度　 (B) 磁場強度　 (C) 磁通密度 (D) 電場強度

(    )144.	如右圖  所示導體表示電流流出紙出面，則導體之運動方向為　 (A) 向下 (B) 向上　 (C) 向左　 (D) 向右

(    )145.	如圖所示 ，設磁極強度為200靜磁單位，試求A點之磁場強度為多少奧斯特？ (A) 58向右   (B) 58向左 (C) 42向左   (D) 42向右

(    )146.	如圖所示，若電容電壓VC初值為0，當t = 0時，將開關S閉合，則經過5毫秒後VC為
 (A) 30( 1 e 1 )伏特　 (B) 90( 1 e 10 )伏特　 (C) 90( 1 e 1 )伏特　 (D) 30( 1 e 10 )伏特

(    )147.	右圖中所示為穩定電路（開關S在1位置），若此時將開關位置由1切換到2，則該瞬間電容器上之電流 i為多少？　 (A) 2A　 (B)2A　 (C) 0A　 (D) 無法決定

(    )148.	如圖 所示，開關S接通達穩態後，再將S切斷，求切斷瞬間電流 I 為多少安培？
 (A)5　 (B)3　 (C) 3 (D) 0

(    )149.	圖中當電路穩定後將開關由1投向2則電流 i 為
 (A) i 10 e 2tA　 (B) i 5 e 50tA　 (C) i 5A (D) i 10 5 e 50tA

(    )150.	RC串聯電路之時間常數為　 (A) RC (B) RC　 (C) CR　 (D) 1RC

(    )151.	同上題之電路，求電路時間常數　 (A) 0.3 ms (B) 0.4 ms　 (C) 1.0 ms　 (D) 0.75 ms

(    )152.	100伏特直流電源向R20Ω，Cl00μF之串聯電路充電，在充電開始瞬間，電容器兩端電壓為
 (A) 100 (B) 0　 (C) 50　 (D) 10　伏特

(    )153.	如圖所示，電路時間常數 ( τ ) ？其中R 1kΩ，C1 6 μ F，C2 3 μ F
 (A) 6ms (B) 1ms　 (C) 3ms　 (D) 2ms

(    )154.	圖中，設開關S閉合前，電容器無能量，求開關S閉合後，4kΩ電阻所流過之穩態電流 I 為多少毫安？
 (A) 0.25　 (B) 0.77　 (C) 0.55　 (D) 1.0

(    )155.	一直流RC電路之時間常數 τ 為1秒；已知電容正處於放電狀態，且電路中無任何電源存在，在時間 t 2秒時，跨於電阻上之電阻電壓為1伏特，則在 t 4秒時，此電阻之電阻電壓為何？
 (A) e 2V　 (B) e 4V (C) e 1V　 (D) e 3V

(    )156.	如圖所示，若電路已達到穩定，則VC之值為多少？
 (A) 0V　 (B) 15V (C) 10V　 (D) 5V

(    )157.	如圖所示電路中，E 100伏特，R 100歐姆、L 20mH，若開關在t 0時閉合，則經2 × 10 4秒時，電流i ( t ) 等於　 (A) ( 1 e 2 )安培 (B) ( 1 e 1 )安培　 (C) ( 1 e 2 )安培　 (D) ( 1e 1 )安培

(    )158.	續上題，穩定後（t → ∞），C2二端電壓（VC 2）為多少伏特？
 (A) 50V　 (B) 33.3V　 (C) 66.6V　 (D) 100V

(    )159.	一10 μF電容器，接至100V直流電源，於0.2秒後此電容器充電完成，則在充電完成後之電流為
 (A) 1mA   (B) 0A (C) 5mA   (D) 1A

(    )160.	RL串聯電路中，R = 10Ω，L = 1mH，若加上100V直流電源予以充電，在開始充電瞬間，電感之電壓為
 (A) 10V　 (B) 0V　 (C) 1V　 (D) 100V

(    )161.	右圖電路中，開關在啟斷很久後於時間t 0時閉合，求VC ( 0 )
 (A) 5V　 (B) 15V　 (C) 20V (D) 10V

(    )162.	右圖所示電路經長時間已達穩定狀態，若在 t 0時將開關S打開（open），則電路在 t 0.2秒時，電感兩端之電壓VL約為多少伏特？　 (A) 15 e 2 (B) 15 e　 (C) 13 e 1　 (D) 15 e 1

(    )163.	如圖，若電感無儲存能量，則當開關S於 ( t 0 )關閉瞬間時之電流值 I 為
 (A) 0A　 (B) 1.33A　 (C) 20A (D) 10A

(    )164.	右圖電路之開關在閉合很久後（假設已達穩態），於時間 t 0時啟斷，
求啟斷瞬間電感器電流i L ( t )之值為　 (A) 2A　 (B) 52A (C) 54A　 (D) 1A

(    )165.	同上題，求啟斷瞬間電容器電壓VC ( t )之值為　 (A) 2V　 (B) 1V　 (C) 0V　 (D) 5V

(    )166.	如圖所示RC電路，當S開關閉合後，其時間常數為
 (A) 2RC　 (B) RC　 (C) 4RC (D) RC4

(    )167.	右圖為一R L電路，當開關S閉合後，電流開始在電路中流動，於t 0.2秒時，電路中的電流應為
 (A) 0.368A　 (B) 0.632A　 (C) 1A　 (D) 0.2A

(    )168.	在右圖電路中，開關閉合前，電容器沒有儲存能量在開關閉合後的瞬間，電流I ？
 (A) 5A (B) 20A　 (C) 0A　 (D) 10A

(    )169.	RC串聯電路，若R 680kΩ, C 0.22 μF，則時間常數為　 (A) 150ms　 (B) 15ms　 (C) 0.15ms (D) 1.5ms

(    )170.	電路如圖，其中E 100V，R 100kΩ，C 20 μF，當t0時，將S閉合，則該電路之時間常數為
 (A) 2秒　 (B) 3秒　 (C) 1秒　 (D) 4秒

(    )171.	下列何者不是高壓輸電的優點：   (A) 減少電壓降落   (B) 節省絕緣保護設備 (C) 減少線路損失   (D) 節省導線成本

(    )172.	已知某一信號的週期是0.002秒，其頻率為：
 (A) 2000 (B) 1000　 (C) 1500   (D) 500　 Hz

(    )173.	下列何者不是交流電的優點？   (A) 電壓極性會隨時間改變   (B) 可以儲存在電池   (C) 電壓可以升降   (D) 為一般家用電器所使用

(    )174.	設A = 3 + j 1，求 A × A * =？   (A) 9   (B) 10   (C)  j 9   (D)  j 10

(    )175.	有一向量的極座標為6∠60，則其直角座標為：
 (A) 3  j 33 (B) 3 + j 33   (C) 3  j 33   (D) 3 + j 33

(    )176.	一個完整的正弦波一定擁有？   (A) 360電工角度   (B) 180電工角度   (C) 180機械角度 (D) 360機械角度

(    )177.	有一電壓方程式 v ( t ) 50sin ( 377 t + 30 )，求 t  160秒時的電壓為多少V？　 (A) 50   (B) 100   (C) 25   (D) 200

(    )178.	有關感應電勢的大小，下何者錯誤？
 (A) 與磁通密度成正比	 (B) 與導體有效長度成正比   (C) 與移動速度成反比 (D) 與磁通密度和移動方向的夾角成正比

(    )179.	若某一負載之端電壓為100sin ( 500 t 45 )V，流經電流為10sin ( 500 t 45 )A，
則負載為多少Ω？   (A) 10∠0　 (B) 102∠0 (C) 102∠45　 (D) 10∠45

(    )180.	圖所示其電壓平均值 E a v 為
 (A) E a v  0.75伏   (B) E a v 2.5伏   (C) E a v  1.5伏 　 (D) E a v  3伏

(    )181.	設A = 20 + j 10、B = 3  j 1，求A / B =？
 (A)  5  j 5 (B)  5 + j 5   (C) 5  j 5   (D) 5 + j 5

(    )182.	設A = 4  j 3、B = 3  j 4，求 A × B =？   (A)   j 10 (B)  j 25   (C)  j 25   (D)   j 1

(    )183.	有GSM手機頻率為900MHz，則該頻率之週期及波長分別為：
 (A) 1.1×10 9秒，13公尺　 (B) 1.1×10 9秒，13×10 6公尺 (C) 1.1×10 3秒，13×10 6公尺   (D) 1.1×10 3秒，13公尺

(    )184.	設 v ( t ) 100sin ( 314 t + 60 )、i ( t )  10sin ( 314 t + 60 )，則 v 與 i 的相位關係為：
 (A) v 超前 i 180   (B) i 超前 v 180 (C) i超前 v 90   (D) v、i 同相

(    )185.	電壓函數 v ( t ) 1002sin ( 377 t 30 )伏特，當 t 0秒時之瞬間電壓值為多少伏特？
 (A) 502　 (B) 502 (C) 0　 (D) 1002

(    )186.	寬度200μs，頻率1kHz，峰值50V之脈波其工作週期為　 (A) 50%　 (B) 66% (C) 33%　 (D) 20%

(    )187.	將最大值為100V的正弦波、方波及三角波三種，分別加於110V / 100W的白熾燈泡，何者最亮？
 (A) 方波   (B) 一樣 (C) 三角波   (D) 正弦波

(    )188.	電力系統中，介於一次和二次變電所之間的輸電線路？   (A) 一次輸電線路   (B) 超高壓輸電線路   (C) 二次輸電線路   (D) 一次配電線路

(    )189.	有一複數A=  4  j 3，則其共軛複數為：
 (A) 4  j 3   (B) 4 + j 3 (C) 4  j 3   (D) 4 + j 3

(    )190.	有一交流正弦波的有效值為110V，則其峰對峰值為：
 (A) 311.1V   (B) 99V (C) 155.6V   (D) 220V

(    )191.	將角度120轉換成徑度為多少？　 (A) π2   (B) π3   (C) 3π2   (D) 2π3

(    )192.	某電路工作於100赫芝( Hz )，該電路上某一點的電壓與電流間的相位差為45，此相位差表示在時間上的差為
 (A) 1.5毫秒 (B) 0.5毫秒   (C) 1毫秒   (D) 1.25毫秒

(    )193.	交流正弦波的C . F .值為多少？   (A) 1.11   (B) 0.707   (C) 1.414 (D) 1.155

(    )194.	若 v 1 ( t ) 141.4sin ( 377 t 37 )， v 2 ( t ) 141.4sin ( 377 t 53 )，則 v 1 ( t ) v 2 ( t ) ？V
 (A) 141.4sin ( 377 t 16 ) (B) 280sin ( 377 t 45 )　 (C) 282.8sin ( 377 t 37 )　 (D) 282.8sin ( 377 t 90 )

(    )195.	一般直流電表所測得的是？　 (A) 平均值   (B) 最大值   (C) 有效值   (D) 瞬間值

(    )196.	台電供電頻率為60Hz，則交流電之波長約為
 (A) 3489　 (B) 60　 (C) 5×10 6 (D) 600　公尺

(    )197.	有一2極正弦波發電機，當線圈轉速達1800rpm，則此發電機輸出頻率為若干Hz？   (A) 50   (B) 60   (C) 30   (D) 120

(    )198.	某廣播電台之頻率為600kHz，波速為3×10 8米/秒，其波長為
 (A) 500米 (B) 200米   (C) 300米   (D) 400米

(    )199.	有一電壓方程式 v ( t ) 100sin ( 377 t + 30 )，則電壓的峰對峰值V P P為：
 (A) 141.4   (B) 282.8 (C) 100   (D) 200

(    )200.	如圖，頻率 f 為多少赫芝？　 (A) 8   (B) 2   (C) 16 (D) 4

(    )201.	有一12Ω電阻與9Ω電感抗線圈相串聯後之交流電路特性為
 (A) V 超前 I 有36.87   (B) V 超前 I 有53.1 (C) 阻抗為10 Ω   (D) 阻抗為20Ω

(    )202.	如圖所示之電路，若v ( t ) =1002sin10 3 t V，則電路的電流 i ( t )為
 (A) 102sin ( 10 3 t + 36.9 )mA (B) 102sin ( 10 3 t + 53.1 )mA   (C) 102sin ( 10 3 t 53.1 )mA   (D) 102sin ( 10 3 t 36.9 )mA

(    )203.	一交流電路中，某元件Z之端電壓 v ( t )與電流 i ( t )之波形關係，如圖所示

，若 v ( t ) = 156sin2πf t V， i ( t ) = 78sin ( 2πf t θ )A，週期 T = 20毫秒 (ms)，則下列何者不正確？
 (A) 電源頻率為50Hz   (B) Z之端電壓有效值為110V   (C) v ( t )與 i ( t )之相差角度為0.4弧度 (D) Z為阻抗值2Ω之電感性元件

(    )204.	R L並聯電路，當電源頻率角速度為ω時，並聯電路的總阻抗Z=20 + j 40 Ω，若電源頻率角速度變為2ω時，則並聯電路的總阻抗Z變為   (A) 20 + j 80 Ω   (B) 40 + j 80 Ω   (C) 60 + j 40 Ω   (D) 100 + j 100 Ω

(    )205.	有一60赫，110伏的交流電壓送4.4安培的電流經過一個純電感性線圈，則此線圈之電感抗為   (A) 35Ω   (B) 12Ω (C) 25Ω   (D) 50Ω

(    )206.	將10 μF之電容器接至 v ( t ) 1102sin1000 t V之交流電源，則該電容器之電容抗大小約為
 (A) 250Ω   (B) 100Ω   (C) 50Ω (D) 150Ω

(    )207.	如圖所示電路，若 v ( t ) =62sin 377 t伏特， i ( t ) =22sin ( 377 t + 90 )安培，則下列敘述何者不正確？
 (A) v ( t ) 落後 i ( t )之相位角為π/ 2徑度   (B) 元件電抗 X = 2 Ω (C) 電源頻率為60Hz   (D) 元件為純電容

(    )208.	在 R L C串聯電路中，若 R ＞ X C ＞ X L 時，電路呈　 (A) 電阻性   (B) 電容性   (C) 電感性   (D) 不一定

(    )209.	當1歐姆電阻器與1歐姆電容器並聯時，其導納Y為
 (A) j1+j   (B) 1 + j  (C) 1 j    (D) j1−j

(    )210.	右圖電路中，若 R = 30Ω，X L = 40Ω，X C  = 5Ω，設 I L = 6A，則電路中安培表讀值為
 (A) 5A   (B) 10A (C) 0A   (D) 7A

(    )211.	如圖所示電路，若 v ( t ) =141.4sinωt V，其總電流 I 為
 (A) 7A   (B) 10A   (C) 14.14A   (D) 28.28A

(    )212.	電阻器 R = 25Ω及電感器 L = 25mH，並聯後接在電源電壓 v ( t ) =1002sin1000 t V之兩端，則線路電流 I 為
 (A) 4∠45A (B) 8∠45A   (C) 42∠45A   (D) 42∠45A

(    )213.	右圖電路中，設三個安培表均為理想的儀表，若安培計A1及A2的讀值均為5安培，則安培計A3之讀值為
 (A) 5安培   (B) 7.07安培   (C) 10安培 (D) 0安培

(    )214.	右圖之 R L串聯電路，求電感器兩端之電壓 V L 為　 (A) 30V   (B) 40V   (C) 10V (D) 20V

(    )215.	串聯 R L電路中，頻率為 f 時，其阻抗為 Z = 10 + j 5 Ω，則當頻率為2 f 時，其阻抗Z為
 (A) 10 + j 10 Ω   (B) 5 + j 5 Ω   (C) 20 + j 10 Ω (D) 5 + j 10 Ω

(    )216.	穩態條件下電感器之電壓與電流相角關係為
 (A) 電流相角與電壓相角同相　 (B) 電流相角領先電壓相角90度	　 (C) 電流相角領先電壓相角45度   (D) 電壓相角領先電流相角90度

(    )217.	有一6Ω電阻與電容抗8Ω串聯後的特性為   (A) 總電阻14歐姆   (B) V 超前 I 約53   (C) 阻抗為10歐姆   (D) 只能通過直流電

(    )218.	如圖所示之電路，若從A、B兩端看入之總阻抗 Z = 80Ω，則電源之角速度ω為若干徑度/秒？
 (A) 160   (B) 120   (C) 180 (D) 60

(    )219.	電容抗 X C 與頻率 f 之關係為　 (A) 平方反比 (B) 正比   (C) 反比   (D) 平方正比

(    )220.	如圖所示電路，若 v ( t ) 141.4cos1000 t V， i ( t ) 14.14sin1000 t A，則下列何者正確？
 (A) 元件為電阻，其值為5Ω   (B) 元件為電容，其值為10 μF   (C) 元件為電容，其值為100 μF   (D) 元件為電感，其值為10mH

(    )221.	設加於 RC串聯電路之正弦交流電源頻率為 f ，則電阻器消耗之瞬時功率的頻率為   (A) 1 f   (B) 0.5 f   (C) 1.5 f   (D) 2 f

(    )222.	i ( t ) 10sinωt安培之電流通過5歐姆之電阻器，則其消耗功率為
 (A) 250瓦　 (B) 300瓦　 (C) 200瓦 (D) 400瓦

(    )223.	有一20歐姆之電阻器，兩端接上1002sin377 t伏特之電源後，該電阻器消耗之平均功率為
 (A) 500W (B) 200W　 (C) 300W　 (D) 400W

(    )224.	在純電感電路中，當 P ( t )為正( = + V I )時，其意義為電感器在
 (A) 吸收能量   (B) 消耗能量   (C) 放出能量   (D) 與能量無關

(    )225.	如圖所示之電路，試求平均功率之大小為
 (A) 500瓦特 (B) 100瓦特　 (C) 125瓦特　 (D) 250瓦特

(    )226.	某工廠負載為600kW，功率因數為0.6，若想將功率因數提高至1.0，則並聯電容器為
 (A) 900 (B) 600　 (C) 800　 (D) 700　 kVAR

(    )227.	若交流電路之電壓源端電壓400V、輸出線路電流5A，若該電路之負載消耗功率為1600W，試求此負載之虛功率為
 (A) 300VAR   (B) 1200VAR (C) 900VAR   (D) 600VAR

(    )228.	某一單相交流電動機，當電源電壓為100伏特，60Hz，流經10安培電流時，設負載功率因數為0.8，則該電動機所消耗之虛功率為
 (A) 600VAR   (B) 1000VAR (C) 300VAR   (D) 500VAR

(    )229.	若複數電功率S=100∠45VA，則有效功率 P 為   (A) 502W   (B) 100W (C) 50W   (D) 0W

(    )230.	交流電路中，平均功率是指一個交流週期之瞬時功率的平均值，如圖所示

，交流電路之端電壓 v ( t ) =2002sin ( 377 t )伏特，電流 i ( t ) =52cos ( 377 t 30° )安培，則平均功率為
 (A) 500W   (B) 100W   (C) 250W   (D) 1000W

(    )231.	在4歐姆電阻器，當通過的電流為 i ( t ) 10sin ( 377 t 60° )安培時，電阻器所消耗的平均電功率為
 (A) 50瓦特   (B) 150瓦特   (C) 200瓦特 (D) 100瓦特

(    )232.	將電壓100V，頻率60Hz交流電加至20歐姆之純電阻兩端，求最大瞬間功率為若干W？
 (A) 1000   (B) 200   (C) 500   (D) 100

(    )233.	一單相交流電路的電壓為100伏特，電流10安培，功率因數為0.6，則該電路有效功率及無效功率分別為
 (A) 600瓦，800乏	　 (B) 1000瓦，800乏　 (C) 1000瓦，600乏 (D) 800瓦，600乏

(    )234.	若將R = 4歐姆，X L = 3歐姆接成並聯時，則電路之功率因數PF為　 (A) 0.6   (B) 1 (C) 0.5   (D) 0.8

(    )235.	某負載功率因數為0.8時線路電流為100A，若將功率因數提升至1.0時線路電流變為　 (A) 80A　 (B) 90A (C) 120A　 (D) 100A

(    )236.	有一電源電壓v ( t ) 7.07sin ( 314 t + 45 )V，加在1Ω之電阻兩端，則電阻消耗之功率為   (A) 7W　 (B) 50W (C) 25W　 (D) 12.5W

(    )237.	改善電力系統功率因數之效益，下列敘述何者錯誤？
 (A) 節省電力費用　 (B) 增加系統供應容量　 (C) 減少線路電流　 (D) 增加線路電力損失

(    )238.	有一負載，當其接於頻率為30Hz之電源時，其阻抗Z6 j 4Ω，今若將該負載接於100V，60Hz之電源，則功率因數為
 (A) 0.7　 (B) 0.5　 (C) 0.8 (D) 0.6

(    )239.	設 R = 30歐姆，X L = 40歐姆之並聯電路，接於AC120V電壓，則該電路之平均功率及虛功率分別為
 (A) 360W，480VAR   (B) 240W，720VAR   (C) 480W，360VAR   (D) 720W，240VAR

(    )240.	有一工廠負載，每月用電10,000度，功率因數0.7，改善後功率因數0.95，設原有損失率為5%，則每月可減少電力損失多少度？
 (A) 228.5度 (B) 74.5度   (C) 104.2度   (D) 160.7度

(    )241.	在一 R L串聯電路，電路中 R =12、 X L =16，若接於AC100V電源，試求電路之平均功率為
 (A) 200W (B) 500W   (C) 300W   (D) 400W

(    )242.	如圖所示，若電源電壓 v ( t ) =1002sin10 3 t伏特，則電路消耗之平均功率為
 (A) 100mW   (B) 200mW   (C) 300mW   (D) 600mW

(    )243.	功率因數為0.5之負載接上AC100V之電源後消耗功率為600W，其P max為若干？
 (A) 800W (B) 1200W   (C) 1000W   (D) 1800W

(    )244.	正弦波交流電壓及電流之最大值分別為 E 及 I ，則其視在功率等於若干VA？　 (A) EI2　 (B) E I　 (C) 2 E I　 (D) EI2

(    )245.	某電路電源電壓 v ( t ) 10sin377 t伏特， i ( t ) 10sin ( 377 t + 90° )安培，則下列敘述何者不正確？
 (A) v ( t )落後 i ( t )之相位角為π2徑度　 (B) 負載吸收之平均功率為50W (C) 電源頻率為60Hz　 (D) 負載為純電容

(    )246.	同上題電路，此電路的功率因數為　 (A) 0.6超前 (B) 0.8落後　 (C) 0.8超前　 (D) 0.6落後

(    )247.	同上題，試求電路之總虛功率為   (A) 10.8VAR滯後   (B) 108VAR滯後 (C) 108VAR越前   (D) 10.8VAR越前

(    )248.	有關RLC串聯電路，下列敘述何者錯誤？
 (A) 若X L ＜ X C，則呈電容性電路   (B) 若X L = X C，則電壓與電流同相   (C) 若X L = X C，則功率因數為0.5   (D) 若X L ＞ X C，則電壓越前電流

(    )249.	如圖所示電路，若在電阻及電感之並聯電路加上100伏特交流電壓時，電流I為
 (A) 202 (B) 102　 (C) 162　 (D) 262　安培

(    )250.	在RLC並聯電路中，若X L ＞ X C時，則電路的特性為
 (A) 純電感 (B) 電容性　 (C) 純電阻　 (D) 電感性  電路

(    )251.	承上題，該電路之功率因數為
 (A) 60%（滯後）　 (B) 80%（滯後） (C) 60%（越前）　 (D) 80%（越前）

(    )252.	如圖所示電路，則下列電路敘述何者正確？
 (A) I=IR2+IC2　 (B) IL=VXC　 (C) θ= tan 1IC−ILIR (D) cosθ=RZ

(    )253.	同上題，電源輸出的平均功率為   (A) 72 W   (B) 36W   (C) 144 W   (D) 288 W

(    )254.	RLC串聯電路，若X C（電容抗）＞X L（電感抗）時，電路呈何種特性？
 (A) 電容性　 (B) 電阻性　 (C) 電感性　 (D) 以上皆非

(    )255.	如圖所示電路，若以一理想交流安培表測得 I R  8A， I L A， I C  A，則線路電流I之大小為   (A) 20A (B) 10A　 (C) 15A　 (D) 5A

(    )256.	同上題，該電路之功率因數為   (A) 80%落後　 (B) 60%越前 (C) 60%落後　 (D) 80%越前

(    )257.	把下圖a之交流串聯電路化成等值之並聯電路圖b時，其電導、電納為多少？

 (A) G =0.14，B =0.16　 (B) G =0.18，B =0.20 (C) G =0.1，B =0.14　 (D) G =0.12，B =0.16

(    )258.	一交流電壓為 v ( t ) =1002sin (120πt )伏特，加於一RLC串聯電路，若此RLC串聯電路的R = 3歐姆、X L =7歐姆、X C =3歐姆，則此電路的虛功率為　 (A) 3.2仟乏　 (B) 2.4仟乏　 (C) 1.6仟乏　 (D) 1.0仟乏

(    )259.	RLC串聯電路，在任何頻率下之總阻抗Z可以表示為
 (A) R + j ( X L + X C )   (B) R + ( X L + X C ) (C) R + j ( X L X C )   (D) R j ( X L X C )

(    )260.	RLC串聯電路，若V C＞V L，則：
 (A) V R相位落後電壓V　 (B) 電壓V相位領先電流I (C) 電路呈電感性　 (D) 電流I相位領先電壓V

(    )261.	同上題電路，此電路的總導納Y為　 (A) 3   (B) 1　 (C) 7 (D) 5

(    )262.	如圖所示RLC並聯電路，
若R 1 / 3Ω，X L 1 / 7Ω，X C 1 / 3Ω，則此電路之電壓，
電流之相位關係應為　 (A) 電流越前電壓　 (B) 無法確認 (C) 電壓越前電流　 (D) 同相位

(    )263.	如圖所示電路，試求電路之有效功率為
 (A) 36Ω   (B) 144Ω   (C) 72Ω   (D) 288Ω

(    )264.	如圖之RLC串、並聯電路中，若R =3歐姆，X C =2歐姆，X L = 4歐姆，I L =4.5安培，則電表之讀值為
 (A) 8.3　 (B) 9.5 (C) 7.5　 (D) 8.5　安培

(    )265.	如圖RLC電路，設在某工作頻率下的電阻及電抗值如圖中所示，則a b端點間的阻抗大小為
 (A) 10Ω　 (B) 22Ω　 (C) 2Ω (D) 14Ω

(    )266.	如圖所示之RLC並聯電路，當電路諧振時，求諧振頻率 f 0及功率因數PF應接近多少？   (A) f 08Hz，PF = 1   (B) f 0 =16Hz，PF = 0.5   (C) f 0 = 8Hz，PF = 0.707   (D) f 0 = 16Hz，PF = 0

(    )267.	下列何者不是RLC串聯諧振電路所具有的特性？   (A) 電路阻抗最大   (B) X C = X L (C) 電路阻抗Z = R   (D) 功率因素PF = 1

(    )268.	如圖所示，設諧振頻率為 f 0，諧振阻抗為 Z 0，當電路諧振時，其 f 0及Z 0應接近多少？
 (A) f 0 =16Hz，Z 0 =10Ω   (B) f 0 =16Hz，Z 0 = 20Ω (C) f 0 = 8Hz，Z 0 =10Ω　 (D) f 0 = 32Hz，Z 0 = 20Ω

(    )269.	某RLC並聯電路，在諧振頻率時之阻抗R =100Ω，X C = 4Ω，求該電路品質因數Q為　 (A) 25　 (B) 10   (C) 20   (D) 40

(    )270.	如圖之RLC串聯電路，若要發生串聯諧振，電感L =？
 (A) 100H   (B) 10H　 (C) 0.01H (D) 1H

(    )271.	RLC並聯諧振電路，當電源頻率大於諧振頻率時，電壓和電流之相角關係為
 (A) 電壓超前電流　 (B) 相差90度 (C) 電流超前電壓　 (D) 同相

(    )272.	電感及電容串聯電路，產生諧振時的總阻抗為   (A) 零　 (B) 無窮大　 (C) 可為某特定值　 (D) 以上皆非

(    )273.	下列有關RLC並聯諧振電路的敘述中，何者是錯誤的？
 (A) Q =RLC   (B) 電路呈電阻性   (C) BW＝foQ (D) fo＝12πLC

(    )274.	RLC並聯電路，當電源頻率為200Hz時，X L = 4Ω、X C  = 10Ω，現將電源頻率從200Hz開始增加，則電路之電流將
 (A) 逐漸減少   (B) 先減後增 (C) 逐漸增大   (D) 先增後減

(    )275.	有一RLC並聯諧振電路，若諧振頻率為600kHz，頻帶寬度為10kHz，在諧振時之電路總阻抗為1200W，試求此時XL為
 (A) 25Ω (B) 15Ω   (C) 10Ω   (D) 20Ω

(    )276.	下列有關RLC串聯諧振電路的敘述中，何者是錯誤的?
 (A) LC不變而把R變大，該電路的選擇性會愈佳
 (B) 該電路的諧振頻率為1 / 2πLC
 (C) 該電路的頻帶寬度為 f 2 f 1 (D) L、C值不變而把R變小，則線電流 I 對頻率 f 之響應曲線會變得愈尖銳

(    )277.	下列有關諧振電路的敘述中，那一個是錯誤的?
 (A) 品質因數Q愈高，頻帶寬度BW愈窄   (B) RLC並聯諧振時，Q值愈高，並聯分路中之電流有可能超過輸入電流源之電流值 (C) 並聯諧振之Q值愈小，選擇性愈差　 (D) RLC串聯諧振時，各個元件上之電壓降必小於電源電壓

(    )278.	在RLC串聯電路中，電路元件為R =11Ω，L = 0.1H，C =10F，接於AC110V電源，則其諧振頻率約為
 (A) 180Hz   (B) 160Hz   (C) 200Hz (D) 170Hz

(    )279.	某RLC並聯電路，電路元件R = 10Ω，C10 3 F，若已知電路之品質因數Q值為10，則電感L之值為
 (A) 4mH   (B) lmH   (C) 6mH (D) 2mH

(    )280.	在RLC串聯電路，當電源頻率由0Hz逐漸增至∞，則電路電流將會
 (A) 先減後增　 (B) 先增後減　 (C) 逐漸減小　 (D) 逐漸增大

(    )281.	當RLC串聯諧振頻率為2kHz，品質因數為20時，則頻寬BW為
 (A) 25Hz   (B) 100Hz (C) 10Hz   (D) 50Hz

(    )282.	如圖所示電路，當此電路發生諧振時，則該電路之XC值為
 (A) 4.4Ω (B) 2.4Ω   (C) 3.8Ω   (D) 1.8Ω

(    )283.	如圖所示之並聯諧振電路，該電路的頻寬BW約為
 (A) 8Hz　 (B) 16Hz　 (C) 12Hz   (D) 20Hz

(    )284.	某RLC並聯電路，若電源電壓為100V，電阻為10Ω，當電路之品質因數Q值為15時，試求諧振時流過C之電流為
 (A) 10A   (B) 100A   (C) 150A (D) 15A

(    )285.	對RLC串聯諧振而言，下列敘述何者為正確?
 (A) R愈大，則Q值愈大，BW愈小	 (B) R愈大，則Q值愈小，BW愈大　 (C) R愈大，則Q值愈大，BW愈大 (D) R愈大，則Q值愈小，BW愈小

(    )286.	有RLC串聯電路，其諧振頻率f 0 = 1000Hz，R = 10Ω，X L = 100Ω，則頻寬為   (A) 100Hz   (B) 10Hz   (C) 1000Hz   (D) 1Hz

(    )287.	將15伏特交流電源加在50歐姆、200mH電感、0.2μF電容之串聯電路上，當發生串聯諧振時，問電感器之端電壓為
 (A) 300V   (B) 30V   (C) 3000V (D) 3V

(    )288.	對LC並聯電路而言，當電感抗X L等於電容抗X C時，下列敘述何者有誤？
 (A) 電路總導納為0　 (B) 當輸入頻率小於諧振頻率時，電路呈電感性 (C) 諧振頻率為12πLC　 (D) 電源端輸入電流最大

(    )289.	如圖之RLC電路，則此電路之諧振頻率 f o及諧振時之功率因數PF分別為
 (A) f o =1(2πRC)，PF = 0　 (B) f o =1 / (2πLC)，PF = 1 (C) f o =1 / (2πRC)，PF =1　 (D) f o =1 / (2πRC)，PF = 2

(    )290.	RLC並聯諧振電路，若諧振頻率為500kHz，頻寬為20kHz，諧振時之阻抗為2kΩ，則電阻器R為
 (A) 2kΩ   (B) 2.5kΩ   (C) 50kΩ (D) 25kΩ

(    )291.	有一RLC串聯電路，電路元件為C =10μF，L未詳，若欲對 v ( t ) =120cos (10 4 t + 30° )V電壓產生諧振，問L值應為
 (A) 10mH   (B) 1mH (C) 8mH   (D) 12mH

(    )292.	在RLC串聯電路中， v ( t ) = 100sin1000 t V，電阻R =10Ω，電感L = 2mH，當電路發生諧振時，電容器兩端之最大電壓為
 (A) 15V　 (B) 5V　 (C) 20V (D) 10V

(    )293.	在RLC串聯共振時，下列何者錯誤？
 (A) R值改變時，共振頻率不會改變　 (B) 電路之功率因數等於1　 (C) 電路中電流值為最大　 (D) 電路之阻抗值等於2R

(    )294.	如圖之RLC電路，當發生諧振時，電路之電流為
 (A) 10A　 (B) 2.5A　 (C) 20A (D) 5A

(    )295.	當交流RLC串聯電路發生諧振時，電路之電流為20A，則其截止頻率時的電流為　 (A) 14.14A　 (B) 20A   (C) 10A   (D) 28.28A

(    )296.	接續上一題，圖中電流I L為多少安培？
 (A) 10∠53 (B) 10∠53   (C) 103∠53   (D) 103∠53

(    )297.	某一平衡三相Δ接負載，若線電壓為200V，相阻抗為20∠30，則線電流為   (A) 10A   (B) 20A (C) 17.32A   (D) 14.14A

(    )298.	當使用相同的導線，在相同的距離內傳送相同的功率時；1φ 3W的電力損失為1φ 2W的？
 (A) 37.5%   (B) 50%   (C) 62.5% (D) 25%

(    )299.	某3相3線220伏特電路上，若安培計所指示之電流為100/3A，3相瓦特計指示為11kW，又測得電路之電壓為220伏特，則該負載之功因為　 (A) 0.6　 (B) 0.4 (C) 0.5　 (D) 0.8

(    )300.	圖所示為平衡三相電路，電源與負載單位分別為伏特與歐姆求Δ接負載的總功率為多少瓦特？   (A) 7920　 (B) 6050　 (C) 10477 (D) 2640