| 南港高工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 命題 教師 |  | 科目 | 電子學題庫 |

◎ 選擇題，共301題，每題1分

(    ) 1.	低頻信號產生器之振盪電路主要是採用
 (A) RC網路振盪器 (B) 多諧振盪器　 (C) 柯畢茲振盪器　 (D) 哈特萊振盪器

(    ) 2.	某電台所發射的電波頻率為1500仟赫，其電波的長為
 (A) 2公里　 (B) 200公尺 (C) 2公尺　 (D) 20公尺

(    ) 3.	一理想運算放大器，其輸入電流Ii 及輸入阻抗Ri分別為
 (A) Ii＝∞，Ri＝∞　 (B) Ii＝0，Ri＝∞ (C) Ii＝0，Ri＝0　 (D) Ii＝∞，Ri＝0

(    ) 4.	若一恒流差動放大器各個雙載體參數相同，hfe＝150，hie＝1.5k，hoe＝25µS放大器之差模輸入電阻值約為
 (A) 250 (B) 25k　 (C) 300k　 (D) 3.0k

(    ) 5.	下列何者不是運算放大器(OPA)的特點？
 (A) 抵補(offset)電壓為0V (B) 頻帶寬度為無限大　 (C) 開環路增益為無限大　 (D) 輸入阻抗為0，輸出阻抗為無限大

(    ) 6.	如圖，之二極體穩壓電路中，設VS＝50V，且IL之變動範圍由0至10mA，當V2＝5V且IZ(min)＝5mA，IZ(max)＝40mA時，試RS為若干？
 (A) 10kΩ　 (B) 20kΩ (C) 3kΩ　 (D) 7kΩ

(    ) 7.	某調幅波在示波器出現如圖所示之波形，則其調幅百分率應為：
 (A) 30%　 (B) 50%　 (C) 12.5% (D) 20%

(    ) 8.	在共射極電晶體電路中，射極電流為5mA，基極電流為0.1mA，則其電流增益為
 (A) 59　 (B) 69　 (C) 49　 (D) 39

(    ) 9.	如圖所示之電路，其輸出電壓Vo為
 (A) ＋15伏特　 (B) －5伏特　 (C) ＋5伏特 (D) －15伏特

(    )10.	下列有關韋恩電橋之敘述何者不正確？
 (A) 其負回授經由電抗臂完作　 (B) 正回授為13　 (C) 由正負回授組成 (D) 為RC振盪電路的一種

(    )11.	如圖為一矽電晶體放大器，設此電晶體的增益β＝100，RB＝43kΩ，RC＝250Ω，VCC＝5V，試估計其集極電流(不計洩漏電流)為
 (A) 10mA (B) 1000mA　 (C) 500mA　 (D) 50mA

(    )12.	如圖電路若二極體為理想二極體時，則Vo波形為：
 (A) 　 (B) 　 (C) 　 (D)

(    )13.	雙極性電晶體在數位電路中是做下列何種之用途
 (A) 整流　 (B) 放大　 (C) 開關 (D) 混波

(    )14.	如圖中欲使電晶體飽和，則RB之值應小於
 (A) 2βRC　 (B) βRC (C) RC /β　 (D) RC

(    )15.	石英晶體振盪器較LC振盪器之優點為何？
 (A) 振盪頻率範圍較廣　 (B) 振盪器信號的振幅較大 (C) 振盪頻率較穩定　 (D) 振盪頻率較易調整

(    )16.	在電晶體放大電路中，具有較低輸出阻抗的是？
 (A) 共集極放大電路　 (B) 以上三種皆低 (C) 共基極放大電路　 (D) 共射極放大電路

(    )17.	如圖，當Vin為12V時，則輸Vout為
 (A) 4.8V　 (B) 5.1V　 (C) 12V (D) 5.8V

(    )18.	如圖電路中，當S1開路後1mS時，Vo電壓等於
 (A) 5mV (B) 500μV　 (C) 50mV　 (D) 50μV

(    )19.	若要利用RC電路來產生180°的相移，則至少應使用
 (A) 二級　 (B) 四級　 (C) 三級　 (D) 一級的RC電路

(    )20.	在音頻放大器中，於集極與地之間如有一個電容器，其作用為
 (A) 減少輸出信號太高的音頻雜音　 (B) 傍路射頻　 (C) 增加放大器的高頻響應　 (D) 傍路音頻

(    )21.	下列四種連接法，那一種非達靈頓連接
 (A) 　 (B) 　 (C) 　 (D)

(    )22.	在雙載體接面電晶體電路中，何者是因歐萊效應所發生
 (A) 穿透崩潰　 (B) 累積崩潰　 (C) IC產生飽和 (D) 射極寬度變大

(    )23.	某光耦合器，當輸入LED之電流為30mA時，若其內部光偵測器之輸出電流為9.0mA，則光耦合器直流電流增益為
 (A) 30.0%　 (B) 130%　 (C) 333% (D) 33.3%

(    )24.	放大器的設計，若要改善對信號之延遲現象，可：
 (A) 增加頻率響應寬度　 (B) 提高電源電壓　 (C) 提高增益 (D) 穩定偏壓

(    )25.	下列有關OPA電壓隨耦器的敘述何者為誤？
 (A) 常做為緩衝級使用 (B) 具100%負回授　 (C) 因OPA開迴路增益→∞，故AV＝1　 (D) Ri →0，Ro →∞

(    )26.	某橋式整流電路當輸出為12V直流電壓時，則電路中二極體的耐壓最小應選擇？
 (A) 18　 (B) 24　 (C) 12 (D) 20　伏特即可

(    )27.	當共射極放大器之集極電流增大，其集極功率損耗
 (A) 必將導致熱跑脫　 (B) 必然隨之增加　 (C) 必然隨之減少 (D) 視工作點的位置決定增加或減少

(    )28.	樞密特電路有什麼功能？
 (A) 產生頻寬　 (B) 產生延遲效果　 (C) 在交換電路中避免臨界點誤動作　 (D) 以上皆非

(    )29.	如圖電子電路所示，則電阻R為
 (A) 100Ω　 (B) 105Ω (C) 10Ω　 (D) 101Ω

(    )30.	承上題，若兩個電晶體為同一種型式，且β＝30，當ib1＝10μA，則ib2為
 (A) 300μA　 (B) 10μA (C) 40μA　 (D) 400μA

(    )31.	如圖為CE放大電路之交流等效電路，hfe＝50，hie＝1kΩ，則基極的輸入阻抗為
 (A) 52kΩ　 (B) 10kΩ　 (C) 104kΩ (D) 1kΩ

(    )32.	下列何種偏壓法適用於數位與交換電路？
 (A) 射極偏壓法 (B) 分壓偏壓法　 (C) 集極回授偏壓　 (D) 基極偏壓法

(    )33.	在各種交連電路中，以
 (A) 變壓器交連　 (B) RC交連 (C) 阻抗交連　 (D) 直接交連　頻率響應最好

(    )34.	如圖電路，D為理想之二極體，請下列何者是電路之特性圖
 (A) 　 (B) 　 (C) 　 (D)

(    )35.	某DC電源供給器，在無載時之電壓為30V，滿載時的電壓則降至28V，則其電壓調整率為：
 (A) 6.9%　 (B) 3.4%　 (C) 6.6%　 (D) 7.1%

(    )36.	消除交叉失真方法是
 (A) 增加負載電阻　 (B) 增加微小的反向偏壓　 (C) 增加微小的順向偏壓　 (D) 增加電源電壓

(    )37.	如圖所示，屬於
 (A) 固定偏壓法線路 (B) 分壓器偏壓法線路　 (C) 射極偏壓法線路　 (D) 共集極偏壓法線路

(    )38.	射極隨耦器屬於
 (A) 電流並聯回授　 (B) 電流串聯回授　 (C) 電壓串聯回授 (D) 電壓並聯回授

(    )39.	下列何者是用電容式分壓型的儲能振盪電路？
 (A) 維恩　 (B) 考畢子 (C) 哈特萊　 (D) 相移

(    )40.	FM系統預強調(pre-emphasis)與解強調(de-emphasis)是為了？
 (A) 提高效率　 (B) 減小功率消耗　 (C) 提高訊號雜訊比 (D) 便於檢波

(    )41.	如圖電路Vo為多少
 (A) 10V (B) 7.5V　 (C) 2.5V　 (D) 5V

(    )42.	如圖電路中，若電晶體均為矽質，則VR點的電壓值大約是
 (A) －0.4伏 (B) －1.2伏　 (C) －4.8伏　 (D) －2.2伏

(    )43.	如圖所示電路，若VBE（ON）＝0.7V，β＝100，則IC為
 (A) 1.43mA (B) 14.3μA　 (C) 143μA　 (D) 0.143mA

(    )44.	如圖低通濾波器所示，若R＝10k，C＝0.001μF，則其截止頻率為：
 (A) 15.9kHz　 (B) 21.5kHz　 (C) 10.2kHz (D) 25.7kHz

(    )45.	如下各圖何者不是達靈頓電晶體符號？
 (A) 　 (B) 　 (C)  (D)

(    )46.	在工作中之功率電晶體，皆已知其接合面溫度Tj＝100℃，週圍溫度Ta＝20℃，接合面消耗功率Pd＝40W，則其熱電阻θja為
 (A) 2℃/W　 (B) 2.5℃/W　 (C) 3.5℃/W　 (D) 4℃/W

(    )47.	某電台所發射的電波頻率為1000kHz，其波長為
 (A) 400公尺 (B) 100公尺　 (C) 200公尺　 (D) 300公尺

(    )48.	當電晶體之順向偏壓小於切入電壓時，則其工作於
 (A) 飽和區　 (B) 崩潰區 (C) 工作區　 (D) 截止區

(    )49.	電晶體CE放大之混合參數(h參數)中，hfe相當於下列何者？
 (A) α　 (B) γ　 (C) β　 (D) gm

(    )50.	某放大器電壓增益為120，頻寬為15kHz，若加上負回授電路，擴大頻寬為120kHz，則此放大器之電壓增益為
 (A) 15　 (B) 120　 (C) 200　 (D) 40

(    )51.	有一OPA的偏壓電流IB＋＝0.4μA，IB－＝0.3μA，其抵補電流為
 (A) 0.35μA　 (B) 0.3μA　 (C) 0.1μA (D) 0.4μA

(    )52.	已知某單擊器的工作週期為80%，且輸出脈衝寬度為100μS，則輸入到此單擊器之兩觸發信號間的最短時間為
 (A) 25μS　 (B) 125μS (C) 50μS　 (D) 75μS

(    )53.	電晶體放大器之效率為75%，若電源供給電能無限制，電晶體能承受10W之功率，則該電路最大輸出功率為
 (A) 10W　 (B) 30W　 (C) 7.5W (D) 25W

(    )54.	考畢子振盪器的回授電路，通常由什麼元件所組成？
 (A) 二個電容器、一個電感器　 (B) 二個電感器、一個電阻器　 (C) 二個電感器、一個電容器 (D) 二個電阻器、一個電感器

(    )55.	矽二極體之膝點電壓(Vk)在室溫下約為0.7V，當溫度升高時，Vk將
 (A) 下降 (B) 不一定　 (C) 不變　 (D) 上升

(    )56.	有一箝位電路如圖所示，其輸出波形為：
 (A) 　 (B) 　 (C) 　 (D)

(    )57.	電晶體基極輸入下列何種波形時，可在示波器上顯示多條電晶體共射極輸出曲線
 (A) 三角波　 (B) 方波 (C) 正弦波　 (D) 階梯波

(    )58.	如圖電路中，Q為矽電晶體，若hfe＝50，則
 (A) VE＝0.24V　 (B) IC＝12mA　 (C) VB＝1V　 (D) VC＝8.85 V

(    )59.	在積體電路採用耦合方式通常用
 (A) 阻抗耦合　 (B) 直接耦合 (C) RC耦合　 (D) 變壓器耦合

(    )60.	電晶體電路如圖所示，β＝hfe＝100之矽電晶體，求使電晶體停留在飽和區之RB最大值，假設Vi＝5V，Vcc＝10V，RC＝4.66 kΩ，則
 (A) RB≦76kΩ (B) RB≦48kΩ　 (C) RB≦197kΩ　 (D) RB≦112kΩ

(    )61.	下列那一種振盪器的穩定度(Stability)最高？
 (A) 韋恩電橋式　 (B) LC諧振電路 (C) 一般石英晶體　 (D) 溫度補償石英晶體

(    )62.	如圖表示：
 (A) P型MOSFET　 (B) N型MOSFET (C) P型JFET　 (D) N型JFET

(    )63.	如圖為R-2R梯形電阻網路的數位/類比轉換器，其Vo為
 (A) 1V　 (B) 4V (C) 2V　 (D) 3V

(    )64.	樞密特觸發電路的功用是
 (A) 將方波變為將正弦波　 (B) 自行振盪產生方波　 (C) 自行振盪產生正弦波　 (D) 將正弦波變為方波

(    )65.	達靈頓射極隨耦器特性之一為
 (A) 均無放大　 (B) 無電流放大　 (C) 無電壓放大 (D) 無功率放大

(    )66.	如圖中，若VS為＋2V直流電壓時，則Vo為：(若運算放大器為理想運算放大器)
 (A) 11伏特 (B) 10伏特　 (C) 1伏特　 (D) －11伏特

(    )67.	如圖所示之電路，其輸入與輸出相位
 (A) 接近於0°　 (B) 同相　 (C) 相差180° (D) 相差90°

(    )68.	如圖中，下列何者正確？
 (A) I2＝β+1β I1　 (B) I2＝I1　 (C) I2＝β1+β I1　 (D) I2＝ββ+2 I1

(    )69.	下列何種調變方式可傳輸較高的速率
 (A) FM　 (B) PM　 (C) 與調變方式無關 (D) AM

(    )70.	理想的互導放大器，其輸入阻抗Ri與輸出阻抗為Ro？
 (A) Ri＝∞，Ro＝∞ (B) Ri＝0，Ro＝0　 (C) Ri＝∞，Ro＝0　 (D) Ri＝0，Ro＝∞

(    )71.	一差動放大器，CMRR＝500，其差模增益為Ad＝50，當其輸入信號Vi1＝45μV，Vi2＝55μV時，則此放大器之共模信號為
 (A) 200 (B) 10　 (C) 100　 (D) 50　μV

(    )72.	電晶體的溫度穩定因數S定義為
 (A) △IC /△VBE　 (B) △β/△IC (C) △ICO /△IC　 (D) △IC /△ICO

(    )73.	一個電晶體之偏壓電路最穩定者為
 (A) 射極回授之基極偏壓方式　 (B) 電阻分壓方式　 (C) 基極偏壓方式　 (D) 集極回授之偏壓方式

(    )74.	場效應電晶體FET的轉換特性曲線如圖，此曲線之公式為：
 (A) ID＝IDSS(1－VGSVP)2 (B) ID＝IDSS(VGSVP－1)　 (C) IDSS＝ID(1－VGSVP)2　 (D) ID＝IDSS(1＋VGSVP)

(    )75.	共射極放大器輸入信號與輸出信號各加於何級間？
 (A) C-B，C-E (B) B-E，C-E　 (C) B-C，C-E　 (D) B-E，C-B

(    )76.	某一調幅信號，若其調變信號振幅的峰值為3V，截波信號振幅的峰值為5V，則調變百分比為
 (A) 50%　 (B) 30% (C) 40%　 (D) 60%

(    )77.	FET的IDSS是在下列何種條件下所得的IDS？
 (A) VDG＝0V　 (B) VGS＝0V　 (C) VDS＝0V　 (D) VDD＝0V

(    )78.	如圖的樞密特觸發電路，請問C之作用為：
 (A) 讓交流信號通過　 (B) 平均兩端電壓　 (C) 加速電容器　 (D) 濾波

(    )79.	下列電路何者可將類比信號轉換成數位性信號？
 (A) 電壓隨耦器　 (B) 無穩多諧 (C) 帶通濾波器　 (D) 樞密特

(    )80.	在以下電路的各種組態中，具有最高輸入阻抗的是
 (A) CG (B) CS　 (C) CD　 (D) CC

(    )81.	就達靈頓對(Darlington-Pair)而言
 (A) 輸出阻抗及電流增益皆甚高　 (B) 輸出阻抗低，電流增益甚高 (C) 輸出阻抗低，電流增益等於1　 (D) 輸出阻抗低，電流增益小於1

(    )82.	N通道空乏型MOSFET，閘源極加上一負電壓時，通道寬度會
 (A) 條件不夠 (B) 變大　 (C) 不變　 (D) 變小

(    )83.	如圖為樞密特電路，請問β為
 (A) 1101 (B) 1100　 (C) 100　 (D) 101

(    )84.	有一差動放大器，CMRR＝1000，Ad＝200，有兩電壓100μV和50μV輸入，則輸出電壓Vo為：
 (A) 100μV (B) 10.015mV　 (C) 10mV　 (D) 10.025mV

(    )85.	共射極電晶體工作於飽和區條件為
 (A) IB＞ hfe IC　 (B) IB ＞ IChfe　 (C) IE ＞ IChfe (D) IB＜ hfe IC

(    )86.	韋恩電橋振盪，若R＝R1＝R2；C＝C1＝C2，振盪頻率為＝
 (A) 12πRC　 (B) 12π6RC　 (C) 12π3RC　 (D) 12πRC

(    )87.	當溫度上升時，電晶體之順向偏壓VBE會
 (A) 視晶體種類而定 (B) 增加　 (C) 不變　 (D) 下降

(    )88.	液晶顯示器LCD是工作於
 (A) 交流方式　 (B) 直流的雙向偏壓　 (C) 直流之逆向偏壓　 (D) 以上皆非

(    )89.	漣波因數愈大，濾波器之效果愈：
 (A) 好 (B) 不變　 (C) 差　 (D) 不一定

(    )90.	若μA471之扭轉率SR值(Slew Rate)為3.14V/μS，欲得到峰值至少為10V的正弦波輸出，求它所能輸入最高頻率
 (A) 5kHz (B) 10kHz　 (C) 20kHz　 (D) 50kHz

(    )91.	全波整流電路中，輸出電壓的平均值為峰值的幾倍
 (A) 1/π　 (B) 3/π　 (C) 4/π (D) 2/π

(    )92.	電晶體交換電路的速率，主要是由甚麼極的儲藏次載子放電速率來決定？
 (A) 射極　 (B) 汲極　 (C) 集極 (D) 基極

(    )93.	輸送線之入射波振幅為25V，反射波振幅為5V，其駐波比(VSWR)
 (A) 1/5　 (B) 5　 (C) 3/2　 (D) 2/3

(    )94.	下列裝置中，以那一種具有最高的輸入阻抗
 (A) MOSFET (B) 射極隨耦器　 (C) JFET　 (D) 達靈頓對

(    )95.	在RC耦合電路中，C值必須甚大，其原因為
 (A) 級與級間之直流可順利通過　 (B) 會產生較佳偏壓穩定　 (C) 消散高功率　 (D) 改善低頻響應

(    )96.	通常接面場效電晶體(JEET)輸入阻抗大是因為：
 (A) 閘極使用順向偏壓所造成　 (B) 溫度效應　 (C) 表面效應　 (D) 閘極的反向偏壓漏電流(Leadage Current)

(    )97.	差動放大器的射極電阻很大可以
 (A) 增加電流增益 (B) 增加共模拒斥比及輸入阻抗　 (C) 增加電壓阻抗　 (D) 增加共模增益

(    )98.	如圖所示，μA741 IC外接的VR，其目的在於調整：
 (A) 轉動率 (B) 電壓增益　 (C) 共模排斥比(CMRR)　 (D) 輸入偏移電壓(Input offset voltage)

(    )99.	如圖電路中，若採用理想的運算放大器，當輸入為－1.5V時，則輸出電壓為
 (A) －1.5V　 (B) 1.5V (C) －VCC　 (D) ＋VCC

(    )100.	如下各圖中當RC》T時則輸出Vo波形為
 (A) 　 (B) 　 (C) 　 (D)

(    )101.	電晶體的ICO為10nA，而其ICEO為1μA由此可估計此電晶體的β約為
 (A) 50　 (B) 1 (C) 100　 (D) 10

(    )102.	如圖所示電路，若開關S1、S2 、S4閉合，S3打開，則其輸出電壓Vo之值應為
 (A) －2.75V　 (B) －3.25V　 (C) 3.25V　 (D) 2.75V

(    )103.	CE放大中，若輸出電壓保持一定，則ΔVBEΔIB＝
 (A) hfe　 (B) hoe (C) hre　 (D) hie

(    )104.	下列裝置中，以那一種具有最高的輸入阻抗
 (A) JFET　 (B) MOSFET (C) 射極隨耦器　 (D) 達靈頓對

(    )105.	放大器之負回授何者有誤？
 (A) 產生弦波振盪　 (B) 抑制雜訊 (C) 頻率失真減少　 (D) BW上升

(    )106.	在使用上鍺電晶體的漏電電流比矽電晶體較
 (A) 大 (B) 小　 (C) 不一定　 (D) 相等

(    )107.	在如圖中的輸入電壓Vin＝100Vrms正弦波，Vo電壓約等
 (A) 20V　 (B) 14V　 (C) 28V　 (D) 10V

(    )108.	轉移曲線是指：
 (A) V-I曲線 (B) Vi－Vo曲線　 (C) 李沙育圖形　 (D) 頻率響應曲線

(    )109.	JFET工作於何種工作區時，可做為放大元件
 (A) 作用區　 (B) 電阻區 (C) 截止區　 (D) 飽和區

(    )110.	在三級RC相移振盪器中，其振盪條件為增益A必須
 (A) 小於29 (B) 大於29　 (C) 近似於無限大　 (D) 等於0

(    )111.	如圖中電路為
 (A) 指數放大器　 (B) 均值檢出器　 (C) 峰值檢出器 (D) 對數放大器

(    )112.	要了解放大器失真情形最準確的儀表是
 (A) 頻譜分析儀 (B) 高諧波失真表　 (C) 示波器　 (D) 互調失真表

(    )113.	為使如圖所示之電晶體容易飽和，應
 (A) 增加RB (B) 減少RB　 (C) 增加RC　 (D) 減少RC

(    )114.	共射極放大器輸入信號與輸出信號各加於何級間
 (A) B-E、C-B　 (B) B-E、C-E　 (C) B-C、C-E (D) C-B、C-E

(    )115.	如圖所示，若稽納二極體之稽納電壓VZ為6V，則DZ上的消耗功率約為？
 (A) 108mW　 (B) 180mW　 (C) 72mW　 (D) 36mW

(    )116.	一個理想的電壓放大器，其輸入阻抗Ri與輸出阻抗Ro應為
 (A) Ri＝∞，Ro＝0　 (B) Ri＝∞，Ro＝∞　 (C) Ri＝0，Ro＝0 (D) Ri＝0，Ro＝∞

(    )117.	如圖為典型之乙類推挽放大器，設輸入訊號為Vi＝Vmsimωt，則其效率為
 (A) π2×VmVCC×100%　 (B) VmVCC×100%　 (C) π4×VmVCC×100% (D) 14×VmVCC×100%

(    )118.	AC110V60Hz若經全波整流電路的輸出波形為脈動直流，其脈動頻率為？
 (A) 30Hz (B) 120Hz　 (C) 240Hz　 (D) 60Hz

(    )119.	若電晶體的直流增益β值是49時，則其直流增益α值為
 (A) 0.02　 (B) 0.98　 (C) 0.49　 (D) 0.99

(    )120.	有一電晶體β＝100，測得基極電流IB＝0.4mA，集極電流IC為4mA，則此電晶體工作於何區
 (A) 工作區　 (B) 飽和區　 (C) 截止區　 (D) 以上皆非

(    )121.	如圖電路中，若R1開路或R2短路則輸出端電壓VE及VC各為幾V？
 (A) 6，6　 (B) 12，12 (C) 0，12　 (D) 0，0

(    )122.	變壓器交連放大，若阻抗完全匹配時
 (A) 功率放大最大　 (B) 電壓放大最大 (C) 功率放大最小　 (D) 電流放大最大

(    )123.	電晶體參數中之hre約等直流電路中之
 (A) α＋1 (B) r　 (C) α　 (D) β

(    )124.	有一只振盪晶體的振盪頻率標示為10.00MHz，則其有效數字為
 (A) 四位　 (B) 二位 (C) 三位　 (D) 五位

(    )125.	射極隨耦器常用來推動電容性負載是因為它的
 (A) 輸入阻抗低　 (B) 輸出阻抗高　 (C) 輸入阻抗高　 (D) 輸出阻抗低

(    )126.	如圖所示，若Vo(sat)＝±12V，則此電路輸入之上、下限電壓為
 (A) ±1V　 (B) ±4V　 (C) ±9V　 (D) ±12V

(    )127.	如圖之電路為：
 (A) 整流電路 (B) 放大電路　 (C) 電源穩壓電路　 (D) 單穩態多諧振盪電路

(    )128.	設放大器之輸入電壓為1mV，輸出電壓為10V，試用分貝(dB)計算其電壓增益值
 (A) 60dB　 (B) 20dB　 (C) 80dB (D) 40dB

(    )129.	推挽式放大器可減少？
 (A) 奇次諧波失真　 (B) 偶次諧波失真　 (C) 奇偶諧波失真　 (D) 直流成份失真

(    )130.	對於一個P通道的增強型MOSFET，如欲使其導通，其閘極所加對地電壓是
 (A) 正負電壓均可　 (B) 視VDD而定　 (C) 正電壓 (D) 負電壓

(    )131.	如圖所示之電路，其中高頻增益為Vo / Vi
 (A) 4 (B) 40　 (C) 5　 (D) 50

(    )132.	放大器的偏壓選擇不當，將引起？
 (A) 相位失真　 (B) 頻率失真　 (C) 電路振盪 (D) 波幅失真

(    )133.	如圖是一個
 (A) 積分　 (B) 振盪　 (C) 微分 (D) 放大　電路

(    )134.	如圖為穩壓IC79 × × 系列中之TO-220型的外觀圖，其(輸入端、輸出端)的接腳編號為
 (A) (1，3)　 (B) (1，2) (C) (2，3)　 (D) (3，2)

(    )135.	半波倍壓電路如圖所示，若變壓器之次級線圈標示為12Vrms，則C2之耐壓至少需
 (A) 40V　 (B) 17V　 (C) 12V (D) 24V

(    )136.	如圖中所示，Vi為1kHz，±2V方波且上升時間與下降時間為1μs時，則Vo為
 (A) 方波　 (B) 三角波　 (C) 正負脈波　 (D) 正弦波

(    )137.	變壓器耦合A類功率放大，若輸出功率最大，則
 (A) 相位失真最大　 (B) 頻率失真最大　 (C) 波幅失真最大 (D) 諧波失真最大

(    )138.	電晶體放大電路中，下列何者不是影響放大器低頻響應的主因
 (A) 旁路電容　 (B) 耦合電容　 (C) 電晶體的極際電容 (D) 反耦合電容

(    )139.	如圖所示，其輸出電壓為
 (A) 3.7V　 (B) 4.9V　 (C) 2.8V　 (D) 1.1V

(    )140.	矽質功率電晶體的接合面，所能承受的最高溫度為攝氏
 (A) 200℃～300℃　 (B) 100℃～110℃ (C) 250℃～300℃　 (D) 150℃～200℃

(    )141.	可消除偶次諧波失真為
 (A) C類放大　 (B) A類放大　 (C) B類放大　 (D) D類放大

(    )142.	石英晶體的主要優點是
 (A) 振盪輸出頻率穩定 (B) 振盪輸出振幅較大　 (C) 振盪輸出振幅穩定　 (D) 容易振盪

(    )143.	如圖達靈頓電路已知Q1 Q2的hfe＝150，hie＝2kΩ，hoe＝45µS，則其電流增益AI ＝ i o / i b值約為
 (A) 11×103　 (B) 5×103　 (C) 15×103　 (D) 22×103

(    )144.	一個理想運算放大器，其輸入電流Ii及輸出阻抗Ri分別為
 (A) Ii＝0，Ri＝∞　 (B) Ii＝0，Ri＝0　 (C) Ii＝∞，Ri＝∞ (D) Ii＝∞，Ri＝0

(    )145.	一個運算放大器拒絕共模訊號之能力以CMRR來測量，一般為
 (A) 等於0　 (B) 非常大　 (C) 近於1 (D) 小於1

(    )146.	較適用射頻功率放大器，且效率最佳的是
 (A) C　 (B) AB　 (C) A類 (D) B　放大

(    )147.	當放大器的輸入端加入標準方波信號，來檢驗放大器的失真情況，若由示波器觀測放大器的輸出端波形，如右圖所示則表示放大器為何種失真
 (A) 高頻響應過大　 (B) 高頻響應不足 (C) 低頻響應過大　 (D) 低頻響應相移

(    )148.	如圖所示電路為理想運算放大電路，下列敘述何者錯誤？
 (A) 本電路屬於電壓並聯回授　 (B) R之大小恰為R1及R2並聯值，目的在減低輸入偏壓電流的效應　 (C) 本電為反相放大電路AV＝VO / VS＝–3 (D) 因本電路為負回授放大電路，故不再具有虛擬接地的特性

(    )149.	如圖中，D的功用為
 (A) 保護維電器　 (B) 溫度補償 (C) 保護電晶體　 (D) 保護電源

(    )150.	韋恩電橋振盪器接一白熾燈泡於負回授電路中，其作用為
 (A) 產生熱量作為除濕　 (B) 指示輸出刻度大小 (C) 作為指示燈　 (D) 穩定輸出之振幅

(    )151.	放大器的半功率點是指在頻率響應曲線中，截止頻率處的電壓增益為最大電壓增益的幾倍？
 (A) 0.289　 (B) 0.636　 (C) 0.914 (D) 0.707

(    )152.	某放大器開環路增益AV＝200，由於溫度變化關係致使其電壓增益變化量為20%加回授因素的負回授β＝2%，其電壓增益變化量為
 (A) 0.8%　 (B) 0.4%　 (C) 8% (D) 4%

(    )153.	RC濾波電路中，R4不可過大，是因為
 (A) 易受負載影響　 (B) 無影響 (C) 會影響漣波效果　 (D) 會影響整流效果

(    )154.	下列元件何者有放大作用？
 (A) 二極體　 (B) 電晶體　 (C) 電容器　 (D) 電阻器

(    )155.	在三級RC相移振盪器中，其振盪條件為增益A必須
 (A) 小於29　 (B) 近似於無限大　 (C) 大於0 (D) 大於29

(    )156.	達靈頓對(Darlington-pair)的總電流增益約為
 (A) hfe2 / hfe1 (B) hfe1 × hfe2　 (C) hfe1 ＋ hfe2　 (D) hfe1 / hfe2

(    )157.	如圖所示，R2應為
 (A) 2.5kΩ　 (B) 2kΩ　 (C) 1kΩ　 (D) 5kΩ

(    )158.	下列何者不能直接用於產生鋸齒波形
 (A) 低漏電流電容器　 (B) 定電流源　 (C) 積分電路 (D) 高通濾波器

(    )159.	共射極電晶體短路電流增益降至〝1〞時的頻率若為fT ＝180MHz，且電流增益β＝100，則其截止頻率為
 (A) 1.8MHz　 (B) 180MHz　 (C) 180MHz　 (D) 0.18MHz

(    )160.	靴帶式(Bootstrap)射極隨耦器的主要特點為
 (A) 輸出阻抗極高　 (B) 輸入阻抗極低　 (C) 輸入阻抗極高　 (D) 電壓增益極高

(    )161.	2SK30之電子元件為
 (A) PNP型電晶體　 (B) NPN型電晶體　 (C) P通道FET　 (D) N通道FET

(    )162.	下列何者不是振盪器振盪的必要條件？
 (A) 足夠的增益βA=1 (B) 穩定的直流電源供應　 (C) 負回授電路　 (D) 可控制振盪的元件

(    )163.	如圖為放大電路，若，hfe ＝20，hie＝1kΩ則基極的輸入阻抗近似值為
 (A) 51kΩ (B) 400kΩ　 (C) 140kΩ　 (D) 520kΩ

(    )164.	一般矽質PN二極體兩端的順向偏壓隨溫度的變化的情形是
 (A) 25mV/℃ (B) 2.5mV/℃　 (C) －25mV/℃　 (D) －2.5mV/℃

(    )165.	某矽二極體，溫度25℃時，順向電壓0.7V，設在45℃時，若電流不變，則順向電壓為
 (A) 0.55V　 (B) 0.6V　 (C) 0.7V (D) 0.65V

(    )166.	靴帶式射極隨耦器的特點是
 (A) 輸出阻抗極高 (B) 輸出阻抗極低、輸入阻抗極低　 (C) 輸入阻抗極高　 (D) 輸入阻抗極低

(    )167.	電晶體正常工作時，若測得VCE等於VCC時，下列狀況何者為不可能發生
 (A) C極開路　 (B) B極開路　 (C) CE開路 (D) CB短路

(    )168.	電晶體放大電路中，下列何者是影響放大器之高頻響應的主因
 (A) 射極傍路電容 (B) 耦合電容　 (C) 電晶體的極際電容　 (D) 反耦合電容

(    )169.	如圖所示，當輸入電壓Vin，為5V時，其輸出電壓V0為
 (A) 17.5V　 (B) －25V　 (C) 25V (D) －7.5V

(    )170.	電子伏特(e.v)等於
 (A) 1.6×10-19焦耳　 (B) 1.6×10-19伏特　 (C) 1.6×10-19爾格 (D) 1.6×10-19瓦特

(    )171.	對於稽納電位下列何者錯誤？
 (A) 摻雜量增加，稽納電壓增加 (B) 摻雜增加，稽納電壓減少　 (C) 稽納二極體可用稽納電位為2.4～200V　 (D) 可用的額定功率由1/4～50W

(    )172.	輸入信號5sim10t＋6sin20t而輸出信號20sim10t＋18sin20t則此放大器具有下列何者失真？
 (A) 非線性失真　 (B) 波幅失真　 (C) 頻率失真　 (D) 互調失真

(    )173.	如圖場效電晶體參數RD＝30kΩ，gm＝2m，則此電路之電壓增益(在低頻時)為
 (A) －60×10 (B) －15　 (C) －16×10　 (D) －60

(    )174.	大電流負荷應採用
 (A) 電容輸出濾波器 (B) 電感輸入濾波器　 (C) 電阻輸濾入波器　 (D) 電阻電容濾波器

(    )175.	下列何種電子元件不具有負電阻特性
 (A) SCR矽控整流　 (B) FET場效應電晶體　 (C) UJT單接面電晶體　 (D) PNPN四極體

(    )176.	下列何者不是達靈頓放大的特點？
 (A) 輸出阻抗很低 (B) 電壓增益甚高　 (C) 輸入阻抗甚高　 (D) 電流增益甚高

(    )177.	巴克豪生振盪準則(Barkhausen Criterion)是
 (A) βA＝1∠00　 (B) βA＝＜1∠00　 (C) βA＝1∠1800 (D) βA＝＜1∠900

(    )178.	電晶體作定電流源時，何者應保持定值？
 (A) VCE　 (B) VBC　 (C) VBE (D) VCC

(    )179.	三級RC相移振盪器，每級之相角各為
 (A) 90° (B) 0°　 (C) 60°　 (D) 30°

(    )180.	有關維恩電橋振盪器之敘述，下列何者有誤？
 (A) 同時具有正負回授　 (B) 屬於RC振盪電路一種　 (C) 其負回授是由電抗臂完成 (D) 正回授量β＝1/3

(    )181.	超外差接收機的頻率選擇主要是由接收機射那一個電路來決定？
 (A) 雙頻電路　 (B) 中頻放大器 (C) 本地振盪器　 (D) 射頻放大器

(    )182.	下列何種元件有放大作用？
 (A) 二極體 (B) 電晶體　 (C) 電容器　 (D) 電阻器

(    )183.	較適用於射頻功率放大器，且效率最佳的是
 (A) C　 (B) B　 (C) A　 (D) AB類放大

(    )184.	如圖，電晶體h參數為，hfe＝1kΩ，hie＝1kΩ，hoe＝25μ工作於低頻小訊號時，此電路之電壓增益約等於
 (A) 0.8 (B) 1.1　 (C) 0.9　 (D) 98

(    )185.	如圖之樞密特觸發電路，其回授因數(β)為多少
 (A) 10　 (B) 1/101　 (C) 1/100　 (D) 100

(    )186.	在共射極放大器交流分析中，那兩個參數常被忽略？
 (A) hre ，hoe　 (B) hie，hfe　 (C) hoe，hfe (D) hre，hie

(    )187.	FET是一種藉
 (A) 輸入電流控制輸出電壓　 (B) 輸入電壓控制輸出電壓 (C) 輸入電流控制輸出電流　 (D) 輸入電壓控制輸出電流

(    )188.	下列何者不是負回授的優點：
 (A) 增加頻寬 (B) 增加穩定度　 (C) 增加放大倍數　 (D) 減少失真

(    )189.	如圖所示，A點與接地點間之輸入阻抗等於
 (A) RB＋RE　 (B) RB＋RE（1＋β）　 (C) RB＋βRB　 (D) RB

(    )190.	在電晶體參數中h11=ΔV1ΔI1|V2=0，其h11代表意義為
 (A) 順向電流轉換比　 (B) 輸出導納　 (C) 輸入阻抗 (D) 逆向電壓轉換比

(    )191.	電壓並聯負回授可改善下列何種放大器的特性？
 (A) 互阻放大器　 (B) 電流放大器　 (C) 互導放大器　 (D) 電壓放大器

(    )192.	如圖所示，試問瞬間最大電流約為
 (A) 14mA　 (B) 3mA　 (C) 10mA (D) 20mA

(    )193.	如右圖，VBE(Sat)＝0.74V，，欲使燈泡全亮，則輸入電壓應為多少以上
 (A) 7.5V　 (B) 5.2V (C) 8.3V　 (D) 10V

(    )194.	一般放大器之頻率響應曲線，在截止頻率處之電壓增益為最大電壓益之
 (A) 0.5倍　 (B) 0.25倍　 (C) 0.632倍　 (D) 0.707倍

(    )195.	電路Q值愈高，則
 (A) BW愈寬，選擇性愈佳　 (B) BW愈窄，選擇性愈低　 (C) BW愈寬，選擇性愈佳 (D) BW愈窄，選擇性愈佳

(    )196.	蕭特基電晶體是在電晶體的BE兩端並連一蕭特基二極體，其目的為？
 (A) 確保電晶體不會工作於截止區　 (B) 穩定輸出電流 (C) 防止電晶體進入飽和區　 (D) 提高輸入阻抗

(    )197.	下列何者不能直接用於產生鋸齒波形？
 (A) 積分電路　 (B) 低漏電流電容器　 (C) 定電流源　 (D) 高通濾波器

(    )198.	有一FET上信號放大，若其μ＝45，gm＝300μA/V，則rd為
 (A) 15kΩ (B) 67kΩ　 (C) 150kΩ　 (D) 135kΩ

(    )199.	如圖電路所示，假設運算放大器為理想放大器，則電壓增益
 (A) －R2R1　 (B) －(1＋R2R1) (C) AV =1+R2 / R1　 (D) 1＋R1R2

(    )200.	一般放大器之頻率響應曲線，在截止頻率處之電壓增益為最大電壓增益之
 (A) 0.25　 (B) 0.707 (C) 0.632　 (D) 0.25

(    )201.	一個矽二極體最大功率額定值為0.5W，則最大順向電流約為？
 (A) 100mA　 (B) 500mA　 (C) 700mA　 (D) 250mA

(    )202.	如圖所示之電路，其輸入與輸出相位？
 (A) 相差90°　 (B) 相差180°　 (C) 相差0° (D) 相差270°

(    )203.	FET的導電載子是
 (A) 視通道而定　 (B) 電洞　 (C) 電子　 (D) 正離子

(    )204.	在電晶體共射極放大器中，若加入射極電阻而不加旁路電容器，則可
 (A) 降低輸出阻抗　 (B) 降低輸入阻抗　 (C) 增加非線性失真　 (D) 提高輸入阻抗

(    )205.	欲使用運算放大器製作一對數放大器，則應使用何種元件作為負回授(NFB)元件？
 (A) 二極體　 (B) 電感器 (C) 變容器　 (D) 電阻器

(    )206.	下列何者具有低頻損失和相移之現象時，其方波之輸出應為
 (A) 　 (B) 　 (C)  (D)

(    )207.	如圖所示電路中，其輸出電壓Vo等於
 (A) －12V　 (B) －7V　 (C) 12V　 (D) 7V

(    )208.	轉移曲線是指
 (A) Vi－Vo曲線　 (B) 頻率響應曲線　 (C) 李沙育圖形　 (D) V－I曲線

(    )209.	若單一頻率信號輸入到放大器中，以測其大致頻率響應情形時，應用下列何種波？
 (A) 三角波　 (B) 方波 (C) 正弦波　 (D) 鋸齒波

(    )210.	全波整流電表，若置於ACV檔測直流電壓，則測出之交流電壓值比直流電壓值
 (A) 高0.707倍　 (B) 高1.11倍　 (C) 高1.57倍 (D) 高0.636倍

(    )211.	如圖中輸出波形為
 (A) 　 (B) 　 (C) 　 (D)

(    )212.	如圖所示，第5腳所接之電容器作用為何？
 (A) 增加振盪頻率　 (B) 減少雜訊干擾 (C) 減少放電時間　 (D) 減少振盪頻率

(    )213.	對透納二極體而言下列敘述何者為誤
 (A) 是高濃度P.N半導體接合而成　 (B) 具高速開關特性　 (C) 工作於負電阻區　 (D) 在1V以上偏壓區具負電阻特性

(    )214.	如圖之電路名稱為
 (A) 微分器　 (B) 電壓隨耦器　 (C) 積分器　 (D) 比較器

(    )215.	有一共集極電晶體放大電路之負載電阻RL ＝1kΩ，且電流增益hfe (或β值)為100，假設電晶體hie的可忽略不計，則此放大電路輸入阻抗為
 (A) 10Ω　 (B) 101kΩ (C) 1.1Ω　 (D) 1kΩ

(    )216.	如右圖中的輸入波形Vin＝2Esinωt伏，則輸出電壓VO最高約等於
 (A) －3伏　 (B) ＋E伏　 (C) 0伏 (D) －2E伏

(    )217.	電晶體放大電路中，下列何者是影響放大器高頻響應的主因
 (A) 耦合電容　 (B) 射極旁路電容　 (C) 反耦合電容　 (D) 電晶體的極際電容

(    )218.	穩壓二極體是工作於
 (A) 順向截止區　 (B) 順向飽和區　 (C) 順向工作區　 (D) 逆向崩潰區

(    )219.	如圖中電路，Q1、Q2均為矽電晶體，hfe＝100，Vin＝10V，若將輸出端A、B Short則
 (A) Io＝2A　 (B) Io＞2A (C) Io＝1A　 (D) Io＝0.5A

(    )220.	放大器中加入負回授之主要目的是
 (A) 增加功率　 (B) 提高增益　 (C) 產生振盪　 (D) 增加穩定度

(    )221.	如圖中，hfe＝50，hie＝1kΩ，則Ri為
 (A) 101kΩ (B) 1kΩ　 (C) 10kΩ　 (D) 52kΩ

(    )222.	N型半導體中，少數載子是
 (A) 電洞　 (B) 離子　 (C) 質子 (D) 電子

(    )223.	當LED發光時，其電氣特性為
 (A) 順向偏壓降為1.5V～2.0V之間 (B) 順向電流為20μA之間　 (C) 順向偏壓降為0.1mV～0.9mV之間　 (D) 順向電流為20μA～200μA之間

(    )224.	如圖電路的低頻響應受到以下那些元件的影響？
 (A) CC、RL1、R1、R2、RE、CE　 (B) CC、R1、R2 (C) RE、CE　 (D) CC、RL1、R1、R2

(    )225.	在各種交連電路中，何種交連之頻率響應最差
 (A) 電感交連　 (B) 直接交連　 (C) RC交連　 (D) 變壓器交連

(    )226.	在CE放大器上使用的射極旁路電容器，其作用是
 (A) 抑制振盪　 (B) 使電壓增益不致因射極電阻而大為降低 (C) 阻止直流電壓通過射極電阻　 (D) 濾波

(    )227.	利用二極體作為正弦波整形電路，若二極體節數愈多，則
 (A) 失真度愈高　 (B) 不一定　 (C) 失真度愈低　 (D) 和失真無關

(    )228.	如圖電路所示，為一非穩態多諧振盪器，R1＝12k，R2＝5.6k，C＝1.0μF，振盪工作週期為
 (A) 65%　 (B) 75%　 (C) 35% (D) 50%

(    )229.	Vi＝5sim(30t)＋7sin(45t)，Vo＝10cos(30t)＋cos(45t)，則此放大器有何種失真？
 (A) 相位　 (B) 頻率　 (C) 波幅失真 (D) 非線性

(    )230.	如圖電路，Vo為多少V？
 (A) 1.4V　 (B) 7V　 (C) 0.7V

(    ) 231.	在放大器之頻率響應曲線上的截止頻率處之電壓增益，為其最大電壓增益之百分比為多少？   (A) 70.7% (B) 50%   (C) 63.2%   (D) 36.8%

(    ) 23 2.	一個放大器的電流增益是40，電壓增益是250，則總功率增益是？ (A) 20dB   (B) 80dB (C) 40dB   (D) 60dB

(    ) 233.	一放大器的輸出阻抗為5kΩ，欲使8Ω的揚聲器能與放大器匹配，則須加變壓器匝數比為？   (A) 40 (B) 25   (C) 30   (D) 35

(    ) 234.	已知一共射極放大器之功率增益為16650，電流增益為50，輸入阻抗為500Ω，則此放大器之輸出阻抗為多少？   (A) 3.33kΩ   (B) 16.65kΩ (C) 333Ω   (D) 166.5kΩ

(    ) 235.	設有一放大器之輸入功率為100mW，而其輸出功率為10W，求其功率增益為多少分貝？   (A) 10dB (B) 40dB   (C) 20dB   (D) 100dB

(    ) 236.	一放大器之各次諧波失真分別是：D2＝0.1、D3＝0.02、D4＝0.01，試求其諧波失真率DT？   (A) 0.13   (B) 0.00002   (C) 1 (D) 0.1

(    ) 237.	某一放大器之輸入電壓為10mV，輸出電壓為1V，則該放大器的放大倍率為？   (A) 10分貝 (B) 40分貝   (C) 100分貝   (D) 20分貝

(    ) 238.	二個完全相同的揚聲器同時響時，其音量比單獨一個揚聲器響時，高出多少分貝(dB)？   (A) 3   (B) 6   (C) 9 (D) 5

(    ) 239.	關於疊接放大器電路，下列何者為其主要特點？   (A) 低輸入阻抗   (B) 高增益頻寬   (C) 高電流增益 (D) 低輸出阻抗

(    )240.	工程上常以dB(Decibels)表示放大率，下列有關dB的觀念何者錯誤？　 (A) 若放大倍數小於1，則放大dB值＝1   (B) 若放大倍數等於1，則放大dB值＝0 (C) 多級串聯放大器總放大dB值為每一級放大dB值之和   (D) dB＝201og(倍數)

(    )241.	下列何種多級放大器的低頻響應最佳？   (A) 電感耦合 (B) 變壓器耦合   (C) 直接耦合   (D) R-C耦合

(    )242.	一放大器其輸入是10sin15t，輸出是25sin15t＋5cos15t，則該放大器具有？ 頻率失真  相位失真  波幅失真  延遲失真 　解：
 EMBED Equation.DSMT4   (A) ，
其中，故此應為延遲失真 (B) 
 EMBED Equation.DSMT4   (C) 
 EMBED Equation.DSMT4   (D) 
 EMBED Equation.DSMT4

(    )243.	下列何種多級放大器的中頻響應最佳？   (A) 電感耦合 (B) 變壓器耦合   (C) 直接耦合   (D) R-C耦合

(    )244.	對於達寧頓電路，下列敘述何者錯誤？   (A) 低輸出阻抗   (B) 高電壓增益 (C) 高電流增益   (D) 高輸入阻抗

(    )245.	已知高頻截止頻率為10kHz，低頻截止頻率為1kHz，則其頻寬為？   (A) 1kHz   (B) 10kHz   (C) 9kHz   (D) 11kHz

(    )246.	已知輸出變壓器的初級阻抗為1600歐姆，若其圈數比為10：1，則次級應接多少歐姆的喇叭？   (A) 16   (B) 20 歐姆 (C) 8   (D) 4

(    )247.	疊接放大器電路的輸入級放大為何種型態放大？   (A) 共集極   (B) 共源極 (C) 共射極   (D) 共基極

(    )248.	將具有相同頻率響應，其電壓增益大小分別為AV1、AV2(均大於1)的二個放大器加以串接，則串接後？   (A) 串級頻寬小於單級頻寬   (B) 總電壓增益為(AV1＋AV2)/2  
 (C) 總電壓增益為AV2/AV1   (D) 串級頻寬等於單級頻寬

(    )249.	在R-C耦合多級放大電路中，電容C的值必須大的原因是？   (A) 提高直流穩定度   (B) 提高消散功率 (C) 增加高頻響應   (D) 防止低頻衰減

(    )250.	就達靈頓結構(Darlington-pair)而言？　 (A) 輸出阻抗低，電流增益甚高   (B) 輸出阻抗高，電流增益小於1 (C) 輸出阻抗高，電流增益亦甚高   (D) 輸出阻抗低，電流增益等於1

(    )251.	某一電路對於各種不同頻率的訊號，做不同的倍數放大，而引起的失真現象，稱為？   (A) 波幅失真   (B) 相位失真   (C) 頻率失真   (D) 交互調變失真

(    )252.	某放大器輸出阻抗Zo為200Ω，此放大器輸出端與8Ω喇叭之間加了一個變壓器，若要讓8Ω的喇叭獲得最大的功率轉移，則變壓器的匝數比應選擇？   (A) 5：1   (B) 1：4   (C) 1：25 (D) 25：1

(    )253.	一放大器的功率增益為10000，則此放大器之功率增益可以表示為？ (A) 40dB   (B) 10000dB (C) 20dB   (D) 4dB

(    )254.	已知單級放大器之頻寬為200kHz，若將相同之單級放大器串接成兩級，則其頻寬約為？   (A) 64kHz   (B) 128kHz   (C) 100kHz   (D) 200kHz

(    )255.	有關理想放大器的特性，下列何者不正確？   (A) 電壓增益無窮大 (B) 輸入阻抗無窮大   (C) 頻帶寬無窮大   (D) 輸出阻抗無窮大

(    )256.	電晶體放大器之低頻響應主要是由下列何種因素決定？   (A) 交連電容   (B) 電晶體的β (C) 電路雜散電容   (D) 電晶體的接合電容

(    )257.	積體電路中所採用的放大器耦合型態為？   (A) 電容耦合   (B) 直接耦合 (C) 變壓耦合   (D) 電感耦合

(    )258.	關於達靈頓(Darlington)電路，下列敘述何者錯誤？   (A) 低輸出阻抗   (B) 高電流增益 (C) 高輸入阻抗   (D) 高電壓增益

(    )259.	某放大器前級放大器之增益為20dB，後級放大器之增益為30dB，此放大器之總增益為？   (A) 600dB   (B) 50dB   (C) 20dB   (D) 30dB

(    )260.	有一三級串接放大器，各級電壓增益分別為20，25，200，求其總增益為多少分貝？   (A) 120dB   (B) 60dB   (C) 200dB (D) 100dB

(    )261.	有一放大器的信號主波為1V，二次諧波為30mV，三次諧波為40mV(以上電壓值均為有效值)，若四次以上諧波失真可忽略，則此放大器的總諧波失真為？   (A) 0.02   (B) 0.5 (C) 0.01   (D) 0.05

(    )262.	常用來表示電路頻率響應圖的是？   (A) 波德圖 (B) 威爾遜圖   (C) 高斯圖   (D) 愷爾圖

(    )263.	下列有關理想電壓放大器的特性描述何者正確？   (A) 輸入電阻為∞，輸出電阻為0   (B) 輸入電阻為0，輸出電阻為∞   (C) 輸入電阻及輸出電阻皆為∞ (D) 輸入電阻及輸出電阻皆為0

(    )264.	一放大器其輸入電壓是10mV，輸出電壓是1V，則該放大器的放大倍數為？   (A) 20分貝   (B) 40分貝   (C) 30分貝 (D) 60分貝

(    )265.	有一三級串接放大器，各級電壓增益分別為40、125、200，求其總增益為多少分貝？   (A) 235dB   (B) 60dB   (C) 120dB   (D) 365dB

(    )266.	設有一放大器之輸入功率為100mW，輸出功率為10W，則其功率增益為多少分貝？   (A) 10dB (B) 40dB   (C) 20dB   (D) 30dB

(    )267.	下列何種多級放大器的最易於阻抗匹配？   (A) 直接耦合   (B) 變壓器耦合   (C) 電感耦合 (D) R-C耦合

(    )268.	設一電晶體之電流增益β為100，則以兩個相同的電晶體所組成的達靈頓電路(Darlington pair)之電流增益β約為？   (A) 10000 (B) 1000   (C) 50   (D) 100

(    )269.	電壓增益為100的放大器，電流增益為10，則其功率增益為多少？　 (A) 100   (B) 1000   (C) 10   (D) 10000

(    )270.	疊接放大器電路的輸出級放大為何種型態放大？   (A) 共基極   (B) 共源極 (C) 共射極   (D) 共集極

(    )271.	場效電晶體(FET)工作時靠下列何者來控制某電流大小？　 (A) 電流   (B) 電容 (C) 電阻   (D) 電壓

(    )272.	下列那一種元件是單靠一種載子來傳送電流？　 (A) 雙極性電晶體 (B) 二極體   (C) 電阻 (D) FET

(    )273.	圖所示開關電路，於基極所加的電容CB，作用為？   (A) 過濾直流   (B) 避免切換火花產生 (C) 加快切換速度   (D) 消除雜訊

(    )274.	若NPN電晶體操作於工作區(Active Region)模式下，則此NPN電晶體三端(E、B、C)之電壓大小關係為？   (A) VC＞VB＞VE (B) VB＞VC＞VE   (C) VE＞VB＞VC   (D) VC＞VE＞VB

(    )275.	下列有關半導體元件之結構何者錯誤？ (A) JFET可分成N通道與P通道兩大類 (B) N型半導體是4價原子材料摻雜3價原子材料   (C) NPN型與PNP型電晶體都屬於雙極性電晶體　 (D) MOSFET可分成增強型(Enhancement)與空乏型(Depletion)兩大類

(    )276.	對於增強型的MOSFET而言，當其工作在飽和區時之ID電流為何？　 (A) ID=IS×eVBEηVT   (B) ID=2k(VGS−Vt) (C) ID=k(VGS−Vt)2   (D) ID=IDSS(1−VGSVP)2

(    ) 277.	若IB＝60A，IE＝6.06mA，則電晶體之直流增益β為何值？   (A) 100　 (B) 50   (C) 6 (D) 10

(    ) 278.	同上，Q1工作於？   (A) 飽和區   (B) 截止區   (C) 電阻區   (D) 逆向主動區

(    ) 279.	假設不考慮漏電流的情形，有關電晶體之敘述，下列何者正確？   (A) IC＝IE＋IB   (B) ＝β／(β－1)   (C) β＝／(1＋)   (D) IE＝(β＋1)IB

(    )280.	一增強式MOSFET之VDS＝4V，元件參數k＝0.5mA/V2，臨限電壓Vt＝2V，ID＝2mA，若忽略通道長度調變效應，問VGS值應為？　 (A) 3V   (B) 4.5V (C) 4V   (D) 0V

(    )281.	某電晶體放大器的順向射基極交流電阻re=10Ω，β=99，則rπ=？　 (A) 109Ω   (B) 1kΩ (C) 10Ω   (D) 990Ω

(    )282.	有關MOSFET特性敘述，下列何者有誤？   (A) N通道增強型MOSFET之閘源極電壓需大於Vt才可能導通電流 (B) N通道空乏型MOSFET之夾止電壓(VP)為負值   (C) 增強型MOSFET結構上少了通道   (D) P通道增強型MOSFET之臨界電壓(Vt)為正值

(    )283.	若將雙極性電晶體當成開關使用，則此電晶體工作於那兩區？   (A) 作用區、飽和區、截止區都可以 (B) 飽和區與截止區   (C) 作用區與截止區   (D) 飽和區與作用區

(    )284.	在不考慮漏電流之關係時，下列有關BJT之描述何者錯誤？   (A) IC＝IE (B) IC＝βIB   (C) IE＝IC＋IB   (D) β＝／(＋1)

(    )285.	圖為LED的驅動電路，使LED發亮的電壓為2V，電流為15mA，試求RB、RC的適當阻值？假設飽和電晶體的壓降可忽略   (A) 30kΩ、100Ω   (B) 50kΩ、100Ω    (C) 30kΩ、200Ω (D) 50kΩ、200Ω

(    )286.	一般電晶體之β值，會隨溫度的昇高而？   (A) 增加   (B) 不一定 (C) 減少   (D) 不變

(    )287.	如圖所示電路，Q1是？   (A) N通道增強型MOSFET   (B) P通道JFET   (C) N通道JFET   (D) P通道增強型

(    )288.	有關MOSFET之敘述，下列何者錯誤？(VGS為閘極至源極之電壓)　 (A) 增強型n通道MOSFET之臨界電壓(VT)值為正 (B) 空乏型n通道MOSFET其VGS可接負電壓或正電壓   (C) 增強型p通道MOSFET其VGS若接正電壓則無法建立通道   (D) 空乏型MOSFET本身結構中並無通道存在

(    )289.	NPN電晶體若欲工作在作用區(Active Region)則？   (A) 基射接面需順偏，基集接面需反偏   (B) 基射接面需反偏，基集接面需反偏 (C) 基射接面需反偏，基集接面需順偏   (D) 基射接面需順偏，基集接面需順偏

(    )290.	當場效電晶體(FET)作為放大器的第一級時，是利用它的什麼優點？　 (A) 輸出阻抗大　 (B) 電流增益大　 (C) 輸入阻抗小 (D) 輸入阻抗大

(    )291.	同上，Q1功率消耗為？   (A) 0.98W   (B) 9.8W   (C) 8mW (D) 80W

(    )292.	圖 所示之n通道JFET電路，已知JFET之IDSS＝4mA，Vp＝－4V，使此JFET工作於飽和區(Saturation Region)，且其汲極電流ID＝1mA，則RS為？   (A) 3kΩ   (B) 4kΩ (C) 2kΩ   (D) 1kΩ

(    )293.	有一空乏型(Depletion)MOSFET之IDSS＝12mA，VP＝－4.8V，求VGS ＝－2.4V時，ID＝？   (A) 4mA (B) 3mA   (C) 2mA   (D) 1mA

(    )294.	對一接面場效應電晶體(JFET)而言，當其工作在飽和區時之ID電流為何？ (A)    (B)    (C)    (D)

(    )295.	圖中，若Vin＝10V、VBE＝0.7V、VCE(SAT)＝0.2V，β＝50，則此電晶體工作於？   (A) 飽和區   (B) 反轉區(逆向主動區) (C) 作用區(順向主動區)   (D) 截止區

(    )296.	如圖所示，電晶體之β＝40，使電晶體飽和之最小IB為？   (A) 1mA   (B) 0.5mA   (C) 0.1mA (D) 2mA

(    )297.	某電晶體之β值為99，則其值應為？   (A) 0.985   (B) 0.995 (C) 0.99　 (D) 0.98

(    )298.	P通道場效電晶體(FET)之電荷載子為？   (A) 電洞 (B) 主載子為電子、副載子為電洞   (C) 主載子為電洞、副載子為電子   (D) 電子

(    )299.	電晶體開關ON時，相當於進入？   (A) 反轉區   (B) 截止區 (C) 飽和區   (D) 作用區

(    )300.	下列有關場效電晶體敘述，何者錯誤？   (A) 場效電晶體的輸入阻抗大於雙接面電晶體   (B) 對場效電晶體的ID影響最大的是IG (C) 場效電晶體以控制通道之寬度而達到控制ID大小之目的   (D) 場效電晶體的主要型式有JFET，空乏式MOSFET，增強式MOSFET