◎ 選擇題，共500題

( 4 ) 1.	超大型積體電路（VLSI）的電晶體元件容量大約為？   (1) 10～100個   (2) 100～1000個   (3) 1000～10000個   (4) 10000個以上

( 2 ) 2.	INTEL公司所推出的8008是多少位元的微處理機？   (1) 4位元   (2) 8位元   (3) 16位元   (4) 32位元

( 4 ) 3.	一顆半導體晶片的大小是依據晶片內電晶體元件的數量來分，在一顆內含有10000個以上的電晶體元件之晶片稱為   (1) 小型   (2) 中型   (3) 大型   (4) 超大型積體電路

( 4 ) 4.	下列何者不為「4個自動化」？   (1) 辦公室自動化（OA）   (2) 實驗室自動化（LA）   (3) 家庭自動化（HA）   (4) 生產自動化（GA）   (5) 工廠自動化（FA）E)工廠自動化（FA）。

( 4 ) 5.	所謂LSI（大型積體）電路是指在一個晶片上的邏輯閘數至少有   (1) 12個   (2) 10個   (3) 1000個   (4) 100個

( 2 ) 6.	下列何者不是測量的基本單位   (1) 米   (2) 歐姆   (3) 安培   (4) 燭光

( 3 ) 7.	超大型積體電路是：   (1) 體積特別大   (2) 晶片特別大   (3) 電晶體數目多   (4) 以上皆是

( 3 ) 8.	下列何者不為「電子工業的4C」？   (1) 電腦   (2) 通訊   (3) 電視   (4) 控制

( 2 ) 9.	Zilog公司的Z－80是多少位元的微處理機？   (1) 4位元   (2) 8位元   (3) 16位元   (4) 32位元

( 2 )10.	下列何種CPU為16位元者？   (1) R－6502   (2) 8088   (3) 6800   (4) 4004

( 3 )11.	一般而言，邏輯閘數目最少的積體電路為：   (1) LSI   (2) MSI   (3) SSI   (4) VLSI

( 3 )12.	電晶體的製造材料是   (1) 砷、銻   (2) 磷、硼   (3) 鍺、矽   (4) 鎵、銦

( 3 )13.	在台彎發展32位元微電腦系統mice-32/68020為   (1) 大同   (2) 三洋   (3) 全友   (4) 國際　公司之產品

( 4 )14.	下列哪一項是正確的：電子計算機的發展   (1) 體積愈來愈小   (2) 容量愈來愈大   (3) 精確度愈來愈高   (4) 以上全對

( 2 )15.	根據精確的電子學定義，電子學的研究範疇不包括研究帶電粒子在   (1) 氣體中   (2) 金屬中   (3) 真空中   (4) 半導體中  的運動

( 4 )16.	所謂VLSI（超大型積體）電路是指在一個半導體晶片上的零件數目為   (1) 10～100個   (2) 100～1000個   (3) 1000～10000個   (4) 10000個以上

( 3 )17.	電感量的單位為   (1) 焦耳   (2) 法拉   (3) 亨利   (4) 瓦特

( 4 )18.	電功率的單位為   (1) 焦耳   (2) 伏特   (3) 安培   (4) 瓦特

( 1 )19.	下列何者為一8位元之CPU (1) Z－80   (2) Z－8000   (3) 8086   (4) 80286

( 4 )20.	電子元件發展的順序是   (1) 積體電路、真空管、電晶體   (2) 真空管、積體電路、電晶體   (3) 電晶體、真空管、積體電路   (4) 真空管、電晶體、積體電路

( 3 )21.	某電阻器之電阻值標示為10G，若將之換算成m，則應為多少？   (1) 10-6m   (2) 10-5m   (3) 1013m   (4) 1012m

( 2 )22.	下列何種中央處理單元（CPU）為16位元(bit)者？   (1) Z－80   (2) 8086   (3) R－6502   (4) 8080

( 2 )23.	積體電路的特點是   (1) 體積大   (2) 元件容量大   (3) 重量輕   (4) 價格高

( 4 )24.	PC/AT的CPU為   (1) Z－8000   (2) 68000   (3) 80386   (4) 80286

( 4 )25.	下列何種CPU為16位元者？   (1) R－6502   (2) 8085   (3) 6800   (4) 8088

( 2 )26.	真空管至今仍有部份被採用的原因是   (1) 輸出功率小   (2) 輸出功率大   (3) 體積大   (4) 價格便宜

( 2 )27.	s是指   (1) 10-3秒   (2) 10-6秒   (3) 10-9秒   (4) 10-12秒

( 1 )28.	8086為何家公司產品？   (1) Intel   (2) IBM   (3) Motorola   (4) Zilog

( 2 )29.	1nA等於   (1) 103   (2) 10-9   (3) 10-6   (4) 109　A

( 2 )30.	下列何種積體電路，其晶片上包含的元件數目在1000至10000個之間？   (1) VLSI   (2) LSI   (3) MSI   (4) SSI

( 4 )31.	0.02秒=？微秒   (1) 20   (2) 200   (3) 2000   (4) 20000

( 2 )32.	資訊運用是計算機和   (1) 元件   (2) 通訊   (3) 控制   (4) 材料工業　合併後的效益

( 4 )33.	電子學未來發展的趨勢是   (1) 元件與系統分離   (2) 元件與控制分離   (3) 計算與通訊分離   (4) 計算與通訊合併

( 2 )34.	在常用單位倍數符號中，k代表   (1) 10-3   (2) 103   (3) 106   (4) 109

( 2 )35.	大型積體電路LSI，每個晶片上的元件數目為   (1) 100個至1000個之間   (2) 1000個至10000之間   (3) 小於100個   (4) 大於10000個

( 4 )36.	1msec（毫秒）等於   (1) 106sec   (2) 103sec   (3) 10-6sec   (4) 10-3sec

( 1 )37.	在今日，大多數的半導體元件都是以何種材料為主？   (1) 矽   (2) 鍺   (3) 砷化鎵   (4) 鋁

( 3 )38.	下列何種積體電路，包含的邏輯數在12～100個   (1) VLSI   (2) LSI   (3) MSI   (4) SSI

( 4 )39.	電子學就是研究帶電質點在   (1) 非導體   (2) 絕緣體   (3) 導體   (4) 半導體  內移動產生各種效果的科學

( 3 )40.	電晶體於   (1) 1936   (2) 1924   (3) 1947   (4) 1961  年由巴登、蕭克萊、布拉吞所發明

( 2 )41.	中央處理單元的英文簡寫為：   (1) UPC   (2) CPU   (3) PUC   (4) OCR

( 3 )42.	MSI是哪種積體電路的簡稱？   (1) 大型積體電路   (2) 小型積體電路   (3) 中型積體電路   (4) 超大型積體電路

( 4 )43.	電子學未來發展趨勢以   (1) 三極管   (2) 電晶體   (3) 計算機   (4) 積體電路　為發展導向

( 3 )44.	SSI之IC其邏輯閘有   (1) 100個以下   (2) 1000個以下   (3) 12個以下   (4) 以上皆非

( 3 )45.	以下何者為大型積體電路？ (1) SSI   (2) MSI   (3) LSI   (4) VLSI

( 4 )46.	微處理機的功能和   (1) 輸入裝置   (2) 輸出裝置   (3) 記憶單元   (4) 中央處理機（CPU）　的功能相同

( 4 )47.	VLSI每晶片是含有   (1) 10個   (2) 100個   (3) 1000個   (4) 10000個　以上零件

( 2 )48.	下列何者不為電子元件發展的方向？   (1) 高精密度   (2) 高消耗功率   (3) 低成本   (4) 使用壽命長

( 2 )49.	下列何者不為電子元件發展的方向？   (1) 高精密度   (2) 高消耗功率   (3) 低成本   (4) 使用壽命長

( 3 )50.	在常用的倍數符號中，代表106倍的是   (1) p   (2) n   (3) M   (4) k

( 4 )51.	電荷的單位為   (1) 焦耳   (2) 瓦特   (3) 法拉   (4) 庫侖

( 3 )52.	下列何種積體電路，每個晶片上的元件數目，多於100個，但少於1000個？   (1) VLSI   (2) LSI   (3) MSI   (4) SSI

( 3 )53.	承上題，稽納二極體的崩潰電壓為9V，若負載電阻為可變，則使稽納二極體具有電壓調整功能的最小負載電阻為何？（假設IZK 0）  
 (1) 1k   (2) 2k   (3) 3k   (4) 4k

( 2 )54.	在上圖中，R的合理數值為   (1) 47   (2) 75   (3) 220   (4) 470

( 1 )55.	純半導體內若摻入銻（Sb）元素的原子則形成   (1) N型半導體   (2) P型半導體   (3) 本質半導體   (4) 帶電半導體

( 3 )56.	PN二極體，欲使達到順向偏壓，則應在   (1) P加正極、N加正極   (2) P加負極、N加正極   (3) P加正極、N加負極   (4) P加負極、N加負極

( 1 )57.	下列有關稽納二極體的敘述，何者不正確？   (1) 崩潰時電流維持一定值   (2) 順偏時其特性與一般二極體相同   (3) 可應用於穩壓電路   (4) 可做為參考電源

( 2 )58.	PN二極體是   (1) 線性元件   (2) 非線性元件   (3) 拋物線元件   (4) 以上皆非

( 1 )59.	一個工作電壓為2V，工作電流為20mA的LED，若工作於10V直流電壓源，則其串接於LED的電阻R應選用   (1) 400   (2) 500   (3) 800   (4) 1000

( 3 )60.	擴散電流之產生乃是半導體內   (1) 出現外加電壓   (2) 出現溫度差   (3) 載子濃度不同   (4) 電壓梯度不同

( 3 )61.	發光二極體（LED）所發出光的顏色與下列何者有關？   (1) 外加電壓之頻率有關   (2) 外加電流有關   (3) 二極體之材料有關   (4) 外加電壓有關

( 1 )62.	有關鍺與矽半導體特性的敘述，下列何者為正確？   (1) 矽的逆向峰值電壓遠高於鍺   (2) 矽工作溫度遠低於鍺   (3) 矽二極體的切入電壓低於鍺   (4) 矽的逆向飽和電流高於鍺

( 2 )63.	如圖所示，稽納二極體稽納電壓VZ為7.5V，逆向膝點電流IZK為2mA逆向最大電流IZM為30mA，稽納電阻rZ為10，當Vs由20V變至60V時，Vo變動範圍最接近下列何者？   (1) 0V   (2) 0.2V   (3) 0.4V   (4) 0.6V   (5) 逆向電流超過30mA，二極體燒毀，Vo無法測出E)逆向電流超過30mA，二極體燒毀，Vo無法測出。

( 4 )64.	有一個二極體在室溫時，電流為6mA，則其交流順向電阻約為   (1) 0.5   (2) 1.5   (3) 2.5   (4) 4

( 1 )65.	稽納（Zener）二極體用於穩壓電路時，其工作區域為  
 (1) 崩潰區   (2) 順向區   (3) 負電阻區   (4) 以上皆非

( 2 )66.	二極體接逆向偏壓時，空乏區寬度   (1) 不變   (2) 變大   (3) 變小   (4) 不一定

( 4 )67.	在一矽質二極體的兩端外加一順向偏壓1V，並測得順向電流為10mA，則二極體的靜態電阻為   (1) 10   (2) 30   (3) 70   (4) 100

( 3 )68.	本質半導體傳導電流是靠下列何者的移動？   (1) 電子   (2) 電洞   (3) 電子與電洞   (4) 以上皆非

( 3 )69.	一般的矽質PN二極體導通時，兩端的電位差約為？   (1) 1.2伏特   (2) 0.9伏特   (3) 0.6伏特   (4) 0.2伏特

( 3 )70.	稽納二極體在電路上，一般作用是？   (1) 放大器   (2) 整流器   (3) 穩壓器   (4) 濾波器

( 2 )71.	某二極體在VD =0.5V時，ID =10mA，其靜態電阻RD為   (1) 5   (2) 50   (3) 0.5k   (4) 5k

( 2 )72.	電子的移動速度比電洞   (1) 慢   (2) 快   (3) 相同   (4) 不一定

( 4 )73.	下列何者不適於高頻電路？   (1) 透納二極體   (2) 蕭特基二極體   (3) 變容二極體   (4) 稽納二極體

( 2 )74.	在實用電路上，變容二極體的電容量與外加變容二極體兩端之   (1) 逆向電壓成正比   (2) 逆向電壓成反比   (3) 順向電壓成正比   (4) 順向電壓成反比   (5) 以上皆非E)以上皆非。

( 3 )75.	整塊N型半導體是呈   (1) 負電性   (2) 正電性   (3) 電中性   (4) 不一定

( 4 )76.	如圖所示電路，若改變輸入電壓Vi，將會使Vo   (1) 變大   (2) 變小   (3) 固定不變   (4) ViR2R1+R2>Vz時，Vo =VZ ；ViR2R1+R2<Vz時，Vo =VR2

( 1 )77.	有關稽納二極體的敘述，下列何者為真？   (1) 它是個定電壓元件   (2) 它是個定電流元件   (3) 它工作在順向區   (4) 它具有負電阻特性

( 3 )78.	P型半導體與N型半導體結合時，會在PN接合面上形成空乏區，則空乏區靠N型側內有下列何者？   (1) 電子   (2) 電洞   (3) 正離子   (4) 負離子

( 1 )79.	二極體並聯可增加   (1) 最大電流   (2) 最大逆向電壓   (3) 交換時間   (4) 以上皆正確

( 4 )80.	當P型和N型半導體接觸時，即會產生一空乏層，而P型半導體之空乏層內應有   (1) 電洞   (2) 電子   (3) 正離子   (4) 負離子

( 2 )81.	三價雜質加到矽形成   (1) 鍺   (2) P型半導體   (3) N型半導體   (4) 空乏區

( 1 )82.	當逆向偏壓從10V減少到5V時，二極體接面的空乏區將   (1) 變小   (2) 變大   (3) 不受影響   (4) 崩潰

( 3 )83.	PN半導體加逆向偏壓時會有些許電流產生，乃是因為   (1) 正離子   (2) 負離子   (3) 少數載子   (4) 多數載子  所引起

( 2 )84.	下列有關半導體之敘述，何者錯誤？   (1) 外質半導體的導電性較本質半導體好   (2) N型半導體的多數載子為電洞   (3) P型半導體加入的雜質為受體   (4) N型半導體加入的雜質為五價元素

( 3 )85.	如圖所示，設D1、D2為理想二極體，試求Vo=？   (1) 1V   (2) 2V   (3) 3V   (4) 4V   (5) 5V E)5V。

( 2 )86.	本質半導體在絕對零度（0K）時，其性能如同   (1) 金屬導體   (2) 絕緣體   (3) 半導體   (4) 具有多數之自由電子

( 2 )87.	一矽質二極體，串聯2k的電阻，接上一20V的順向偏壓，若考慮障壁電位，則電阻兩端的電壓為何？   (1) 18.6V   (2) 19.3V   (3) 19.7V   (4) 20V

( 4 )88.	稽納（Zener）二極體，一般最常用於何種電路？  
 (1) 放大電路   (2) 振盪電路   (3) 濾波電路   (4) 穩壓電路

( 3 )89.	在P型半導體中，傳導電流的載子主要是   (1) 電子   (2) 離子   (3) 電洞   (4) 質子

( 1 )90.	關於稽納二極體的敘述，下列何者為是？   (1) VZ大於6V，呈累增崩潰，其溫度係數為正   (2) VZ大於6V呈稽納崩潰，其溫度係數為正   (3) VZ小於5V呈稽納崩潰，溫度係數為正   (4) VZ的電壓在5～6V之間，溫度係數為負

( 1 )91.	下列有關半導體之敘述何者錯誤？   (1) N型半導體是在本質半導體中摻雜3價的元素   (2) N型半導體中的多數載子為電子   (3) 當PN接面外加順向偏壓時，空乏區會變窄   (4) 當PN接面外加逆向偏壓時，仍有少數載子的流動，稱之為逆向飽和電流

( 3 )92.	稽納二極體用於穩壓電路時，其工作電流IZ 為   (1) IZ < IZK   (2) IZ > IZM   (3) IZK < IZ < IZM   (4) 以上皆對

( 4 )93.	在下列何種情況時，PN接面出現的空乏區會更顯著?   (1) 短路時   (2) 斷路時   (3) 外加順向偏壓時   (4) 外加逆向偏壓時

( 1 )94.	一個理想的鍺質PN二極體，在溫度為75℃時，其動態電阻rd =3，若在順向電流不變下，溫度提高至133℃時，其rd為何？   (1) 3   (2) 3.5   (3) 4   (4) 4.5

( 4 )95.	下列敘述，何者錯誤？   (1) 當溫度昇高時，一般金屬導體電阻增加   (2) 半導體（矽等），溫度上昇時，其電阻下降   (3) 在P型半導體裡，導電的載子主要是電洞   (4) 在N型半導體裡，電洞的濃度將隨溫度的昇高而減少

( 4 )96.	下列有關外質半導體之敘述，何者錯誤？   (1) 將三價雜質元素摻入純半導體中，以形成P型半導體   (2) 外質半導體本身之電性仍屬電中性   (3) N型半導體之多數載子為自由電子   (4) P型半導體之少數載子為電洞

( 1 )97.	稽納電壓在5V時，是屬於何種崩潰效應   (1) 稽納崩潰   (2) 累增崩潰   (3) 以上皆可能   (4) 以上皆非

( 4 )98.	理想的砷化鎵二極體其切入電壓為？   (1) 0V   (2) 0.2V   (3) 0.6V   (4) 1.1V

( 4 )99.	半導體的電流如何產生？   (1) 僅由電子   (2) 僅由電洞   (3) 正、負離子   (4) 電子和電洞均有

( 2 )100.	如圖所示，若Zener二極體崩潰電壓為10V，且12V Vi 15V，500  RL 1000，則Zener二極體所消耗之最大功率為？   (1) 0.5W   (2) 0.4W   (3) 0.3W   (4) 0.2W

( 3 )101.	透納二極體（Tunnel Diode）在順向時為一   (1) 良導體   (2) 絕緣體   (3) 具負電阻特性   (4) 半導體

( 3 )102.	某矽質二極體在溫度20℃時的逆向飽和電流為5nA，若溫度上升至40℃時，逆向飽和電流變為   (1) 5nA   (2) 10nA   (3) 20nA   (4) 40nA

( 2 )103.	二極體串聯可增加   (1) 最大電流   (2) 最大逆向電壓   (3) 交換時間   (4) 以上皆正確

( 3 )104.	一稽納二極體在25℃時的崩潰電壓為10V，其溫度係數為0.05%/℃，試求55℃時的稽納電壓為多少？   (1) 8.5V   (2) 9.85V   (3) 10.15V   (4) 11.5V

( 1 )105.	如圖為一穩壓電路，若Vi=12V，DZ之稽納電壓為8V，則通過R的電流I=？   (1) 0.04A   (2) 0.02A   (3) 0.1A   (4) 0.2A

( 2 )106.	稽納二極體用於穩壓電路時，其工作區域為   (1) 順向區   (2) 崩潰區   (3) 負電阻區   (4) 以上皆非

( 4 )107.	有一矽二極體，在溫度25℃時的逆向飽和電流為3nA，試求出溫度升高至65℃時，逆向飽和電流為多少?   (1) 6nA   (2) 18nA   (3) 30nA   (4) 48nA

( 4 )108.	矽二極體與1k電阻及5V串聯，假如陽極接到是電源正端，陰極相對於電源負端的電壓為   (1) 0.7V   (2) 0.3V   (3) 5.7V   (4) 4.3V

( 2 )109.	如圖，稽納（Zener）二極體之崩潰電壓Vz =8V，此稽納二極體之消耗功率大小為？   (1) 16mW   (2) 64mW   (3) 24mW   (4) 0W

( 5 )110.	溫度每升高1℃時，二極體的順向電壓約降低   (1) 1.245V   (2) 1.50mV   (3) 1.75mV   (4) 2.00mV   (5) 2.50mV E)2.50mV。

( 3 )111.	如圖之二極體在流通1mA電流時，兩端的電壓差為0.7V，若=1且VT =25mV，則VD為（計算時可參考底下的自然對數表）：
 (1) 0.7V   (2) 0.73V   (3) 0.76V   (4) 0.79V

( 1 )112.	二極體若加順向偏壓   (1) 空乏區寬度減小，等效電容變大   (2) 空乏區寬度減小，等效電容變小   (3) 空乏區寬度增加，等效電容變大   (4) 空乏區寬度增加，等效電容變小

( 3 )113.	一般PN二極體，其雜質濃度比約為   (1) 1:103   (2) 1:105   (3) 1:108   (4) 1:1012

( 3 )114.	若有一矽二極體，常溫（25℃）時逆向飽和電流Io為10A，則75℃時其漏電流為   (1) 0.03mA   (2) 0.05mA   (3) 0.32mA   (4) 0.5mA

( 1 )115.	二極體接逆向偏壓時，存在一個逆向飽和電流Is，關於Is的敘述下列何者正確？   (1) 與溫度成正比    (2) 與溫度成反比   (3) 與逆向偏壓成正比   (4) 與順向偏壓成正比

( 3 )116.	如圖所示的符號為何種元件   (1) 隧道二極體   (2) 稽納二極體   (3) 變容二極體   (4) PN二極體

( 3 )117.	下列敘述何者正確？   (1) 在本質（Intrinsic）半導體中加入微量的五價元素則形成P型半導體   (2) N型半導體的多數載子為電洞   (3) P型半導體的少數載子為自由電子   (4) 本質半導體中所加入之三價元素稱為施體（Donor）

( 2 )118.	下列何者具負電阻特性？   (1) 稽納二極體   (2) 透納二極體   (3) 蕭特基二極體   (4) 恆流二極體

( 1 )119.	二極體的順向導通電流方程式為？  
 (1) Id =Is(eVdηV1-1)   (2) Id =Is(1-eVdηV1)   (3) Id =Is   (4) Id =0

( 2 )120.	在純矽晶體中，摻入施體雜質，則   (1) 電子數目減少   (2) 電洞數目減少   (3) 此施體雜質是三價元素   (4) 導電率變差

( 4 )121.	理想二極體接上逆向偏壓後，其性質如同   (1) 超導體   (2) 良導體   (3) 半導體   (4) 絕緣體

( 1 )122.	二極體之逆向飽和電流通常會隨溫度之上升而？   (1) 變大   (2) 變小   (3) 無變化   (4) 不一定

( 4 )123.	稽納二極體崩潰電壓的溫度係數   (1) 等於零   (2) 大於零   (3) 小於零   (4) 不一定

( 1 )124.	對於二極體，下列敘述何者正確？   (1) 用在檢波時，要工作在非線性區   (2) 串聯可增加最大電流   (3) 並聯可增最大逆向電壓   (4) 施加逆向偏壓愈大，則空乏區寬度變小

( 4 )125.	下列那一個元素非為半導體材料？   (1) 矽   (2) 鍺   (3) 砷化鎵   (4) 鋰

( 4 )126.	可變電容二極體在正常工作時是施加   (1) 順向高電壓   (2) 順向低電壓   (3) 零電壓   (4) 逆向偏壓

( 1 )127.	下列V－I（電壓對電流）特性曲線，何者代表理想二極體（Vr為切入電壓）？  
 (1)         (2) 
 (3)            (4)

( 2 )128.	如圖所示，二極體並聯可增加耐流能力，而每一二極體又串聯一電阻R的目的是   (1) 限流   (2) 平衡兩二極體通過之電流   (3) 增加二極體耐壓能力   (4) 降低二極體消耗之功率   (5) 提升二極體之整流效率E)提升二極體之整流效率。

( 2 )129.	承上題，通過二極體的電流為何？   (1) 9.3mA   (2) 9.65mA   (3) 10mA   (4) 19.3mA

( 3 )130.	以GaAs為材料作之電晶體比Si材料作之電晶體，能在較高頻率使用，主要是因為   (1) 濃度較高   (2) 帶電量較大   (3) 移動率較快   (4) 以上皆非

( 1 )131.	二極體由P型材料與N型材料接合而成，當二極體被反偏時的電流稱為逆向飽和電流，逆向飽和電流的大小主要與下列何者有關?   (1) 二極體所在環境的溫度   (2) 反向偏壓的大小   (3) 加反向偏壓的時間   (4) 與反向偏壓的大小、加反向偏壓的時間同時有關

( 1 )132.	光電二極體之逆向電流與入射光強度成   (1) 正比   (2) 平方成正比   (3) 立方成正比   (4) 平方成反比

( 1 )133.	半導體PN，斷路時出現空乏區是為了   (1) 制止擴散電流   (2) 制止漂移電流   (3) 增加擴散電流   (4) 增加漂移電流　以達熱平衡

( 2 )134.	如圖中Vin=20V、RS =1k，稽納二極體DZ的參數為VZ =9.3V、IZK =1mA及IZM =6mA，若忽略其稽納電阻，且二極體D1之膝點電壓（knee voltage）為0.7V，則可讓稽納二極體DZ正常運作之最低負載電阻RL為： (1) 959   (2) 1.11k   (3) 1.98k   (4) 2.5k

( 1 )135.	關於稽納二極體的敘述，下列何者為真？   (1) 它是個定電壓元件   (2) 它是個定電流元件   (3) 它工作在順向區   (4) 它有負電阻特性

( 2 )136.	右圖之電路，流過稽納二極體之電流約為   (1) 3.7mA   (2) 3.1mA   (3) 1.5mA   (4) 0.63mA

( 1 )137.	二極體反向偏壓時，空乏區寬度會   (1) 變大   (2) 不變   (3) 變小   (4) 變大或者變小

( 3 )138.	稽納二極體常被廣泛地使用在   (1) 電流限制器   (2) 電流穩定器   (3) 電壓調整器   (4) 可變電阻器

( 2 )139.	一原子失去電子後，其游離後將變成   (1) 不帶電   (2) 帶正電的離子   (3) 帶負電的離子   (4) 可能帶正電亦可能帶負電

( 2 )140.	下列有關二極體的敘述，何者有誤？   (1) 可以使用三用電表檢驗二極體的材質   (2) 實驗中常用的二極體編號為2N4xxx系列   (3) 一般的二極體有記號或標註的那一端，通常為N極   (4) 鍺比矽有較小的障壁電壓（barrier potential），更適合用在截波電路

( 4 )141.	有關外質（摻雜）半導體的敘述，下列何者有誤？   (1) 將三價雜質元素摻入純半導體中，即形成P型材料   (2) 將五價雜質元素摻入純半導體中，即形成N型材料   (3) N型材料之多數載子為自由電子，P型材料之多數載子為電洞   (4) 純半導體比摻雜的半導體有更好的導電性

( 2 )142.	PN二極體接面附近所形成接觸（障壁）電位的極性是   (1) P端正，N端負   (2) P端負，N端正   (3) 視偏壓而定   (4) 視溫度而定

( 3 )143.	障壁電勢乃是其區域內有   (1) 電子   (2) 電洞   (3) 正離子及負離子   (4) 正負電壓

( 2 )144.	如圖所示齊納（Zener）電路中，設齊納二極體的崩潰電壓為20V，則其通過的電流IZ等於   (1) 0A   (2) 1A   (3) 2A   (4) 3A

( 4 )145.	有關二極體的敘述，下列何者為非？   (1) 二極體為單向導通元件   (2) 二極體可作為整流元件   (3) 理想二極體，導通時，電阻為零   (4) 二極體逆向偏壓時，其電阻約為1～10k

( 4 )146.	已知在室溫下時，二極體導通電流ID=1mA，電壓VD=0.6V，則其靜態電阻RD為？   (1) 2.5   (2) 25   (3) 60   (4) 600

( 1 )147.	下列V－I（電壓對電流）特性曲線，何者代表理想二極體（Vr為切入電壓）？
 (1) 　　　　 (2) 
 (3) 　　　　   (4)

( 2 )148.	PN二極體的作用與二極體真空管極為相似，二極體中的N型區，相當於二極管的   (1) 屏極   (2) 陰極   (3) 視外加偏壓之極性而定   (4) 以上皆非

( 2 )149.	障壁電壓乃是由   (1) 電子、電洞所形成   (2) 正、負離子所形成   (3) 外加電壓所形成   (4) 不一定

( 3 )150.	鍺二極體的導通電壓約為？   (1) 1V   (2) 0.7V   (3) 0.3V   (4) 10mV

( 3 )151.	如圖所示，Vi =20V，稽納二極體的VZ =10V，R1=10k，R2=20k，則輸出Vo為？   (1) 20V   (2) 13.8V   (3) 10V   (4) 5V

( 3 )152.	紅色LED的順向電壓約為   (1) 0.2   (2) 0.7   (3) 1.6   (4) 2.3  伏特

( 2 )153.	下列何種二極體較適合高頻作用   (1) 齊納二極體   (2) 蕭特基二極體   (3) 變容二極體   (4) 發光二極體

( 2 )154.	二極體用在檢波時，要工作在   (1) 線性區   (2) 非線性區   (3) 皆可   (4) 不可用二極體

( 2 )155.	N型半導體的多數載子是   (1) 電洞   (2) 電子   (3) 施體離子   (4) 受體離子

( 4 )156.	透納（tunnel）二極體的特點，下列何者正確？   (1) 能承受較大的順向電流   (2) 能承受較大的逆向電壓   (3) 能作較大功率的整流用   (4) 能作高頻振盪用

( 3 )157.	PN接面二極體之空乏區內   (1) 有自由電子   (2) 有自由電洞   (3) 有正負離子   (4) 什麼也沒有

( 1 )158.	溫度升高時，一般金屬導體電阻增加，而半導體（矽等）在溫度上升時，其電阻值   (1) 下降   (2) 上升   (3) 不變   (4) 成為絕緣體

( 1 )159.	如圖所示穩壓電路中，流過5k電阻的電流為   (1) 1mA   (2) 2mA (3) 3mA   (4) 5mA

( 2 )160.	同上題，二極體的動態電阻rd為？   (1) 2.5   (2) 25   (3) 60   (4) 600

( 5 )161.	承上題，若二極體之順向電阻為25，則以下何者為R的最佳數值   (1) 25   (2) 50   (3) 75   (4) 100   (5) 125 E)125。

( 1 )162.	PN接合二極體之逆向飽和電流，溫度增高10℃，其值將增為原有的   (1) 2倍   (2) 3倍   (3) 4倍   (4) 5倍

( 4 )163.	有一PN二極體，順向交流電阻在27℃為10，溫度上升至177℃時其值為何？   (1) 5   (2) 6.67   (3) 10   (4) 15

( 4 )164.	有一PN二極體，在25℃時加上0.65V，電流I=5mA，當溫度上升到45℃時，求I=5mA時的電壓值應為   (1) 0.66V   (2) 0.65V   (3) 0.64V   (4) 0.60V

( 2 )165.	對於PN二極體之空乏區如未加上偏壓時，有如下敘述：1.空乏區應含有不動之正離子  2.空乏區應含有自由電子  3.空乏區沒有自由電子  4.空乏區根本沒有自由電洞。請問以上何者為錯?   (1) 只有1   (2) 只有2   (3) 只有3   (4) 1及3

( 1 )166.	在N型半導體裡，電洞濃度將隨溫度的升高而   (1) 增加   (2) 減少   (3) 不變   (4) 不一定

( 3 )167.	二極體不能做下列的哪一項工作？   (1) 整流   (2) 檢波   (3) 放大   (4) 截波

( 2 )168.	如圖所示，通過R的電流為 
 (1) 0.2A   (2) 0.02A   (3) 0.1A   (4) 0.04A

( 4 )169.	在純半導體中加入雜質原子的過程稱為   (1) 再結合   (2) 晶格化   (3) 鍵結   (4) 摻雜

( 4 )170.	下列有關Zener二極體，何者錯誤？   (1) 又稱為崩潰二極體   (2) 有一定的崩潰電壓   (3) 一般二極體之崩潰可分成累增崩潰，稽納崩潰   (4) 無法作為限壓裝置

( 4 )171.	如圖所示，當Vi有變動時   (1) VRL與Vi成正比   (2) VRL與Vi2成正比   (3) VRL與Vi成反比   (4) VRL不變

( 3 )172.	右圖之電路，如稽納二極體反接，則Vo約為   (1) 10V   (2) 6.3V   (3) 0.7V   (4) 0V

( 3 )173.	自由電子存在於物質的   (1) 價電帶   (2) 禁止帶   (3) 傳導帶   (4) 能隙  中

( 4 )174.	發光二極體的發光度   (1) 與逆向偏壓成正比   (2) 與逆向偏壓成反比   (3) 與順向電流成反比   (4) 與順向電流成正比

( 2 )175.	半導體PN接合面，在P型之空乏區出現   (1) 正電性   (2) 負電性   (3) 中性   (4) 以上皆非

( 2 )176.	稽納二極體的符號為   (1)    (2)    (3)    (4)

( 2 )177.	如圖之電路，若Vi = +5V，求Vo為？   (1) +2.5V   (2) －2.5V   (3) +5V   (4) －5V

( 2 )178.	在室溫下，未加偏壓之PN二極體在PN接面附近的狀況為：
 (1) P型半導體帶正電，N型半導體帶負電   (2) P型半導體帶負電，N型半導體帶正電   (3) P型及N型半導體皆不帶電   (4) P型及N型半導體所帶之電性不固定

( 1 )179.	一3V稽納二極體，試問下列何者可能為其崩潰電壓的溫度係數？   (1) -0.052%/℃   (2) 0%/℃   (3) 0.052%/℃   (4) 0.52%/℃

( 1 )180.	下列有關稽納二極體的敘述，何者不正確？   (1) 崩潰時電流維持定值   (2) 順偏時其特性與一般二極體相同   (3) 可應用於穩壓電路   (4) 可做為參考電源

( 1 )181.	一般PN二極體兩端順向電壓隨溫度變化的情形是   (1) －2.5mV/℃   (2) +2.5mV/℃   (3) －25mV/℃   (4) +25mV/℃

( 3 )182.	下列何種元件可將電能轉換為光能？   (1) 光敏電阻   (2) 光二極體   (3) 發光二極體   (4) 稽納二極體

( 4 )183.	二極體在順向偏壓時，下列敘述何者正確？   (1) 有大電阻   (2) 有大電壓降   (3) 截止電流   (4) 導通電流

( 2 )184.	將硼B元素摻進純矽晶體內，則成為   (1) N型   (2) P型   (3) I型   (4) J型  材料

( 1 )185.	當二極體的順向偏壓增加時，擴散電容的大小會   (1) 增加   (2) 減少   (3) 無影響   (4) 不一定

( 3 )186.	圖中電路，稽納內阻已知rz =4, RL =40, 
RS =16，則輸入電壓變化5V時，輸出電壓變化幾伏？   (1) 0.1   (2) 0.5   (3) 1   (4) 2

( 1 )187.	下列敘述何者不正確？   (1) Si及Ge的原子序皆為14   (2) Si的障壁電壓約為0.7V   (3) Ge的障壁電壓約為0.3V   (4) Si及Ge皆是4價元素

( 2 )188.	二極體的空乏電容隨著逆偏電壓的增加而？   (1) 增加   (2) 減少   (3) 無影響   (4) 不一定

( 4 )189.	下列何者具有負電阻特性？   (1) 變容二極體   (2) 稽納二極體   (3) 光電二極體   (4) 透納二極體

( 4 )190.	有一鍺質二極體在25℃時，Is為1A，當溫度升至55℃時，Is為   (1) 1A   (2) 2A   (3) 4A   (4) 8A

( 1 )191.	變容二極體，是利用下列何者來調變其電容量？   (1) 電壓   (2) 電流   (3) 負電阻   (4) 頻率

( 1 )192.	二極體的障壁電位，即為其電壓－電流特性曲線上的   (1) 切入電壓   (2) 稽納電壓   (3) 崩潰電壓   (4) 以上皆非

( 2 )193.	在本質半導體中，由於外加電壓而產生的電流，稱為   (1) 漏電流   (2) 漂移電流   (3) 擴散電流   (4) 電子流

( 3 )194.	在本質半導體中，由於載子濃度不均勻而產生的電流，稱為   (1) 漏電流   (2) 漂移電流   (3) 擴散電流   (4) 電子流

( 2 )195.	下列敘述何者不正確？   (1) 矽（Si）及鍺（Ge）皆是本質半導體（Intrinsic Semiconductor）   (2) 將磷（P）或砷（As）加入一本質半導體可以將此半導體變為P型外質半導體（Extrinsic Semiconductor）   (3) 在P型半導體中之多數載子（Majority Carrier）為電洞   (4) 在摻有銻（Sb）的半導體中，Sb扮演的角色是施體（Donor）

( 4 )196.	稽納二極體通常是工作於   (1) 順向電壓   (2) 零電壓   (3) 逆向低電壓   (4) 逆向崩潰電壓

( 1 )197.	如圖之電路是用普通電壓表，測量稽納（Zener）二極體之崩潰點，當DZ達稽納崩潰點時，電壓表之讀數   (1) 隨VR之減少而下降，卻不隨VR之增加而升高   (2) 隨VR之增減而升降   (3) 保持在0.6V左右   (4) 等於VR2

( 1 )198.	如圖所示，有一個PN接面的二極體，請問在N型半導體接面附近的總電荷極性為？   (1) 正的   (2) 負的   (3) 中性的   (4) 不能決定

( 1 )199.	下列有關二極體材料的敘述何者錯誤？   (1) 經過摻雜（Doping）處理的半導體稱為本質（Intrinsic）半導體   (2) 具有5個價電子的雜質稱為施體（Donor）   (3) N型材料的多數載子是電子   (4) P型材料的少數載子是電子

( 4 )200.	一般二極體可應用在下列何種功能？   (1) 整流   (2) 截波   (3) 箝位   (4) 以上皆是

( 3 )201.	如圖所示，若稽納二極體的崩潰電壓為9V，則輸出電壓Vo為何？   (1) 12V   (2) 9V   (3) 6V   (4) 1V

( 4 )202.	如圖所示，當Vin 為12V時，則輸出Vout為？   (1) 12V   (2) 5.8V   (3) 5.1V   (4) 4.8V

( 3 )203.	在矽晶體中，欲使電子從共價鍵中釋放出來而成自由電子，至少需要多少能量？   (1) 0.45eV   (2) 0.72eV   (3) 1.1eV   (4) 1.6eV

( 1 )204.	擴散電流的產生，是因為   (1) 半導體內載子濃度不均   (2) 半導體內出現外加電壓   (3) 半導體內出現溫度差   (4) 半導體內出現電差

( 3 )205.	整個P型半導體是呈現   (1) 負電性   (2) 正電性   (3) 電中性   (4) 視雜質原子序而定

( 3 )206.	在矽晶體中，欲使電子由共價鍵釋放出來而成自由電子，至少需要多少能量？   (1) 0.45eV   (2) 0.72eV   (3) 1.1eV   (4) 1.6eV

( 4 )207.	下列何種元素摻入純半導體材料中可將純質半導體的電特性轉變為P型半導體？   (1) 磷   (2) 砷   (3) 銻   (4) 硼

( 2 )208.	LED工作時通常加   (1) 逆向偏壓   (2) 順向偏壓   (3) 逆、順向皆可   (4) 零偏壓

( 3 )209.	某矽二極體在溫度20℃時的逆向飽和電流為5nA，若溫度上升至50℃時，則逆向飽和電流變為   (1) 20nA   (2) 30nA   (3) 40nA   (4) 60nA

( 3 )210.	LED發光之顏色與下列何者有關？   (1) 外加電壓大小   (2) 外加電壓頻率   (3) 材料能帶間隙   (4) 通過電流大小

( 3 )211.	LED所發出光的顏色與   (1) 外加電壓有關   (2) 電流大小有關   (3) 二極體的材料合成成分有關   (4) 以上皆是

( 2 )212.	可變電容二極體當逆向偏壓增加時，其電容量是   (1) 增加   (2) 減少   (3) 不變   (4) 以上皆是

( 2 )213.	如圖所示，若V=20伏，R=1k, RL=1k, DZ之稽納電壓為6伏，則DZ上散逸的功率PZ為   (1) 40mW   (2) 48mW   (3) 52mW   (4) 60mW

( 4 )214.	如圖所示電路，若D為理想二極體，則在2k上的電壓和電流為   (1) 15V、5mA   (2) 6V、2mA   (3) 4V、2mA   (4) 0V、0mA

( 2 )215.	續上題，若D反接，則在2k上的電壓和電流為：   (1) 15V、2mA   (2) 6V、3mA   (3) 4V、2mA   (4) 0V、0mA

( 3 )216.	圖中，若IZ min =1mA, IL max =49mA，則達到穩壓15V工作的RZ 最大值為若干？   (1) 1k   (2) 800   (3) 600   (4) 400

( 2 )217.	矽質二極體在常溫之下，其切入電壓約為   (1) 0.2V～0.3V   (2) 0.5V～0.7V   (3) 1.1V～1.5V   (4) 以上皆非

( 4 )218.	使用稽納二極體通常用二個背對背連接其目的為  
 (1) 較好看   (2) 限流作用   (3) 增加電壓值   (4) 溫度補償

( 1 )219.	一般PN二極體兩端的順向偏壓隨溫度的變化量約為   (1) -2.5mV/℃   (2) -25mV/℃   (3) +2.5mV/℃   (4) +25mV/℃   (5) +0.25mV/℃E)+0.25mV/℃。

( 1 )220.	N型半導體內的電洞為   (1) 少數載子，由熱所產生   (2) 少數載子，由摻雜所產生   (3) 多數載子，由熱所產生   (4) 多數載子，由摻雜所產生

( 3 )221.	關於二極體崩潰的敘述，下列何者為非？   (1) 累增崩潰多發生在低摻濃度的二極體   (2) 累增崩潰的崩潰電壓在6V以上   (3) 稽納崩潰的崩潰電壓溫度係數為正   (4) 稽納崩潰的過程中未涉及載子與晶體離子的碰撞

( 1 )222.	稽納二極體順向導通電壓為？   (1) 0.6V   (2) 3V   (3) 6V   (4) 10V

( 3 )223.	一般矽質二極體導通時，兩端的電位差為?   (1) 1.2V   (2) 0.9V   (3) 0.6V   (4) 0.2V

( 4 )224.	下列何者對矽、鍺二極體之陳述錯誤   (1) 矽的能隙較大   (2) 矽的漏電流較小   (3) 矽的溫度穩定性較佳   (4) 矽的導電性較佳

( 4 )225.	半導體PN接合面出現空乏區（depletion layer），在何種情況下更明顯   (1) 斷路時   (2) 短路時   (3) 順向偏壓時   (4) 逆向偏壓時

( 1 )226.	繼上題，利用空乏區可做成   (1) 壓控電容   (2) 壓控電阻   (3) 壓控電感   (4) 以上皆非

( 3 )227.	在矽晶體中，欲使電子在室溫下由共價鍵中釋放出來而成自由電子，至少需要多少能量？   (1) 0.45eV   (2) 0.72eV   (3) 1.1eV   (4) 1.6eV

( 2 )228.	下列何種二極體的空乏區最窄？   (1) 發光二極體   (2) 透納二極體   (3) 變容二極體   (4) 稽納二極體

( 4 )229.	如圖所示，實驗電路伏特計所測量電壓為3V，則R值應接近多少？（註：伏特計內阻為20k；D為矽二極體）   (1) 1   (2) 2   (3) 8   (4) 4   (5) 6 E)6。

( 4 )230.	二極體的動態電阻rd為   (1) nVT /Is   (2) VD /ID   (3) VT /1mA  
 (4) nVT /ID

( 3 )231.	N型半導體於鍺或矽中加入之雜質為   (1) 三價   (2) 四價   (3) 五價   (4) 以上各價均可能

( 4 )232.	在P型半導體中，載子的狀況是   (1) 只有電洞   (2) 只有電子   (3) 有多數電子及少數電洞   (4) 有多數電洞及少數電子

( 2 )233.	在一矽質二極體的兩端外加一順向偏壓1V，並測得順向電流為10mA，則二極體的分佈電阻為   (1) 10   (2) 30   (3) 70   (4) 100

( 3 )234.	蕭特基二極體的符號為   (1)    (2)    (3)    (4)

( 1 )235.	LED所發出之光為   (1) 單色光   (2) 多色光   (3) 單色聚合光   (4) 以上皆非

( 3 )236.	障壁電壓乃是在PN接面區域內有   (1) 自由電子   (2) 電洞   (3) 正、負離子   (4) 自由電子與電洞

( 4 )237.	P型半導體與N型半導體結合時，在PN接合面上形成空乏區，在空乏區靠P型側有   (1) 電子   (2) 電洞   (3) 正離子   (4) 負離子

( 2 )238.	有一崩潰電壓為10V的稽納二極體，若50mA的稽納電流變化，對應有0.1V的稽納電壓改變，則稽納電阻為何？   (1) 1   (2) 2   (3) 10   (4) 20

( 1 )239.	稽納二極體的特性是   (1) 能在定電壓下調整電流，故可用來設計穩壓電路   (2) 溫度係數都為正   (3) 溫度係數都為負   (4) 稽納二極體也是一種發光二極體，可做數字顯示器

( 4 )240.	在絕對溫度零度（0K）時，本質半導體內所有價電子   (1) 均為自由電子   (2) 都在導帶內   (3) 都在禁帶內   (4) 都在價帶內

( 2 )241.	在PN二極體中，較容易產生電子流的方向是   (1) 由P型至N型區   (2) 由N型至P型區   (3) 兩方向都很容易   (4) 兩方向都很難

( 1 )242.	圖中，若LED電壓為2V，內阻為300，則流過LED的電流為   (1) 5.2mA   (2) 6.2mA   (3) 7.2mA   (4) 8.2mA

( 1 )243.	電洞是   (1) 電子離開價電帶所留下的空位   (2) 傳導帶的空位   (3) 正電子   (4) 傳導帶的電子

( 3 )244.	如何使一PN接面二極體順偏？   (1) 陽極接外加電壓的負端，而陰極接於正端   (2) 陽極接外加電壓的正端，而陰極接於負端   (3) 陽極接到外加電壓的正端，而陰極接於負端，且須大於Vr以上   (4) 由載子濃度決定

( 3 )245.	PN二極體電流I與V的關係為   (1) I = eVVT   (2) I = eVVT－1   (3) I =IS ( eVVT－1)   (4) I =ISe

( 2 )246.	如圖所示，若稽納二極體的崩潰電壓為9V，則輸出電壓Vo為何？   (1) 12V   (2) 9V   (3) 6V   (4) 1V

( 2 )247.	某稽納二極體的稽納電壓10V，內阻為8，若工作在30mA時，則其兩端電壓為   (1) 10V   (2) 10.24V   (3) 10.4V   (4) 10.024V

( 1 )248.	溫度增加時，PN二極體的偏移電壓（cutin voltage）會   (1) 減小   (2) 增大   (3) 不變   (4) 偶而變動

( 4 )249.	如圖所示電路的電流I1為5mA，
I2為10mA，Vz1的齊納（Zener）電壓為  
 (1) 10V   (2) 12V   (3) 15V   (4) 20V

( 3 )250.	矽元素為   (1) 2   (2) 3   (3) 4   (4) 5  價元素

( 3 )251.	如圖所示，欲使齊納（Zener）二極體正常工作，其RL最小值為   (1) 0   (2) 10   (3) 50   (4) 100   (5) 150 E)150。

( 2 )252.	稽納二極體（Zener Diode）使用於穩壓時，是操作在？  
 (1) 正向導通   (2) 逆向崩潰   (3) 整流   (4) 濾波

( 1 )253.	矽二極體的兩端施加直流電壓為0.9伏特，並測得電流為10毫安培，則此二極體的靜態電阻   (1) 90歐姆   (2) 90仟歐姆   (3) 900歐姆   (4) 100仟歐姆   (5) 100歐姆E)100歐姆。

( 4 )254.	半導體PN接合面出現空乏區，在何種情況下更明顯?   (1) 斷路時   (2) 短路時   (3) 順向偏壓時   (4) 逆向偏壓時

( 1 )255.	一般正常的二極體，其導通特性為?   (1) 單向導通   (2) 雙向導通   (3) 短路   (4) 斷路

( 2 )256.	如圖所發生的電流I稱為   (1) 順向電流   (2) 逆向電流   (3) 渦流   (4) 接觸電流

( 2 )257.	稽納二極體（Zener diode）的崩潰電壓參考值為5～6伏特時，則稽納電壓VZ在6伏特以下時的溫度係數為   (1) 正值   (2) 負值   (3) 不變   (4) 以上皆非

( 1 )258.	下列有關矽與鍺二極體之比較何者正確?   (1) 矽二極體的逆向峰值電壓遠高於鍺二極體   (2) 矽二極體的可工作溫度遠低於鍺二極體   (3) 矽二極體的臨界電壓低於鍺二極體   (4) 矽二極體的反向飽和電流高鍺二極體

( 3 )259.	電路符號為  是   (1) LED   (2) 光電二極體   (3) 變容二極體   (4) 稽納二極體

( 2 )260.	純半導體內若摻入銦（In）元素的原子則形成   (1) N型半導體   (2) P型半導體   (3) 本質半導體   (4) 帶電半導體

( 1 )261.	在N型半導體裏，導電的主要載子是   (1) 自由電子   (2) 電洞   (3) 離子   (4) 以上皆是

( 3 )262.	下列何種二極體通常都在崩潰區工作   (1) 變容二極體   (2) 檢波二極體   (3) 稽納二極體   (4) 發光二極體

( 3 )263.	在圖中，已知VZ =6V，0.5mA  I2  28mA，請問I3=？   (1) 9mA   (2) 10mA   (3) 12mA   (4) 16mA

( 1 )264.	如圖所示電路，令VZ 1 =VZ 2 =6.3V, Vi =10sin t，RL >>R1，則Vo為   (1) 7V方波   (2) 7V正弦波   (3) +7V方波   (4) +7V正弦波

( 1 )265.	下列何者為二極體的編號？   (1) 1N 4001   (2) 2N 2222   (3) 7404   (4) 7806

( 4 )266.	熱當電壓VT在室溫下約為？   (1) 1mV   (2) 2.5mV   (3) 10mV   (4) 25mV

( 3 )267.	當發光二極體發光時，兩端電壓為1.7V，則圖電路中的R應採用   (1) 150   (2) 220   (3) 330   (4) 470

( 4 )268.	下列敘述何者正確？   (1) 受體是五價元素   (2) 施體是三價元素   (3) N型半導體之主要載子為電洞   (4) 電洞僅存在於半導體中

( 1 )269.	有一全波整流電路，其輸入電壓VS (t)=100sin314tV，則輸出電壓之漣波百分率為　 (1) 48%　 (2) 64%　 (3) 121%　 (4) 141%

( 2 )270.	將交流電壓轉換成脈動直流電壓的裝置是　 (1) 變壓器　 (2) 整流器　 (3) 濾波器　 (4) 電壓調整器

( 2 )271.	半波整流電路中（含一個二極體及電容），濾波電容愈大，二極體導電時間　 (1) 愈長　 (2) 愈短　 (3) 不變　 (4) 以上皆非

( 2 )272.	如圖電源之頻率為60Hz，求該圖中之漣波因數為何　 (1) 2.74%　 (2) 5.77%　 (3) 10.38%　 (4) 15.38%

( 3 )273.	如圖所示，AB端電壓為　 (1) E　 (2) 2E　 (3) 3E　 (4) 4E

( 4 )274.	一全波整流器的峰值輸入電壓為150V，其輸出直流電壓為？　
 (1) 50V　 (2) 75V　 (3) 85V　 (4) 95V

( 3 )275.	某橋式整流器，輸出200伏特直流電壓，則二極體所需的逆向峰值電壓為　 (1) 100伏特　 (2) 200伏特　 (3) 314伏特　 (4) 628伏特

( 3 )276.	同上題，上圖所示電路，VS為100(rms)的交流電壓，在無負載情況下，Vo=？　 (1) 100V　 (2) 141V　 (3) 282V　 (4) 200V

( 2 )277.	三倍及四倍倍壓器，每一個二極體之耐壓為Vm之　 (1) 1倍　 (2) 2倍　 (3) 3倍　 (4) 4倍

( 3 )278.	如圖所示電路，VAB電壓可以達到　 (1) Vm　 (2) 2Vm　 (3) 3Vm　 (4) 4Vm

( 4 )279.	上題中，VEC電壓可以達到　 (1) Vm　 (2) 2Vm　 (3) 3Vm　 (4) 4Vm

( 2 )280.	如圖所示，C2兩端之電壓等於　 (1) E　 (2) 2E　 (3) 3E　 (4) 4E

( 5 )281.	右圖中，變壓器的圈數比為N1：N2=5:1，試問負載RL兩端之直流電壓（VDC）是多少？　 (1) 155.5V　 (2) 31.1V　 (3) 22V　 (4) 12V　 (5) 9.9V E)9.9V。

( 3 )282.	交流電壓經過整流後，所得到之電壓為一　 (1) 最大值　 (2) 有效值　 (3) 平均值　 (4) 均方根值　之直流電壓

( 4 )283.	一個60Hz的交流電壓經全波整流後，負載上之電壓波形頻率為？　 (1) 180　 (2) 60　 (3) 100　 (4) 120  Hz

( 2 )284.	全波整流的輸出波形為脈動的直流輸出，其脈動頻率與交流電源頻率f，相比較，正好是　 (1) 1fs　 (2) 2fs　 (3) 12fs　 (4) 4fs

( 1 )285.	如圖電路中，假設二極體為理想，順向導通電壓為0，則輸出Vo之平均電壓Vdc約為？　 (1) 3.18V　 (2) 5V　 (3) 6.28V　 (4) 7.07V

( 2 )286.	四倍倍壓器輸出為240V，其電路內二極體最小額定之峰值反向電壓（PIV）為　 (1) 240V　 (2) 120V　 (3) 60V　 (4) 30V

( 3 )287.	有一整流電路，輸出電壓最大值為100伏特，最小值為70伏特。若漣波為一正弦波，則漣波因數為　 (1) 2.5　 (2) 1.5　 (3) 0.125　 (4) 0.05

( 4 )288.	全波整流電路的漣波因數是　 (1) 140%　 (2) 121%　 (3) 100%　 (4) 48%

( 2 )289.	關於電容濾波器，下列敘述何者為非？　 (1) 電壓調整率差　 (2) 大負載時漣波甚小　 (3) 小負載時直流電壓甚高　 (4) 經過二極體之峰值電流甚大

( 3 )290.	若某半波整流電路，輸出180V的直流電壓，則此電路二極體最低逆向峰值電壓為　 (1) 360V　 (2) 480V　 (3) 567V　 (4) 732V

( 4 )291.	以一個三用電表測得整流電路輸出的直流電壓為30V交流漣波電壓為3V(rms)，試計算其漣波因數為何？　 (1) 0.01%　 (2) 0.1%　 (3) 1%　 (4) 10%

( 1 )292.	一電晶體輸出阻抗為50k，欲採用變壓器匹配次級放大器，若次級輸入阻抗為2k，則此變壓器之匝數比應為　 (1) 5:1　 (2) 10:1　 (3) 50:2　 (4) 15:1　 E)25:1。

( 2 )293.	有一電源供給器，電壓為22V，內阻為2，滿載時所提供之電流為1A，則此電源之電壓調整率為　 (1) 5%　 (2) 10%　 (3) 15%　 (4) 20%

( 0 )294.	餘弦波Im cos  t經半波整流後之波形，在一週期中之平均值為　 (1) 0　 (2) Im/2　 (3) Im/2　 (4) Im/3　 E)Im/。

( 2 )295.	全波整流器輸出信號之波形為脈動之直流，若輸入交流電源之頻率為fs，則此輸出信號之頻率為　 (1) fs　 (2) 2fs　 (3) 12fs　 (4) 14fs

( 1 )296.	如圖之中間抽頭式變壓器電路中，|VS1|=|VS2|，VS1=10sintV，且D1、D2皆為理想二極體，則Vo之平均直流電壓為：   (1) 6.37V   (2) 3.18V   (3) 3.18V   (4) 6.37V

( 3 )297.	有一半波整流濾波電路輸入電壓頻率為60Hz，若輸出直流電流為10mA，而電容充電時間（即二極體導通時間）為1ms，則二極體上峰值電流為　 (1) 10mA　 (2) 83mA　 (3) 166mA　 (4) 200mA【 提示：Ip =TT1Idc　】。

( 2 )298.	若想透過變壓器升壓，則初級線圈匝數N1與次級線圈匝數N2的關係為　 (1) N1>N2　 (2) N1<N2　 (3) N1=N2　 (4) 沒有關係

( 1 )299.	橋式整流之漣波頻率為電源頻率的　 (1) 2　 (2) 3　 (3) 2　 (4) 1　倍

( 1 )300.	如圖所示電路為　 (1) 半波二倍壓器　 (2) 全波二倍壓器　 (3) 全波三倍壓器　 (4) 半波三倍壓器

( 2 )301.	某一全波整流電容濾波電路（C=1000F），供給負載500mA的電流，如果整流後的峰值電壓是36V，試求Vr(rms)為　 (1) 1.0V　 (2) 1.2V　 (3) 1.6V　 (4) 2V

( 2 )302.	續上題，試求Vdc為何？　 (1) 24V　 (2) 34V　 (3) 40V　 (4) 56V

( 2 )303.	下列有關電容濾波器之敘述，何者錯誤？　 (1) 負載電流愈大，漣波因數愈大　 (2) 電容器愈大，漣波因數愈大　 (3) 負載電阻愈大，漣波因數愈小　 (4) 漣波因數愈小，電路穩定性愈好

( 4 )304.	有關漣波之敘述，下列何者不正確？　 (1) 使用電容濾波時，電容量愈大，漣波愈小　 (2) 半波整流的漣波比全波整流來得大　 (3) 負載電流愈大時，漣波也愈大　 (4) 漣波因數愈大，表示漣波效果愈佳

( 2 )305.	橋式整流之輸出平均直流電壓為半波整流之　 (1) 1倍　 (2) 2倍　 (3) 3倍　 (4) 4倍

( 4 )306.	如圖所示之整流電路，其整流二極體D1之PIV（峰值逆向電壓）之額定值應至少為　 (1) 110V　 (2) 156V　 (3) 220V　 (4) 312V　 (5) 468V E)468V。

( 2 )307.	當用一示波器測試一DC電源供給器之輸出時，其波形如圖所示，其漣波因數（Kr）應為　 (1) 0.07　 (2) 0.014　 (3) 0.020　 (4) 0.040

( 3 )308.	交流電源欲轉成直流電源，一般需經過那兩道步驟？　 (1) 整流、截波　 (2) 分流、截波　 (3) 整流、濾波　 (4) 分流、濾波

( 1 )309.	一橋式全波整流電路，其輸出電壓的有效值為50V，試問電路中每個二極體所受到的逆向峰值電壓為何？　 (1) 70.7V　 (2) 78.6V　 (3) 141.4V　 (4) 157.2V

( 4 )310.	有一電源供給器，在未接負載時，其電壓為30伏特，加上20的負載後，電壓降為25伏特，則電壓調整率為　 (1) 1%　 (2) 6%　 (3) 17%　 (4) 20%

( 4 )311.	一半波整流電路所輸出的電壓有效值為50V，試問其峰值電壓為何？　 (1) 50V　 (2) 70.7V　 (3) 78.6V　 (4) 100V

( 1 )312.	n倍倍壓整流器所用之二極體數目為　 (1) n個　 (2) n+1個　 (3) n-1個　 (4) 2n個

( 3 )313.	正弦波中的均方根值也就是指？　 (1) 峰對峰值　 (2) 最大值　 (3) 有效值　 (4) 平均值

( 1 )314.	如圖所示，其C1之耐壓至少應為　 (1) Vm　 (2) 2Vm　 (3) 3Vm　 (4) 4Vm

( 2 )315.	上題中，每一個二極體的PIV值為　 (1) Vm　 (2) 2Vm　 (3) 3Vm　 (4) 4Vm

( 4 )316.	半波整流電路若負載為一電容器，則整流器承受之逆向峰壓為輸入交流電壓有效值之　 (1) 1倍　 (2) 2倍　 (3) 2倍　 (4) 22倍

( 2 )317.	全波整流器之輸出電壓平均值為峰值的幾倍？　 (1) 1π　 (2) 2π　 (3) 2π　 (4) 4π

( 2 )318.	於半波整流電路中，若電源頻率為60Hz，則其經整流後之漣波頻率為　 (1) 30Hz　 (2) 60Hz　 (3) 120Hz　 (4) 240Hz

( 5 )319.	如圖所示，則Vo 約為
 (1) 10V　 (2) 20V　 (3) 30V　 (4) 102V　 (5) 202V E)202V。

( 1 )320.	一直流電源之電動勢為30V，內電阻為2，滿載時所提供之電流為2.5A，則此電源之電壓調整率為　 (1) 20%　 (2) 15%　 (3) 10%　 (4) 5%　 E)1%。

( 4 )321.	如圖所示之倍壓電路，其直流輸出電壓為　 (1) 110V　 (2) 155V　 (3) 200V　 (4) 282V

( 2 )322.	如圖所示，其C2之耐壓至少應為　 (1) Vm　 (2) 2Vm　 (3) 3Vm　 (4) 4Vm

( 4 )323.	對一60Hz全波橋式整流電路，如其輸出具有60Hz的漣波時，則其電路可能為　 (1) 濾波電容器漏電　 (2) 變壓器二次側短路　 (3) 電路工作正常　 (4) 有一二極體開路

( 3 )324.	有一電源供應器，空載時輸出為15.3V，滿載時輸出為15V，則其電壓調整率為　 (1) 1%　 (2) 1.5%　 (3) 2%　 (4) 2.5%　 (5) 3% E)3%。

( 2 )325.	半波整流後的均方根值為最大值（Vm）電壓之？　 (1) 0.318Vm　 (2) 0.5Vm　 (3) 0.636Vm　 (4) 0.707Vm

( 4 )326.	有一中央抽頭式全波整流電路，其輸出電壓的平均值為50V，試問電路中每個二極體所受到的逆向峰值電壓為何？　 (1) 70.7V　 (2) 78.6V　 (3) 141.4V　 (4) 157.2V

( 2 )327.	理想電源電壓之電壓調整率VR%=？　 (1) 　 (2) 0　 (3) 1　 (4) 0.1

( 2 )328.	用示波器測出一電源供給器之輸出波形如圖所示，其漣波因數為　 (1) 0.07　 (2) 0.115　 (3) 0.20　 (4) 0.40

( 1 )329.	對電容輸入濾波器之敘述，下列何者為真？　 (1) 在無載的情況下漣波最小　 (2) 在滿載時漣波最小　 (3) 適合於大電流負載之應用　 (4) 濾波電容量愈大，漣波愈大

( 1 )330.	全波整流電路的輸出電壓平均值Vav約為有效值Vrms的幾倍？　 (1) 0.9　 (2) 0.636　 (3) 0.45　 (4) 0.318

( 2 )331.	右圖所示為理想變壓器，若初級與次級之線圈匝數比Np：Ns=5:1，則初級電壓VP為100V時，次級電壓VS為？　 (1) 4V　 (2) 20V　 (3) 500V　 (4) 2500V

( 3 )332.	用來濾除脈動直流電壓中交流成份的裝置是　 (1) 變壓器　 (2) 整流器　 (3) 濾波器　 (4) 電壓調整器

( 4 )333.	有一倍壓整流電路，若其輸出電壓為4VP（VP為變壓器次級線圈的最大電壓值），則需使用幾個二極體與電容器？　 (1) 2個二極體、2個電容器　 (2) 2個二極體、4個電容器　 (3) 4個二極體、2個電容器　 (4) 4個二極體、4個電容器

( 4 )334.	半波整流電路與全波整流電路比較下列敘述何者不正確？　 (1) 前者電路簡單，成本低廉　 (2) 前者整流效率低　 (3) 前者輸出直流平均值低　 (4) 前者漣波變化較小

( 1 )335.	某放大器輸出阻抗Zo為200，此放大器輸出端與8喇叭之間加了一個變壓器，若要讓8的喇叭獲得最大的功率轉移，則變壓器的匝數比應選擇　 (1) 5:1　 (2) 25:1　 (3) 1:4　 (4) 1:25

( 4 )336.	一全波整流電路（中間抽頭式），常輸入電壓有效值為20V時，二極體的峰值逆向電壓（PIV）至少為　 (1) 52V　 (2) 102V　 (3) 202V　 (4) 402V

( 2 )337.	已知在某一半波整流電路中，電流的有效值為Irms，平均值為Iav，則Irms /Iav =　 (1) 0.707　 (2) 1　 (3) 1.414　 (4) 1.57　 (5) 3.14 E)3.14。

( 2 )338.	將脈動直流電壓轉換成一較平穩直流電壓的過程稱為　 (1) 放大　 (2) 濾波　 (3) 截波　 (4) 整流

( 1 )339.	有一濾波電路，其輸出直流電壓Vdc為11V，而漣波電壓有效值Vr(rms)為1V，則其漣波百分率為　 (1) 9.1%　 (2) 10%　 (3) 12.8%　 (4) 14.1%

( 4 )340.	有關漣波的敘述，下列何者不正確？　 (1) 使用電容濾波時，電容愈大，漣波愈小　 (2) 半波整流的漣波比全波整流來得大（濾波電路相同）　 (3) 負載電流愈大時，漣波也愈大　 (4) 漣波因數越小，表示濾波效果越差

( 1 )341.	半波整流器輸出電壓的平均值為峰值的幾倍？　 (1) 1π　 (2) 2/　 (3) 3/　 (4) 4/

( 4 )342.	如圖所示，是一個　 (1) 11倍壓器　 (2) 8倍壓器　 (3) 9倍壓器　 (4) 10倍壓器

( 4 )343.	承上題如圖所示整流電路，則a點之電位是　 (1) 10Em　 (2) 5Em　 (3) 6Em　 (4) 2Em

( 1 )344.	承上題，其輸出漣波頻率fo為何？　 (1) 60Hz　 (2) 120Hz　 (3) 377Hz　 (4) 754Hz

( 2 )345.	電感濾波電路輸出之漣波之大小與電感　 (1) 成正比　 (2) 成反比　 (3) 平方成正比　 (4) 平方成反比

( 1 )346.	使用一交直流電壓表，測得一濾波電路的輸出電壓，獲得25V直流電壓及4V交流電壓，則其漣波百分率為　 (1) 16%　 (2) 11.3%　 (3) 22.5%　 (4) 9.5%

( 1 )347.	橋式整流電路中，每一個二極體之PIV值為　 (1) Vm　 (2) 2Vm　 (3) 3Vm　 (4) 4Vm

( 4 )348.	一電源輸出開路時，輸出端電壓為100V，接上100之負載電阻時，電壓降成80V，此電壓源之內阻為　 (1) 100　 (2) 75　 (3) 50　 (4) 25

( 4 )349.	設計一橋式全波整流器中要求漣波因數r為5%，RL為10k，則濾波電容Cmin至少應有　 (1) 530pF　 (2) 53F　 (3) 530F　 (4) 4.8F　 (5) 500pF E)500pF。

( 4 )350.	用來維持電壓穩定輸出的裝置是　 (1) 變壓器　 (2) 整流器　 (3) 濾波器　 (4) 電壓調整器

( 1 )351.	將交流電壓升壓或降壓的裝置是　 (1) 變壓器　 (2) 整流器　 (3) 濾波器　 (4) 電壓調整器

( 2 )352.	右圖所示電路為何種濾波器？　 (1) 高通濾波器　 (2) 低通濾波器　 (3) 帶通濾波器　 (4) 帶拒濾波器

( 2 )353.	一半波整流器輸出電壓的峰值VP為200V，試問其有效值Vrms為多少？　 (1) 63.6V　 (2) 100V　 (3) 141.4V　 (4) 200V

( 4 )354.	承上題，試問電路中二極體的PIV值為何？　 (1) 63.6V　 (2) 100V　 (3) 141.4V　 (4) 200V

( 2 )355.	橋式整流，其二極體所使用的數目為　 (1) 2個　 (2) 4個　 (3) 6個　 (4) 8個

( 1 )356.	有一電源供給器其電壓為30V，內阻2，滿載時提供之電流2.5A，則此電壓調整率為　 (1) 20%　 (2) 15%　 (3) 10%　 (4) 5%

( 1 )357.	圖中，若D屬理想二極體，則下列何種做法對改善其漣波因素（ripple factor）的效果最差：   (1) 將輸入電壓變小   (2) 將電容值加大   (3) 改用全波整流   (4) 將電阻值加大

( 4 )358.	設計一橋式全波整流器中要求漣波因數r為5%，RL為10k則濾波電容C至少應有　 (1) 530PF　 (2) 53F　 (3) 530F　 (4) 5.3F

( 3 )359.	一電源供應器，未接負載時輸出為20.5V，而滿載時輸出為20V，則電壓調整率為　 (1) 0.5%　 (2) 1%　 (3) 2.5%　 (4) 5%

( 1 )360.	如圖所示為整流後波形；其Vd c=25V，Vr(P-P) =2.828V，則其漣波百分率為　 (1) 4%　 (2) 5%　 (3) 10%　 (4) 15% (5) 15%

( 2 )361.	如圖所示，D1及D2之PIV值皆為　 (1) Vm　 (2) 2Vm　 (3) 3Vm　 (4) 4Vm

( 4 )362.	如圖之電路，下列敘述何者正確？
 (1) Vdc =31.8V　 (2) Vdc =63.6V　 (3) Vdc =141.4V　 (4) Vdc =90V

( 0 )363.	有關漣波的敘述，下列何者不正確？　 (1) 使用電容濾波時，電容愈大，漣波愈小　 (2) 半波整流的漣波比全波整流來得大（濾波電路相同）　 (3) 負載電流愈大時，漣波也愈大　 (4) 漣波因數愈小，表示漣波效果愈佳　E)若採用電感濾波器，則XL應甚小於RL，才能得到較小的漣波。

( 2 )364.	下列濾波電路中，那一個輸出直流電壓最高？　 (1) 電感濾波器　 (2) 電容濾波器　 (3) RC濾波器　 (4)  形濾波器

( 2 )365.	如圖所示，C2兩端之電壓為　 (1) E　 (2) 2E　 (3) 3E　 (4) 4E

( 2 )366.	半波整流電路的輸出電壓平均值Vav約為有效值Vrms的幾倍？　 (1) 0.9　 (2) 0.636　 (3) 0.45　 (4) 0.318

( 2 )367.	如圖所示電路為　 (1) 半波二倍壓器　 (2) 全波二倍壓器　 (3) 全波三倍壓器　 (4) 半波三倍壓器

( 3 )368.	如圖所示電路，二極體為理想時，Vo為　 (1) VP　 (2) －VP　 (3) 2VP　 (4) －2VP

( 1 )369.	一半波整流電路，供3k之負載，若負載之直流電流為10mA，則此電路之輸出電壓為　 (1) 30V　 (2) 50V　 (3) 100V　 (4) 150V

( 3 )370.	在全波整流電路中，若輸入電壓為10V均方根值，則其輸出電壓平均值為　 (1) 4.5V　 (2) 3.18V　 (3) 9V　 (4) 6.36V

( 2 )371.	電容濾波之缺點為　 (1) 電壓調整率太低　 (2) 重負載時濾波效果差　 (3) 輕負載時漣波小　 (4) 太昂貴

( 2 )372.	全波倍壓器，每一個二極體之耐壓為Vm之　 (1) 1倍　 (2) 2倍　 (3) 2倍　 (4) 22倍

( 4 )373.	正弦波輸入（Vi =Vmsint）經半波整流後之波形，在一週期中之平均電流值為？　 (1) 0　 (2) Im /2　 (3) Im /2　 (4) Im /

( 2 )374.	一電源供應器，無負載時為9伏特，滿載時為8伏特，其電壓調整率為　 (1) －12.5%　 (2) 12.5%　 (3) －11.1%　 (4) 11.1%

( 3 )375.	有一直流電源，測得其無載電壓100V，滿載電壓95V，則此電源之電壓調整百分率為　 (1) 0.5%　 (2) 5%　 (3) 5.26%　 (4) 9.9%

( 2 )376.	在半波整流電路中，若電源頻率為60Hz，則其整流後的漣波頻率為？　 (1) 30Hz　 (2) 60Hz　 (3) 180Hz　 (4) 120Hz

( 4 )377.	下列敘述何者正確？　 (1) V.R %愈大電路愈穩定　 (2) r %愈大電路愈穩定　 (3) 全波整流之r %較半波整流大　 (4) 全波整流輸出漣波頻率較半波整流高

( 1 )378.	承上題如圖所示，則b點之電位是　 (1) 10Em　 (2) 5Em　 (3) 6Em　 (4) 2Em

( 1 )379.	承上題，電容器C1兩端的電壓VC1為何？　 (1) 100V　 (2) 141V　 (3) 200V　 (4) 282V

( 2 )380.	如圖所示電路為？　 (1) 截波器　 (2) 倍壓器　 (3) 定位器　 (4) 整流器

( 3 )381.	續上題，試求r %為？　 (1) 2.5%　 (2) 3%　 (3) 3.5%　 (4) 4%

( 4 )382.	電容濾波電路供應60mA的平均電流，二極體導電的時間為110週期，試求流過二極體的峰值電流為何？　 (1) 120mA　 (2) 360mA　 (3) 540mA　 (4) 600mA

( 4 )383.	半波整流電路中（含一個二極體及電容），二極體導電時間占整個週期　 (1) 12　 (2) 23　 (3) 34　 (4) 以上皆非

( 4 )384.	右圖所示為何種電路？　 (1) 濾波電路　 (2) 倍壓電路　 (3) 限制電路　 (4) 整流電路

( 2 )385.	設VNL表示無載電壓，VFL表示為滿載電壓，則電壓調節率為　 (1) [(VFL-VNL)/VFL]100%　 (2) [(VNL-VFL)/VFL]100%　 (3) [(VFL-VNL)/VNL]100%　 (4) [(VNL-VFL)/VNL]100%

( 1 )386.	通常用來測量110V電路的交流電壓表，其實際所測量的電壓為　 (1) 有效值　 (2) 峰值　 (3) 平均值　 (4) 峰對峰值

( 3 )387.	如右圖所示電路，若以直流電壓表測其輸出電壓Vo，其所得的值為　 (1) 1002V　 (2) 100V　 (3) 1002V　 (4) 45V

( 2 )388.	若我們使用交流電壓表量測某一RC濾波器，得到漣波電壓有效值為2V，使用直流電壓表量測時，測得輸出電壓為20V，則其漣波百分率為　
 (1) 5%　 (2) 10%　 (3) 15%　 (4) 20%

( 1 )389.	某直電源在無載時，輸出電壓為60V。當負載自電源取用滿載電流時，輸出電壓降至56V。則此電源之電壓調整百分率為　 (1) 7.1%　 (2) 17.1%　 (3) 27.1%　 (4) 37.1%　 (5) 47.1% E)47.1%。

( 3 )390.	二極體倍壓電路中達成定位（CLAMPING）作用的被動元件是　 (1) 電感器　 (2) 電阻器　 (3) 電容器　 (4) 變壓器

( 1 )391.	某中間抽頭式二極體全波整流器有180V直流電壓輸出，其二極體之峰值逆向電壓（PIV）值須為　 (1) 566V　 (2) 432V　 (3) 420V　 (4) 279V

( 2 )392.	一交流電壓V=Vm sin  t，通過一半波整流器，一週期內輸出電壓平值為　 (1) 0　 (2) Vm/　 (3) Vm/2　 (4) 2Vm/

( 2 )393.	有一橋式的全波整流電路，若其輸出電壓有效值Vrms為5V，試問電路中二極體的PIV值為何？　 (1) 6.36V　 (2) 7.07V　 (3) 9V　 (4) 14.14V

( 3 )394.	有一中央抽頭式全波整流電路，若其輸出電壓有效值Vrms為5V，試問輸出電壓平均值Vav為何？　 (1) 3.18V　 (2) 3.54V　 (3) 4.5V　 (4) 7.07V

( 4 )395.	承上題，試問電路中二極體的PIV值為何？　 (1) 6.36V　 (2) 7.07V　 (3) 9V　 (4) 14.14V

( 2 )396.	漣波百分率愈大，代表　 (1) 濾波效果愈好　 (2) 濾波效果愈差　 (3) 整流效果愈好　 (4) 整流效果愈差

( 3 )397.	全波整流後的平均值約為最大值（Vm）電壓之？　 (1) 0.318Vm　 (2) 0.5Vm　 (3) 0.636Vm　 (4) 0.707Vm

( 1 )398.	如圖所示電源頻率為60Hz，求該圖中的漣波因數應為　 (1) 2%　 (2) 2.5%　 (3) 3%　 (4) 3.5%

( 2 )399.	如圖所示電路為　 (1) 半波整流電路　 (2) 全波橋式整流電路　 (3) 截波器　 (4) 濾波器　 (5) 箝位器E)箝位器。

( 1 )400.	續上題，若不接整流器則一週期內輸出電壓平均值應為　 (1) 0　 (2) Vm/　 (3) Vm/(2)　 (4) 2Vm/

( 2 )401.	有關全波整流的特性，下列敘述何者為錯誤？　 (1) VDC =2πVm　 (2) 二極體的逆向峰值電壓為電源峰值電壓之2倍　 (3) VDC不受負荷的影響　 (4) 必需要有二個二極體

( 2 )402.	全波整流之輸出直流電壓為峰值的幾倍？　 (1) 1π　 (2) 2π　 (3) 3π　 (4) 4π (5) 4π

( 1 )403.	變壓器之感應電勢與線圈之匝數：　 (1) 成正比　 (2) 成反比　 (3) 平方成正比　 (4) 平方成反比

( 2 )404.	在半波整流電路中，濾波僅包括負載電阻，其漣波因數是　 (1) 142%　 (2) 121%　 (3) 100%　 (4) 48%

( 2 )405.	右圖所示之電路，電源為110V，60Hz之交流電，則電路中的直流電流表的指示約為　 (1) 4A　 (2) 5A　 (3) 8A　 (4) 11A

( 3 )406.	下列敘述何者為真？　 (1) 電壓調整率愈大愈穩定　 (2) 理想的電壓調整率為　 (3) 漣波因數愈小，濾波效果愈佳　 (4) 負載電阻愈大或濾波電容愈大，輸出漣波電壓愈大

( 4 )407.	由DC電力變換成AC電力，最常用的裝置為　 (1) 示波器　 (2) 濾波器　 (3) 倍壓器　 (4) 變流器

( 4 )408.	在半波整流電路中，濾波僅包括負載電阻，其漣波百分率為？　 (1) 100%　 (2) 150%　 (3) 48%　 (4) 121%

( 2 )409.	設VNL為無載電源電壓，VFL為滿負載電源電壓，則電壓調節度為　 (1) VFL−VNLVFL　 (2) VNL−VFLVFL　 (3) VFL−VNLVNL　 (4) VNL−VFLVNL

( 3 )410.	有一電源供應器，未加負載時電壓為20伏特，加上負載後電壓變為16伏特，則其電壓調整百分率為　 (1) 11%　 (2) 20%　 (3) 25%　 (4) 44%

( 3 )411.	某中心抽頭二極體全波整流有150V直流輸出，其二極體耐壓為　 (1) 424V　 (2) 236V　 (3) 472V　 (4) 566V

( 1 )412.	一個理想的電壓源其內阻應為　 (1) 零　 (2) 無窮大　 (3) 隨負載電阻而定　 (4) 以上皆非

( 1 )413.	一直流電源之電動勢為30V，內電阻為2，滿載時所提供之電流為2.5A，則此電源之電壓調整率為　 (1) 20%　 (2) 15%　 (3) 10%　 (4) 5%　 (5) 1% E)1%。

( 4 )414.	有一直流電壓源，端電壓50V，內阻5，滿載時電流為2A，則此電壓源之電壓調整百分率為何？　 (1) 5%　 (2) 10%　 (3) 20%　 (4) 25%

( 4 )415.	如圖所示電路，二極體為理想時，Vo為何？　 (1) Vm　 (2) －Vm　 (3) 2Vm　 (4) －2Vm　 (5) 0 E)0。

( 3 )416.	半波整流器、中央抽頭式整流器、和橋式整流器中，何者使用4個整流二極體？　 (1) 半波整流器　 (2) 中央抽頭式整流器　 (3) 橋式整流器　 (4) 以上皆是

( 4 )417.	如圖之電路情形，下列敘述何者錯誤？　 (1) 整流峰值電流與電容量成正比　 (2) 漣波率隨負載增大而增大　 (3) 無負載時，輸出電壓等於峰值電壓　 (4) 無負載時，二極體耐壓等於峰值電壓

( 2 )418.	測得一電壓調整額定滿載時之電壓為100V，無載時電壓為102V，其電壓調整率應為　 (1) 1.9%　 (2) 2.0%　 (3) 0.99%　 (4) 1.00%

( 2 )419.	一電源濾波電路之輸出包含了20V的直流成分及4V(rms)的漣波成分，則此電路的漣波百分率為　 (1) 10%　 (2) 20%　 (3) 14.14%　 (4) 28.28%

( 1 )420.	一變壓器次級線圈標示交流60Hz，10V，且此次級圈兩端經全波整流輸出，並以三用電表DCV檔測量輸出電壓約為　 (1) 8.99V　 (2) 7.07V　 (3) 6.36V　 (4) 3.18V

( 4 )421.	有一電源供應器，在未接負載時，其電壓為30V，加上20負載後，電壓降為25V，則電壓調整率為　 (1) 1%　 (2) 6%　 (3) 17%　 (4) 20%

( 3 )422.	有一電源供應器，在未加負載時電壓為20伏特，加上100歐姆負載後電壓變為16伏特，則其電壓調整率為　 (1) 11%　 (2) 20%　 (3) 25%　 (4) 44%

( 4 )423.	某橋式整流器之負載電阻為10k，設輸入電源為Vi =100sin(260t)，若要使整流後之漣波電壓限制在2V內，則須並聯之電容值最少為　 (1) 41.8　 (2) 52.3　 (3) 61.6　 (4) 23.3  ( F )

( 1 )424.	伏直流電壓上有峰值為1.414伏的正弦漣波，則漣波因數是　 (1) 10%　 (2) 1.414%　 (3) 14.14%　 (4) 28.28%

( 3 )425.	半波整流後的電流平均值Idc等於　 (1) Im2　 (2) Im2　 (3) Imπ　 (4) 2Im2

( 3 )426.	右圖中欲使喇叭獲得最大功率，則變壓器匝數比N1N2為　 (1) 36:1　 (2) 1:36　 (3) 6:1　 (4) 1:6

( 2 )427.	下列濾波電路中，何者適用於大負載電路　 (1) 電容濾波器　 (2) 電感濾波器　 (3) RC濾波器　 (4)  形濾波器

( 3 )428.	理想電壓源之特性為　 (1) 電流保持恒定值　 (2) 電路內阻無限大　 (3) 電路內阻等於零　 (4) 輸出呈電感性　 (5) 輸出呈電容性E)輸出呈電容性。

( 3 )429.	如圖所示的整流電路，如果加入110V的交流電壓，在無負載的情況時，其輸出直流電壓為下列何值？　
 (1) 110V　 (2) 155V　 (3) 311V　 (4) 275V　 (5) 282V E)282V。

( 4 )430.	下列敘述何者正確？　 (1) 半波整流之輸出頻率為輸入交流頻率之兩倍　 (2) 半波整流之輸出直流電壓為2/Vm　 (3) 全波整流之輸出頻率與輸入交流頻率相同　 (4) 全波整流之輸出直流電壓為2/Vm

( 2 )431.	在半波整流電路（不含濾波）中，若輸入Vi(t)=100sintV，則電路中二極體（假設為理想）所承受的峰值反向電壓（PIV）為？　 (1) 50V　 (2) 100V　 (3) 150V　 (4) 200V

( 4 )432.	右圖中之倍壓電路，其直流輸出電壓約為　 (1) 11V　 (2) 155V　 (3) 200V　 (4) 282V

( 2 )433.	利用電容濾波器濾波時，若負載電阻減小，則輸出的漣波電壓如何改變？　 (1) 減小　 (2) 增加　 (3) 不變　 (4) 以上皆非

( 4 )434.	半波整流電路若負載為一電器器，則整流器承受之逆向峰值電壓為輸入交流電壓有效值之　 (1) 1倍　 (2) 2倍　 (3) 2倍　 (4) 22倍

( 4 )435.	下列敘述何者正確？　 (1) 半波整流之輸出頻率為輸入交流頻率之兩倍　 (2) 半波整流之輸出直流電壓為2πVm　 (3) 全波整流之輸出頻率與輸入交流頻率相同　 (4) 全波整流之輸出直流電壓為2πVm

( 1 )436.	有一個直流電壓在無載時測得輸出電壓為42V，當接上負載時輸出電壓為40V，試求其電壓調整率為何？　 (1) 5%　 (2) 10%　 (3) 12.5%　 (4) 15%

( 2 )437.	下列何者為漣波百分率的定義？　
 (1) Vr(P−P)Vdc100%　 (2) Vr(rms)Vdc100%　 (3) VdcVr(P−P)100%　 (4) VdcVr(rms)100%

( 4 )438.	如圖所示，下列敘述何者正確？　 (1) D1、D2及D3之PIV皆為2Vm，而EC1=Vm，EC 2=EC 3=2Vm　 (2) D1、D2、D3之PIV值皆為Vm，EC 1=Vm，EC 2=2Vm，EC 3=3Vm　 (3) EC 1 =EC 3 =2Vm，EC 2 =Vm　 (4) EC 1 =Vm，EC 2 =2Vm，EC 3 =3Vm，D1、D2、D3之PIV值為2Vm

( 4 )439.	有關RC濾波器，下列敘何者為誤？　 (1) 對同一負載而言，R值愈大，其輸出端漣波小　 (2) 電容量愈大，輸出端漣波愈小　 (3) 使用全波整流時，RC濾波器之濾波效果較使用半波整流時為佳　 (4) 對同一RC濾波器而言，負載電流愈大，輸出電壓愈大　 (5) 為提高直流輸出電壓，應儘量減小R值E)為提高直流輸出電壓，應儘量減小R值。

( 1 )440.	峰值電壓為100V的交流電源，經過5:1的變壓器降壓後，再用二極體作半波整流，此時若用三用電表的直流電壓檔測量整流後的電壓（輸出電壓的平均值），則得到的電壓值為何？　 (1) 6.36V　 (2) 12.72V　 (3) 14.14V　 (4) 28.28V (5) 28.28V

( 3 )441.	輸出峰值電壓為60V的全波整流器，被接到某電容濾波電路，假設RL =10k及C=10F，則漣波電壓為　 (1) 0.6V　 (2) 6mV　 (3) 1.44V　 (4) 2.88V

( 2 )442.	有一橋式整流電路，若其輸出為150V直流電壓，則電路中每一個二極體的PIV值最低應為　 (1) 424V　 (2) 236V　 (3) 472V　 (4) 566V

( 5 )443.	整流器之整流能力定義漣波因數（ripple factor）來測量，r =Vr /Vdc，下列漣波因數值何者為最佳，且可能實現？　 (1) r =0　 (2) r =1.21　 (3) r =0.7　 (4) r =0.1　 (5) r =0.023 E)r =0.023。

( 2 )444.	輸入相同時，橋式整流輸出直流電壓是半波整流的　 (1) 2倍　 (2) 2倍　 (3) 4倍　 (4) 1/2倍

( 4 )445.	如圖為半波整流電路，輸出電壓Vo所含的直流成分為　 (1) 0.385Vm　 (2) 0.636Vm　 (3) 0.707Vm　 (4) 0.318Vm

( 4 )446.	橋式整流電路中，二極體之最大反向電壓（PIV）為電源峰值的　
 (1) 2　 (2) 3　 (3) 2　 (4) 1　倍

( 3 )447.	如右圖所示倍壓器電路，若D1、D2為理想二極體，則輸出電壓Vo為　 (1) 141V　 (2) －141V　 (3) 200V　 (4) －200V

( 2 )448.	半波倍壓器如圖所示，變壓器之次級圈標示12V(rms)，則C2之耐壓至少須為　 (1) 17V　 (2) 40V　 (3) 12V　 (4) 24V　 (5) 6V E)6V。

( 1 )449.	如圖中，假設二極體為理想，須向導通電壓為0，則輸出Vo之平均電壓Vdc約為　 (1) 3.18V　 (2) 5V　 (3) 6.28V　 (4) 7.07V

( 2 )450.	電晶體交換電路的速率，主要是由什麼極的儲藏次載子放電速率來決定？   (1) 集極與射極   (2) 基極   (3) 射極   (4) 集極

( 3 )451.	下列何種裝置有熱跑脫現象？   (1) N通道FET   (2) P通道FET   (3) 雙極性電晶體   (4) 單極性電晶體

( 2 )452.	2SK19為   (1) BJT   (2) JFET   (3) SCR   (4) UJT

( 1 )453.	輸入電阻最高的放大器是   (1) MOSFET源極隨耦器   (2) 射極耦合器   (3) 達靈頓射極耦合器   (4) 電晶體靴帶式放大器

( 4 )454.	典型金氧半電晶體（MOSFET）的閘極輸入端電阻值約為多少歐姆？   (1) 108   (2) 109   (3) 1010   (4) 1014

( 1 )455.	TO－3包裝之功率電晶體，其外殼為   (1) 集極   (2) 射極   (3) 基底（substrate）   (4) 基極

( 3 )456.	同上題，其電壓增益為  
 (1) μRSrd+(μ+1)RS   (2) μRDrd+RD+(μ+1)+RS   (3) μRSrd+RD+(μ+1)+RS   (4) μRS(μ+1)RS

( 4 )457.	FET共洩極放大器的電壓增益   (1) 甚高   (2) 約等於   (3) 等於1   (4) 略小於1

( 3 )458.	如圖之電路，其參數值gm =2mA/V，rd =40k，若RD =20k，則電壓增益Av為   (1) －57   (2) －38   (3) －26.6   (4) －20.5

( 4 )459.	同上題，若Cgs =2pF，Cgd =1.5pF，Cds =4pF則輸入電容Ci為   (1) 56.8pF   (2) 47.6pF   (3) 46.4pF   (4) 43.4pF

( 1 )460.	右圖之電路，若|IDSS|=4mA，VP=4V，則VGS為   (1) 1V   (2) 2V   (3) 3V   (4) 4V

( 2 )461.	有關FET的敘述，與電晶體相較，下列何者正確？   (1) 雜音較多   (2) 輸入阻抗較高   (3) 高頻響應較好   (4) 增益頻寬乘積通常比電晶體為佳

( 3 )462.	以TTL推動CMOS邏輯閘時，最簡單的界面連接技術是加一個無源提升（pull－up）   (1) 電感器   (2) 電容器   (3) 電阻器   (4) PN二極體

( 1 )463.	下列的放大電路中，那一個不是屬於場效應電晶體的放大電路組態？   (1) 共集極放大電路   (2) 共源極放大電路   (3) 共汲極放大電路   (4) 共閘極放大電路

( 4 )464.	若NPN電晶體操作於作用區（Active region）模式下，則此NPN電晶體三端（E、B、C）之電壓大小關係為何？   (1) VE > VB > VC   (2) VB > VC > VE   (3) VC > VE > VB   (4) VC > VB > VE

( 2 )465.	右圖所示之N通道JFET電路，已知JFET之
IDSS =4mA，VP =－4V，使此JFET工作於飽和區（Saturation Region），且其汲極電流ID =1mA，則RS應為：   (1) 1k   (2) 2k   (3) 3k   (4) 4k   (5) 5k E)5k。

( 1 )466.	如圖所示，Q1，Q2為相同二極體，I=？   (1) 10mA   (2) 20mA   (3) 5mA   (4) 1mA

( 4 )467.	JFET的工作原理是利用閘極電壓來控制   (1) 通道中載子的濃度   (2) 通道中之導電係數   (3) 流過接面的電流   (4) 接面空乏區的厚度

( 2 )468.	電晶體共基極電路之特性為   (1) 電壓增益小   (2) 電壓增益大   (3) 電流增益為1   (4) 相移為180

( 2 )469.	場效應電晶體用於增益控制電路中，必須將它偏壓在   (1) 歐姆區   (2) 飽和區   (3) 截止區   (4) 作用區

( 3 )470.	脈波的上升時間是指最大波幅的百分之多少，到百分之多少？   (1) 0%～100%   (2) 5%～95%   (3) 10%～90%   (4) 15%～85%

( 3 )471.	某電晶體放大器的射極電流為3mA，則順向射基極交流電阻re的近似值為？   (1) 3k   (2) 3   (3) 8.33   (4) 8.33k

( 1 )472.	關於JFET，下列敘述何者為非？   (1) VDS很大時，工作於歐姆區   (2) VGS =VP時，通道被夾止   (3) 在較大的VDS時，工作在飽和區   (4) 工作在飽和區可做線性放大的工作

( 1 )473.	如圖放大器的輸入與輸出相位   (1) 相同   (2) 相差180   (3) 接近180   (4) 大於180

( 3 )474.	關於BJT和FET的特性敘述，下列何者為非？   (1) BJT是雙載子元件，而FET是單載子元件   (2) 在IC的製作上，BJT比FET佔較大的面積   (3) BJT與FET都是電壓控制元件   (4) 一般而言，FET作為放大器產生的雜訊較低

( 4 )475.	電晶體共集極電路之特性為   (1) 電流增益小   (2) 電壓增益大   (3) 功率增益大   (4) 相移為0

( 4 )476.	加強型場效電晶體，在常態中   (1) 有PN接面有逆向電流   (2) 無PN接面有逆向電流   (3) 無PN接面無逆向電流    (4) 有PN接面無逆向電流

( 3 )477.	有一空乏型（Depletion）MOSFET之IDSS=12mA，VP =－4.8V，
求VGS =－2.4V時，ID =？   (1) 1mA   (2) 2mA   (3) 3mA   (4) 4mA

( 2 )478.	右圖中，若Vin=10V、VBE =0.7V、VCE(SAT)=0.2V， =50，則此電晶體工作於？   (1) 作用區（順向主動區）   (2) 飽和區   (3) 截止區   (4) 反轉區（逆向主動區）

( 1 )479.	通常接面場效電晶體（JFET）輸入阻抗大是因為   (1) 閘極的反向偏壓漏電流   (2) 表面效應   (3) 溫度效應   (4) 閘極使用順向偏壓

( 4 )480.	JFET之工作原理是控制   (1) 通道中載子的濃度   (2) 通道之導電係數   (3) 流過接面的電流   (4) 接面空乏區的厚度

( 2 )481.	下列有關MOSFET之敘述，何者有誤？   (1) MOSFET之閘極與源極間的直流電阻接近無窮大   (2) 增強型之P型MOSFET與空乏型之N型MOSFET特性完全相同   (3) MOSFET之閘極與通道（channel）間一般是隔著二氧化矽（SiO2）   (4) 與增強型比較，空乏型在製造上多了離子佈植（ionimplantation）的手續

( 3 )482.	某電晶體之 值為99，則其 值應為？   (1) 0.98   (2) 0.985   (3) 0.99   (4) 0.995

( 3 )483.	有關雙極性接面電晶體（BJT）特性之敘述，下列何者有誤？   (1) BJT為電流控制元件   (2) NPN型BJT正常工作時，流通之多數載子為電子   (3) BJT用於線性放大時，基射極需接反偏，基集極接順偏   (4) 不可以二個頭或尾對接之二極體來代替BJT元件使用

( 2 )484.	如圖所示N通道增強型MOSFET偏壓電路，其閘極至源極的電壓VGS =？   (1) 9.6V   (2) 14.4V   (3) 0V   (4) 12V   (5) 8V E)8V。

( 3 )485.	下列敘述何者有誤？   (1) FET為電壓控制，BJT為電流控制   (2) FET為單極性，BJT為雙極性   (3) FET輸入阻抗低，BJT輸入阻抗高   (4) 當作開關時，FET無偏移（Offset）電壓，BJT則有0.2V

( 2 )486.	電晶體放電路之功率增益為AP，電壓增益為AV，電流增益為AI，三者之關係為AP=AV AI，試問下列何種電路何功率增益AP最高？   (1) 共基極放大電路   (2) 共射極放大電路   (3) 共集極放大電路   (4) 以上皆是

( 2 )487.	NPN電晶體若欲工作在作用區（active region），則   (1) 基射接面需順偏，基集接面需順偏   (2) 基射接面需順偏，基集接面需反偏   (3) 基射接面需反偏，基集接面需順偏   (4) 基射接面需反偏，基集接面需反偏

( 3 )488.	若電晶體位於截止區，則電壓特性為   (1) VEB順偏，VCB順偏   (2) VEB順偏，VCB逆偏   (3) VEB逆偏，VCB逆偏   (4) VEB逆偏，VCB順偏

( 2 )489.	有 值為0.99的電晶體，若射極電流變化2mA，VCB固定，則集極電流變化為   (1) 0.02   (2) 1.98   (3) 0.495   (4) 2.54  mA

( 1 )490.	製作電晶體時，各接腳區的摻雜濃度為   (1) E > B > C   (2) B > E > C   (3) E > C > B   (4) C > E > B

( 3 )491.	如圖所示，電晶體之 =40，使電晶體飽和之最小IB為？   (1) 2mA   (2) 1mA   (3) 0.5mA   (4) 0.1mA

( 3 )492.	續上題之條件，洩極電阻RD值約為   (1) 1k   (2) 1.21k   (3) 1.43k   (4) 1.56k   (5) 2.2k E)2.2k。

( 5 )493.	如圖所示的電路為N通道空乏型MOSFET的偏壓電路，設VDD =+24V，RD=1.2k，RG =10M，MOSFET的IDSS =9mA，VP =－4.5V，則直流偏壓值為何？   (1) VGS =4.5V，ID =9mA   (2) VGS =－4.5V，ID =4.5mA   (3) VGS =0V，
VGS =18.6V   (4) VGS=0V，VDS =4.5V   (5) VGS =0V，VDS =13.2V E)VGS =0V，VDS =13.2V。

( 1 )494.	場效電晶體的放大電路中，何種組態的輸出信號為反相？   (1) 共源極（CS）   (2) 共汲極（CD）   (3) 共閘極（CG）   (4) 以上皆非

( 3 )495.	有關MOSFET下列何者為非？   (1) 輸入阻抗極低，有極高扇出數   (2) 積體電路所佔體積小   (3) “O”是指二氧化矽層   (4) 可作雙向對稱開關

( 3 )496.	關於FET之敘述，下列何者為非？   (1) 是一壓控元件   (2) 是單極性元件   (3) 輸入阻抗很低   (4) 沒有抵補（offset）電壓是一個很好的開關元件

( 4 )497.	低頻用2SB56電晶體，其英文字母S代表   (1) 短的   (2) 高速用   (3) 感知器   (4) 半導體

( 4 )498.	在一共射極式電晶體電路中，射極電流為5mA，基極電流為0.1mA，試求電晶體之電流增益為何？   (1) 39   (2) 59   (3) 69   (4) 49   (5) 29 E)29。

( 1 )499.	將FET的閘、源極短路，它可做為何種元件？   (1) 定電流二極體   (2) 定電壓二極體   (3) 電阻調整二極體   (4) 無法工作

( 1 )500.	若IB =60A，IE =6.06mA，則電晶體之直流增益 為何值？   (1) 100   (2) 10   (3) 50   (4) 6

( 4 )501.	續上題，若 =ab，則2a+b應為   (1) 302   (2) 299   (3) 298   (4) 301